DISPOSITIVO ENDOSCOPICO CON SISTEMA DE ARTICULACION PARA CORTE Y SELLADO DE TEJIDOS, formulario 22608.

Descripción: Para el corte y sellado de tejidos por vía laparoscópica con identificador inteligente de grosor de tejidos (tipo de tejido).

Especificaciones:

- Mango universal para garre ergonómico:

  - Mango corto con eje de 6 cm.

  - Mango estándar con eje de 16 cm.

  - Mango extralargo con eje de 26 cm.

- Perilla para articulación con:

  - Rango de 0° a 45°.

  - 90 (noventa) posiciones para corte y grapeo.

    - Cuarenta y cinco (45) posiciones a la izquierda y cuarenta y cinco (45) posiciones a la derecha.

  - Con un punto neutral (posición 0° cero grados)

- Pieza que permite el giro de la recarga en 360°.

- Gatillo para el ajuste de la recarga (cierre, apertura y disparo)

- Sensor inteligente para disminuir el margen de error:

  - Para la detección de recarga colocada.

  - Ajuste adecuado al tipo de tejido (Compresión del tejido)

- Indicador LED con codificación de colores que asegura la correcta elección de recarga acorde al grosor del tejido.

- Botón de seguridad para el bloqueo de la recarga.

- Botón para acople seguro de la recarga.

- Sistema audible indicando la correcta colocación de la recarga.

- Batería de litio:

  - Duración de hasta 9 horas de uso continuo.

- Estéril.

- De un solo uso.

ACCESORIOS:

- Recarga para corte y sellado de tejido:

  - Con cuchilla o bisturí central de corte.

  - Grapas de titanio con tres (3) filas escalonadas (diferente altura)

    - Longitud:

      - De 30 mm.

      - De 45 mm.

      - De 60 mm.

    - Altura de la grapa abierta:

      - De 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm.

      - De 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm.

      - De 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm.

    - Altura de la grapa cerrada:

      - De 0.88 mm - 1.5 mm.

      - De 1.5 mm - 2.25 mm.

      - De 2.25 mm - 3.0 mm.

  - Chip incorporado compatible con sensor inteligente del mango.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR LA LONGITUD DEL DISPOSITIVO, LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.