ESTACION DE LAMINADOS PARA TERMOPLASTICOS (formulario 22661)

Descripción: Para laminar termoplástico de manera horizontal o vertical, así como laminados en resina de manera vertical.

Especificaciones:

- La mesa se compone de dos (2) puestos de trabajo, sin interferir con el proceso de vacío.

- Cada estación se puede utilizar:

  - En posición vertical para laminación y fabricación de casquillos termoplásticos (forma de burbuja)

  - En posición horizontal cada estación puede modificar moldes y fabricación termoplástica.

  - En ángulos intermedios para cualquier otra aplicación.

- La mesa debe incluir:

  - Un sistema de vacío con motor de succión de ¾ HP.

  - Tanque de 30 galones.

  - Encendido y apagado automático.

- La mesa también debe traer los siguientes dispositivos:

  - Marco de metal para la colocación del termoplástico con la técnica de burbuja.

  - Plato de aluminio para el termo formado de la burbuja.

  - Soporte para el marco de metal dentro del horno.

Observaciones:

- La mesa debe ser nueva.

- Debe tener garantía de tres (3) años en pieza y mano de obra, a partir de la aceptación del equipo por la unidad.

- Entrega de manual de operación preferiblemente en español.

- Entrenamiento local en la operación del equipo para el usuario.

- Brindar mantenimiento cada seis (6) meses, durante el periodo de garantía.

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE ESTA MESA NO TIENE CONTACTO CON EL PACIENTE, ES UNA ESTACIÓN DE TRABAJO POR LO QUE NO APLICA CLASE DE RIESGO NI REQUIERE CERTIFICADOS DE CRITERIO TÉCNICO O

CERTIFICADOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA.