KIT DE ESTIMULACION OSEA SUBCONDRAL MINIMAMENTE INVASIVO (formulario 22536)

Descripción: Para estimulación de las células pluripotenciales y la reparación de defectos oste-condrales y el aumento de la cicatrización ósea, en hombro, rodilla y tobillo.

Especificaciones:

- Mango re-esterilizable:

  - Angulación de 15° y curvo.

  - Profundidad para perforación mínima de 9 mm.

  - Canalado.

Accesorios:

- Aguja guía.

  - Longitud de 23.5 cm.

  - Flexible.

  - Punta de 1 mm x 9 mm.

  - De un solo uso.

- Lengüeta o gatillo.

  - De un solo uso.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- La empresa proveedora suministrará todos los instrumentos requeridos para su utilización.

- El proveedor se comprometerá a ofrecer el apoyo técnico y docente necesarios para el conocimiento adecuado del sistema por parte del personal médico y de apoyo quirúrgico (personal del salón de operaciones) para lograr la mejor utilización del sistema.

SISTEMA DE FIJACION DE TENDONES (formulario 22537)

Descripción: Para la tenodesis del bíceps proximal (Hombro) y la reparación del bíceps distal (Codo), y transferencia del tendón flexor largo de los dedos (Pie y Tobillo).

Especificaciones:

- Placa (Botón):

  - Material de titanio.

  - Tamaño: 3 mm x 10 mm.

- Asa de sutura:

  - Material: Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE).

- Sutura precargada:

  - Material: polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE)

  - Tamaño: N° 2.

  - Con aguja.

- Mango de inserción con:

  - Botón de activación.

- Broca canalada de 3.5 mm.

- Guía de Kirschner.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- La empresa proveedora suministrará todos los instrumentos requeridos para su utilización.

- El proveedor se comprometerá a ofrecer el apoyo técnico y docente necesarios para el conocimiento adecuado del sistema por parte del personal médico y de apoyo quirúrgico (personal del salón de operaciones) para lograr la mejor utilización del sistema.

SISTEMA DE IMPLANTES ESTRUCTURAL PARA LA REPARACION DE MANGUITO ROTADOR (formulario 22538)

Descripción: Indicado para el manejo y protección de lesiones tendinosas en la que se ha producido un daño sustancial o perdida de tejido tendinoso. Con implantes para la fijación de injerto de tejido blando o malla de refuerzo al hueso, durante la reparación del manguito rotador.

Especificaciones:

- Implantes:

  - Malla:

    - Material: 80% HYAFF (Benzyl Ester Ácido Hyalurónico (biopolímero biodegradable y de origen no animal que se obtiene a partir de la esterificación del ácido hialurónico (AH) con alcohol bencílico)) y 20% PET (tereftalato de polietileno)

    - Tamaño: 20 mm x 25 mm y 25 mm x 30 mm.

    - Espesor: 0.75 mm.

  - Grapas:

    - Material: PEEK (poliéter éter cetona)

    - Tamaño: 7 mm x 15.5 mm.

  - Tachuela:

    - Material: PLGA: poli (ácido láctico-co-glicólico)

    - Reabsorbible.

    - Tamaño: 5 mm x 7 mm, y 5 mm x 8 mm.

- Mango de inserción de grapas:

  - Con punta doble para fijación de implantes.

  - Con rodillo para desplazar el implante.

- Mango de inserción de tachuelas.

  - Punta sencilla, en 45°.

  - Funda extraíble.

- Cánula:

  - Punta biselada.

  - Longitud de 100 mm.

  - Con obturador incluido.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- La empresa proveedora suministrará todos los instrumentos requeridos para su utilización.

- El proveedor se comprometerá a ofrecer el apoyo técnico y docente necesarios para el conocimiento adecuado del sistema por parte del personal médico y de apoyo quirúrgico (personal del salón de operaciones) para lograr la mejor utilización del sistema