DISPOSITIVO ECG PORTATIL DE 8-12 DERIVACIONES GRADO HOSPITALARIO PARA USO CON APLICACIÓN MÓVIL (formulario 24102).

Descripción: INDICADO PARA EL REGISTRO DE ELECTROCARDIOGRAMA DE 8 A 12 DERIVACIONES, PARA USO MEDIANTE TELÉFONO MÓVIL O TABLETA, QUE PERMITA LA ADQUISICIÓN DE UN ECG DE EXCELENTE CALIDAD EN CUALQUIER LUGAR DE LA CONSULTA.

Especificaciones técnicas:

- Electrocardiógrafo Portátil

  - Capacidad para el Registro de ECG de 8 derivaciones en versión paciente y de 12 derivaciones en versión operador sanitario de grado hospitalario.

  - Trasmisión de ECG mediante tecnología Bluetooth

    - Versión Bluetooth de 4.0 o mayor, Banda: 2.4 GHz ISM , Rango: 2.400 – 2.4835 GHz, Canales BLE: 40 canales (cada uno de 2 MHz).

  - Luz led indicadora:

    - Luz fija: Encendido/Conectado.

    - Destello cada 0.3 segundos: Encendido/Actualizando.

    - Destello cada 1 segundo: Encendido/Midiendo.

    - Destello cada 5 segundos: Apagado/En carga.

    - Parpadea tres (3) veces y se apaga: Encendido/Batería descargada.

  - Modulo de guía al usuario para la correcta colocación de los electrodos mediante tecnología de realidad aumentada a través de la cámara del teléfono inteligente o tableta.

  - Capacidad para comparar registros actuales con registros anteriores de los pacientes en la aplicación.

  - Verificación automática de la aplicación del dispositivo para alertar cuando esta conectado el paciente.

  - Capacidad de filtrado para reducir o eliminar interferencias de baja frecuencia, artefactos por movimiento, variaciones respiratorias y fluctuaciones de la línea base.

  - Batería:

    - Con capacidad para durar hasta 24 horas en su estado totalmente cargado o mayor

    - Tiempo de carga hasta el 90% de 2 horas o menor

    - Capacidad para realizar 40 registros en una carga completa de la batería o mayor.

  - Con bolso cargador

    - Con carga inalámbrica directa

    - Con soporte para apoya el dispositivo mientras se realiza la toma del ECG.

    - Con protección IP22 O mayor.

    - Con correa para fijar el dispositivo al cuello del paciente para la toma del ECG.

  - Compatible con sistema Google Play (Android) o App Store (iOS).

Accesorios:

1.0. Teléfono móvil o una Tableta:

1.1.Tamaño Mínimo de Pantalla: 6.0"

1.2.Memoria RAM mínima: 3 GB

1.3.Almacenamiento mínimo libre: 5 GB

1.4.Tipo de Pantalla: LCD IPS | Velocidad de actualización de 60 Hz

1.5. Resolución Mínima de Pantalla: HD+ (1600 x 720) | 269 ppi.

1.6. Con Cámara trasera: Mínimo 13 MP. 1.7. Con Cámara Frontal: Mínimo 5 MP 1.8. Funcionalidad de Bluetooth 4.0 o Superior

1.9. Funcionalidad de Wi-Fi

1.10. Funcionalidad de GPS

1.11. Con sensores de Acelerómetro, sensor de proximidad, luz ambiental, giroscopio.

1.12. Sistema Operativo: Android, IOS o iPadOS. 2.0. Paquete de 60 electrodos adhesivos desechables tipo gel, conector: tipo botón, estándar.

Observaciones:

1. Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido 3. Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas y repuestos necesarios para el funcionamiento del equipo por un periodo de 7 años mínimo.

Para el ganador definitivo al momento de la entrega:

1. Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

2. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

3. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad ejecutora, durante el periodo de garantía.

4. Brindar entrenamiento de operación de cuatro (4) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

5. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de cuatro (4) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.