BANDEJA DE PERICARDIOCENTESIS, formulario 22826.

Descripción: Para la extracción de líquido del saco pericárdico.

Especificaciones:

- Catéter recto o pigtail de flujo elevado.

  - De 8.3 Fr, con longitud de 40 cm, con una banda indicativa o de 6 Fr, con una banda indicativa de 60 cm.

- Dilatador de 8.5 Fr o 6 Fr, con longitud de 22 cm.

- Guía: 0.035” (0.89 mm) x 80 cm.

  - Material de PTFE.

  - Con dos (2) extremos de 3 mm en forma de “J” y recta.

- Llaves de paso de tres (3) vías.

- Aguja para medicamento 18 G X 1 1/2" (3.8 cm) o 22 G x 2 3/8” (6 cm)

- Aguja para medicamento 25 G X 1 1/2" (3.8 cm) o de 19 G x 1 1/2” (3.8 cm)

- Aguja de acceso 18 G x 3” (9 cm)

- Aguja de acceso 18 G x 5.9” (15 cm)

- Jeringa con conexión Luer lock de 10 ml, 20 ml y 60 ml o 10 ml, y 60 ml.

- Bolsa para desechos de 1000 ml con válvula de vaciado o de 1400 ml con tubo de conexión.

- Gasas 4" x 4" (10 cm x 10 cm) (pk x10)

- Paño fenestrado 61 cm x 61 cm o 40 cm x 40 cm.

- Paño de barrera absorbente 46 cm x 66 cm.

- Cable con dos extremos en pinza de cocodrilo.

- Paño o envoltura CSR.

- Bisturí de seguridad Nº 11.

- Con o sin hilo de sutura de seda 3-0 con aguja curva.

- Estéril.

- De un solo uso.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARA LAS ESPECIFICACIONES QUE REQUIERA

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

COMPRESOR MECANICO FEMORAL, formulario 22945.

Descripción: Instrumento indicado para proporcionar hemostasia en el acceso vascular femoral después de un procedimiento de cateterización arterial.

Especificaciones:

- Componentes:

  - Un (1) soporte con eje giratorio con bloqueo.

  - Un (1) brazo deslizante móvil para facilitar su colocación y extracción.

  - Un (1) disco.

- Estéril.

- De un solo uso.

Accesorios:

- Disco.

  - Estéril.

  - De un solo uso.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR EL ACCESORIO Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDE SER ADQUIRIDO CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

1. Garantía de dos (2) años mínimo, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Ficha técnica 46098 del CATETER DE ASPIRACION DE TROMBOS CORONARIOS, formulario 10073.

Descripción: Para ser utilizado en la aspiración de trombos dentro de las arterias coronarias.

Especificaciones:

Para ser usado con guía de 0.014´´.

Con jeringa de aspiración de 20 cc.

Con marcas radiopacas en la parte distal.

Punta suave atraumática.

Con sistema de intercambio rápido.

- Catéter.

  - Intercambio rápido.

  - Con recubrimiento hidrofílico.

  - Compatible con el catéter guía 7 Fr o menor.

  - Compatible con alambre guía 0.014 pulgadas.

  - Con marca radiopaca en la punta

  - Marca radiopaca proximal o de profundidad de 90 cm y 100 cm

  - Longitud de trabajo de 140 cm o menor.

  - Punta suave atraumática o redondeada.

- Estéril.

- De un solo uso.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.