SISTEMA DE FIJACION POSTERIOR NAVEGADO PARA CIRUGIAS ABIERTAS TORACICA Y LUMBAR PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS, TUMORES Y TRATAMIENTO DE ESCOLIOSIS, formulario 22533.

Descripción: Sistema que proporcione inmovilización y estabilización de segmentos espinales como complemento a la fusión de la columna torácica, lumbar o sacra. Que conste de variedad de formas y tamaños de varillas, ganchos, tornillos.

Especificaciones:

- Tornillos:

  - Tornillos multiaxiales con tulipa de cromo cobalto y codificado por colores según el diámetro del tornillo con diámetros desde 4.0 mm hasta 10.5 mm y longitudes desde 25 mm o menos hasta 55 mm o más.

  - Tornillos de ajuste sagital canulado o no canulado con diámetro desde 4.0 mm hasta 7.5 mm y longitudes desde 25 mm o menos hasta 50 mm o más

  - Tornillos Fenestrados con diámetro desde 4.5 mm hasta 7.5 mm y longitudes desde 30 mm o menos hasta 50 mm o más.

  - Tornillos de ángulo fijo con diámetro desde 4.5 mm hasta 7.5 mm y longitudes desde 20 mm o menos hasta 50 mm o más.

  - Tornillo de reducción multiaxial con diámetro desde 4.5 mm hasta 7.5 mm y longitudes desde 25 mm o menos hasta 50 mm o más.

  - Tornillo multiaxial recubierto de hidroxiapatita (HA) con diámetro desde 5.5 mm hasta 8.5 mm y longitudes desde 35 mm o menos hasta 50 mm o más.

- Ganchos:

  - Ganchos pediculares.

  - Gancho de hoja ancha.

  - Gancho de hoja estrecha.

  - Gancho de hoja ancha con rampa.

  - Gancho de hoja estrecha con rampa.

  - Gancho de cuerpo extendido.

  - Gancho offset o excéntrico.

  - Gancho pedicular anatómico total.

  - Gancho para apófisis transversa o proceso transverso.

  - Gancho supralaminar.

  - Gancho infralaminar.

- Conectores laterales que permitan ajuste medial y lateral:

  - Conectores laterales de carga lateral con longitudes de 20 mm, 25 mm, 35 mm y 70 mm.

  - Conectores laterales cerrados con longitudes de 20 mm, 25 mm, 35 mm y 70 mm.

  - Conectores laterales de carga superior con longitudes de 20 mm, 25 mm, 35 mm y 70 mm.

- Barras:

  - Barra de titanio comercialmente puro.

  - Barra de titanio comercialmente puro precurvada.

  - Barra de Aleación de titanio.

  - Barra precurvada de cromo cobalto.

- Placa ajustable que se fije a la varilla en los planos coronal, sagital o transversal. en cualquier orientación con opciones de longitud ajustable o fija.

Observaciones:

- El proveedor se compromete a facilitar la bandeja con el instrumental necesario para la colocación del implante.

- El proveedor se comprometerá a ofrecer el apoyo técnico y necesario para el conocimiento adecuado del sistema por parte del personal médico y de apoyo quirúrgico (personal del salón de operaciones) hasta que la institución se sienta satisfecha para lograr la mejor utilización del sistema.

- El proveedor se compromete a actualizar y/o sustituir el instrumental que lo amerite ya sea por daño, desgaste o al quedar obsoleto o descontinuado el mismo.

- Dentro de las formas de esterilización recomendadas por el fabricante debe estar especificada la esterilización en autoclave.

- El proveedor se compromete a la disponibilidad del instrumental e implantes en caso de cirugías simultaneas dentro de una o diferentes instituciones.

- Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

SISTEMA DE FIJACION TORACOLUMBAR POSTERIOR MINIMAMENTE INVASIVO DE BAJO PERFIL COMPATIBLE CON NAVEGACION Y SISTEMA ROBOTICO, formulario 22534.

Descripción: Ayuda a proporcionar inmovilización y estabilización de los segmentos espinales como un complemento para la fusión de la columna torácica, lumbar y/o sacra.

Especificaciones:

1.	Tornillo:

1.1.	Tornillo canulado o de punta cónica tipo punzón con ranuras de corte.

1.2.	Doble roscado.

1.3.	Diámetro de tornillo de entre 4.5 mm hasta 10.5 mm.

1.4.	Longitudes entre 30mm hasta 100 mm.

2.	Pestaña extendida reusable:

2.1.	Opción de reducción hasta 16.5 mm.

2.2.	Con instrumento de reductor de barra para hasta 30 mm de reducción.

2.3.	Tapa para alinear las pestañas.

2.4.	Pestañas extendidas removibles.

3.	Barra:

3.1.	Diámetro 4.75 mm, 5.5 mm y 6.0 mm.

3.2.	Opción de cromo cobalto, titanio o aleación de titanio.

3.3.	Longitud de la barra entre 30 mm hasta 200 mm.

4.	Tornillo de fijación:

5.	Característica general del sistema.

5.1.	Flujo de trabajo integrado con navegación.

5.2.	Integración con robot.

Observaciones:

- El proveedor se compromete a facilitar la bandeja con el instrumental necesario para la colocación del implante.

- El proveedor se comprometerá a ofrecer el apoyo técnico y necesario para el conocimiento adecuado del sistema por parte del personal médico y de apoyo quirúrgico (personal del salón de operaciones) hasta que la institución se sienta satisfecha para lograr la mejor utilización del sistema.

- El proveedor se compromete a actualizar y/o sustituir el instrumental que lo amerite ya sea por daño, desgaste o al quedar obsoleto o descontinuado el mismo. 4. Dentro de las formas de esterilización recomendadas por el fabricante debe estar especificada la esterilización en autoclave.

- El proveedor se compromete a la disponibilidad del instrumental e implantes en caso de cirugías simultaneas dentro de una o diferentes instituciones.

- Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.