- TAPON MICROVASCULAR DE OCLUSION VASCULAR AUTOEXPANDIBLE (formulario 22366)

Descripción: Tapón microvascular para obstruir o reducir el caudal de flujo sanguíneo en la vasculatura periférica.

Especificaciones:

1. Auto expandible.

2. Forma ovoide.

3. Material:

3.1 Nitinol y cubierta parcial de PTFE.

4. Con bandas marcadoras de platino.

5. Diámetro del tapón microvascular.

5.1. Entre 5.3 mm y 13 mm.

6. Longitud de cable de colocación.

6.1 Entre 165 cm y 180 cm.

7. Compatible con catéteres de diámetros internos entre 0.021" hasta 0.043".

8. Estéril.

9. De un solo uso.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA.

Observaciones:

  - Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

  - Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- VALVULA AORTICA PERCUTANEA AUTOEXPANDIBLE (formulario 22188)

Descripción: Válvula aórtica autoexpandible con diseño que permite fácil acceso al origen de las coronarias.

Especificaciones:

  - Características: anatomía diseñada para ajustarse cómodamente al anillo valvular.

  - Resistencia:  mantiene su forma incluso en anatomías con alto índice de calcio.

  - Durabilidad:  resistente a la corrosión.

  - Compatibilidad biológica:  bio-compatible y con bajo riesgo trombogénico.

  - Diseño del faldón:

  - Faldón de sellado: Faldón extendido para un sellado eficaz.

  - Capacidades de re-captura y despliegue:

  - Re-captura: se puede re-capturar hasta un 80% del despliegue inicial.

  - Sistema de liberación:  incluye un sistema de liberación activa

  - Proporciona sellado a múltiples niveles, reduciendo la fuga para valvular.

  - Faldón de sellado extendido.

  - Tamaños 22 mm, 26 mm y 30 mm.

  - Dispositivo de entrega de liberación de bajo perfil desde 14 Fr a 22 Fr.

  - Material y anatomía:

  - Pericardio bovino, Nitinol.

- Propiedades del material:  Nitinol.

- Resistente a la corrosión, bio-compatible y poco trombogénico.

- Stent de Nitinol.

- Estéril.

- De un solo uso.

Observaciones:

1.	Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2.	Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- Ficha técnica 104274 del SISTEMA DE EXCISION DIRECCIONAL DE PLACA PERIFERICA (formulario 9834)

Descripción: Para uso endovascular en pacientes con arteriopatía periférica.

Especificaciones:

1.	Estéril.

2.	De un solo uso.

3.	Con cuchillas rotatorias.

4.	Con micro orificios de ventilación en la punta del catéter.

5.	Tecnología de micro presión y almacenamiento de la placa.

6.	Dispositivo distal de limpieza.

7.	Incluye:

7.1.	Controlador de corte portátil accionado por batería, con dos (2) interruptores:

7.1.1.	Interruptor principal de la cuchilla.

7.1.2.	Interruptor manual del catéter.

7.2.	Catéter con eje flexible compatible con guía de 0.36 mm (0.014"); cuchilla interna rotatoria en su extremo distal; conector y palanca de posicionamiento en su extremo proximal.

7.3.	Tamaños de los catéteres:

7.3.1.	Catéter para vasos grandes de 3.5 mm a 7.0 mm de diámetro.

Catéter para vasos grandes de 3.0 mm a 7.0 mm de diámetro.

7.3.1.1.	Punta de 6.0 cm de longitud con corte para lesión calcificada (corte eficiente) o moderadamente calcificada (corte suave). Longitud de trabajo de 110 cm.

7.3.1.2.	Punta de 9.0 cm de longitud con corte eficiente o corte suave. Longitud de trabajo de 113 cm.

7.3.1.3 Punta de 5.9 cm de longitud y largo de trabajo de 135 cm.

7.3.2.	Catéter para vasos pequeños de 2.0 mm a 4.0 mm de diámetro.

7.3.2.1.	Punta de 5.9 cm de longitud con corte para lesión calcificada (corte eficiente). Longitud de trabajo de 135 cm.

7.3.2.2.	Punta de 3.9 cm de longitud con corte para lesión calcificada (corte eficiente). Longitud de trabajo de 133 cm.

7.3.2.3.	Punta de 3.9 cm de longitud con corte eficiente o corte suave. Longitud de trabajo de 149 cm.

7.3.3.	Catéter para vasos pequeños distales de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro.

7.3.3.1.	Punta de 2.6 cm de longitud con corte eficiente. Longitud de trabajo de 135 cm.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LOS TAMAÑOS DE LOS CATÉTERES Y EL TIPO DE CORTE, SEGÚN SU NECESIDAD.

Observaciones:

1.	Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2.	Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.