SENSOR DIGITAL PARA EQUIPO DE RAYOS X PARA TOMA DE RADIOGRAFIAS PERIAPICALES (fichas técnicas 105490 y 105491)

Descripción: Sensor digital para Equipo de Rayos X para la toma de radiografías periapicales.

Especificaciones técnicas:

1. Tipo de sensor:

1.1. CMOS con cable fijo no desmontable.

2. Tamaños:

2.1. Pequeño (número 0):

2.1.1. Largo: entre 36mm y 39.5mm.

2.1.2. Ancho: entre 24 mm y 28mm.

2.1.3. Grosor: de 7.3 mm o menor.

2.2. Mediano (número 1):

2.2.1. Largo:

2.2.2. Ancho:

2.2.3. Grosor:

2.3. Grande (número 2):

2.3.1. Largo: entre 38 mm y 44.2mm.

2.3.2. Ancho: entre 28 mm y 33.1mm.

2.2.3. Grosor: de 7.3 mm o menor.

3. Tamaño del Pixel. 36um o menor.

4. Rango dinámico: 4096 o mayor.

5. Longitud del cable: 1.8 metros o mayor.

6. Totalmente compatible e integrable con los sistemas DICOM, RIS/PACS/HIS existente en la unidad solicitante, incluyendo las siguientes licencias

6.1. DICOM STORE.

6.2. DICOM PRINT.

6.3. DICOM MODALITY WORKLIST.

Accesorios: (LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARA LA CANTIDAD DE LICENCIAS Y LOS ACCESORIOS QUE REQUIERAN DE ACUERDO A SU NECESIDAD)

1. Computadora de mesa:

1.1. Procesador Intel Core i7.

1.2 Memoria para 4G o mayor.

1.3 Salida de USB: 4 puertos activos.

1.4 Monitor: 19" o mayor con matriz de 3 mega pixeles o mayor.

1.5. Disco duro interno de 1 Tera.

1.6. Sistema Operativo: Windows XP o superior compatible con el sistema.

1.7. Sistema para grabar DVD R/W Drive.

2. Regulador de voltaje para el sensor y la computadora: tipo true on line con capacidad para proteger todo el sistema.

3. Funda o cubierta o protector para sensor.

4. Juego de posicionadores (para anteriores, para posteriores y aleta de mordida).

5. Programa de manipulación de imágenes compatible con DICOM, que incluya la licencia.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

1.	Garantía de tres (3) año mínimo en piezas y mano de obra, siempre que se utilice según las instrucciones del fabricante, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción. La garantía de tres años incluye el sensor.

2.	Certificación emitida por el fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

3.	Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

Para el ganador definitivo al momento de la entrega debe cumplir con:

1.	Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español

2.	Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía.

3.	Brindar entrenamiento de operación de ocho (8) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo: Odontólogos y Técnicos en Asistencia Odontológica.

4.	Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de dos (2) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.