- BANDEJA DE ORTOPEDIA PARA CIRUGIA AVANZADA DE RODILLA CON SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO, formulario 22442.

Descripción: Para la realización de cirugías ortopédicas de rodilla.

Especificaciones:

- Dos (2) retractores de heridas VOLKMANN, de ocho (8) garras, agudo, de 9 mm x 40 mm de ancho, con longitud de 220 mm (22 cm)

- Una (1) pinza ronger, doble acción, recta, con mandíbula de 9.5 mm x 15 mm y longitud de 22 cm y 22.5 cm.

- Una (1) pinza ronger LEKSELL-STILLE, doble acción, recta, con mandíbula de 4 mm x 16 mm y longitud de 24 cm y 24.5 cm.

- Un (1) raspador COBB, hoja de 10 mm de ancho y largo total entre 28.5 mm y 29 mm de largo.

- Un (1) raspador COBB, hoja de 13 mm de ancho y largo total entre 28.5 mm y 29 mm de largo.

- Un (1) raspador COBB, hoja de 19 mm de ancho y largo total entre 28.5 mm y 29 mm de largo.

- Una (1) cureta para hueso CASPAR, copa 000, de 3.6 mm y largo total entre 22 mm y 24 mm de largo.

- Una (1) cureta para hueso CASPAR, copa 00, de 3.6 mm y largo total entre 22 mm y 24 mm de largo.

- Una (1) cureta dentada con copa, de 9 mm y largo de 27.5 cm de largo (275 mm)

- Una (1) cureta dentada con copa, de 15 mm y largo de 27.5 cm de largo (275 mm)

- Un (1) disector FREER, con hojas de 4.0 mm de ancho afilado/romo, con longitud de 180 mm (18 cm)

- Una (1) pinza de campo IORIO, para sujeción de tubo de aspiración, de 160 mm de largo.

- Seis (6) pinzas de campo BACKHAUS, de 135 mm (5 ¼”) de largo.

- Seis (6) pinzas GREY-TURNER, hemostáticas, de 17.5 cm de largo.

- Dos (2) pinzas IORIO, para ligadura y disección, con diámetro de 14 a 16 mm y largo de 18.5 cm (7 1/4")

- Cuatro (4) pinzas KOCHER-OCHNER, de 18.5 cm (7 ¼”) de largo.

- Dos (2) pinzas FOESTER-BALLENGER, recta, con estrías, de 24.5 cm.

- Una (1) tijera mayo, recta, de 16.5 cm (6 ½”)

- Una (1) tijera LEER, curva, de 16.5 cm (6 ½”)

- Una (1) tijera METZENBAUM, curva, roma, de 18 cm (7 1/8”)

- Una (1) tijera METZENBAUM, recta, roma, de 18 cm (7 1/8”)

- Un (1) mango de bisturí n°3, graduado, de 12.5 cm.

- Un (1) mango de bisturí N° 4, de 13.5 cm.

- Dos (2) pinzas de disección con diente, estándar, de 11.5 cm.

- Una (1) pinza de disección con diente, estándar, de 11.5 cm.

- Un (1) porta aguja MAYO-HEGAR, de 17.5 cm de largo.

- Un (1) porta aguja MAYO-HEGAR, de 16 cm de largo.

- Un (1) set de separador PARKER-LANGENBECK, de 22 cm.

- Un (1) separador de cuerpo vertebral (lamina) de 27.5 cm de largo y 12 mm de ancho.

- Dos (2) elevadores de hueso LANGE-HOHMAN, de 25 cm de largo y hoja de 22mm.

- Dos (2) elevadores de hueso HOHMAN, de 24 cm de largo y hoja de 17 mm con punta larga y estrecha.

- Un (1) martillo BERGMANN, de 24.5 cm de largo, diámetro de 45 mm y peso de 500 gramos.

- Un (1) mazo HEATH, de 18.5 cm de largo, diámetro de 40 mm y peso de 700 gramos.

- Un (1) juego de OSTEOTOMOS COTTLE, graduados, de 18 cm de largo.

- Un (1) elevador MC KENTY, hoja de ancho de 3.0 mm, de 14.5 cm de largo.

- Un (1) retractor femoral de 33.5 cm de largo.

- Un (1) riñonera con capacidad de 750 cc.

- Un (1) pocillo con capacidad de 400 cc.

- Un (1) contenedor para esterilización a vapor.

- Acero inoxidable.

- De acero inoxidable quirúrgico.

- Autoclavable.

Observaciones:

- Instrumental especializado para la realización de cirugía ortopédica de rodilla de acero inoxidable con detección de radio integrado sin contacto, lectura segura de paquetes contaminados e instrumentos.

- Control de conteo digital que permite el monitoreo pre intra y postoperatorio.

- Ficha técnica 107636 del ESCAFANDRA QUIRURGICA CON VENTILACION INCORPORADA, formulario 9845.

Descripción: Para ser utilizado en el campo quirúrgico con la finalidad de protección al paciente y personal.

Especificaciones:

1.	Escafandra:

1.1	Casco:

1.1.1	Material:

1.1.1.1	Fibra de carbono.

Fibra de carbono o polipropileno + plástico.

1.1.2	Peso no mayor de 370 gramos.

1.1.2 Peso entre 370 gramos a 500 gramos

1.1.3	Dimensiones:

1.1.3.1	332 mm x 222 mm x 336 mm.

Entre 332mm a 400mm x 222mm a 240m x 336mm a 340mm.

1.1.4.	Campo de visión con hasta 190º sin distracción.

1.1.5.	Sistema de ventilación por dos (2) abanicos que permita el intercambio de aire.

Sistema de ventilación con uno (1) o dos (2) abanicos que permita el intercambio de aire.

1.1.6.	Control por gestos por medio de la cabeza para cambiar la velocidad del abanico.

1.1.7.	Ajuste automático de la velocidad del abanico de acuerdo al nivel de actividad física.

1.1.8.	Con o sin iluminación LED.

1.2.	Batería y unidad de carga

1.2.4.	Recargable de iones de litio.

1.2.5.	Peso 250 gramos.

Peso entre 180 gramos a 350 gramos

1.2.6.	Dimensión de 80 mm x 30 mm x 103 mm.

Dimensión entre 78mm a 80mm x 24mm a 40mm x 82mm a 110mm.

1.2.7.	Entrada del adaptador del cargador de 100-240 V/50-60 Hz.

1.2.8.	Duración: de mínimo 5 horas con 30 minutos.

Accesorios

1.	Capucha:

1.1. De talla única.

2.	Toga.

2.1. Con cremallera.

2.2. Tallas: XXS-S, M-L y XL-XXL.

2.3. Estéril.

2.4. De un solo uso.

5.	Batería recargable.

6.	Unidad de carga.

7.Con o sin cámara.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; LOS ACCESORIOS PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NUMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

- Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de usuario en español.

- Brindar entrenamiento de operación de 2 horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 5 años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido

- PROTESIS DOBLE MOBILIDAD TRAPECIO METACARPAL, formulario 22483.

Descripción: Implante para rizartrosis.

Especificaciones:

- Vástagos meta cárpales.

  - Material: titanio.

  - Medidas: XS, 0, 1, 2, 3 y 4.

- Cuellos.

  - Recto y angulados en 15 °.

  - Altura: entre 6 mm, 8 mm y 10 mm.

  - Diámetro de la cabeza 4 mm.

- Copas.

  - Cónico o esférico.

  - Material: titanio + HA o acero inoxidable.

  - Medidas: entre 9 mm y 10 mm.

Observaciones:

  - Garantía mínima de cinco (5) años.

  - Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

  - Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

  - Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- IMPLANTE DE SILICONA PARA LAS ARTICULACIONES DE LOS DEDOS, formulario 22485.

Descripción: Para remplazar las articulaciones afectadas por artritis reumatoide o artritis traumática

Especificaciones:

1. Fexion total/extensión de entre 0° a 90°.

2. Resistencia hasta 10 millones de ciclos.

3. Angulación articular en reposo.

3.1 Pip 15°.

3.2 - Mcp 30°.

4. Diseño de bisagra adaptado a la articulación.

5. Interfalángica proximal con tamaños entre 1,2,3,4 y 5.

6. Metacarpofalángica con tamaños 00, 10, 20, 30, 40, 50 y 60.

Observaciones:

  - Garantía mínima de cinco (5) años.

  - Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

  - Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

  - Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- IMPLANTE DE ARTRODESIS INTRAMEDULAR, formulario 22486.

Descripción: Para el manejo quirúrgico de la artrosis del pulgar DIP e ID mediante fusión.

Especificaciones:

- Inserción con implante plegado.

- Despliegue de las piernas en las falanges para un óptimo anclaje y estabilidad.

- Angulaciones entre 0°, 15° y 25°.

- Con medidas: pequeño, mediano, largo y extralargo.

Observaciones:

  - Garantía mínima de cinco (5) años.

  - Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

  - Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

  - Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.