PLATAFORMA PARA REPARACION DE VALVULA AORTICA- CIRUGIA ABIERTA (formulario 22492)

Descripción: Para ser utilizado en cirugía cardiovascular de reparación de válvula aórtica por abordaje abierto.

Especificaciones:

- Un (1)   retractor torácico DUBOST apertura máxima 195 mm, con longitud de 160 mm

  - Incluye: tres (3) pares de valvas con longitud de 160 mm y profundidad de 30 mm, 40 mm y 50 mm.

- Una (1)   micro pinza para disección SuperGrip De Bakey, recta, boca de 1.3 mm, presión 180 g, con longitud de 210 mm.

- Un (1) clamp Morris DeBakey, con longitud de 215 mm.

- Un (1) clamp Morris DeBakey, con longitud de 260 mm.

- Una (1) cánula de aspiración, con longitud de 260 mm.

- Un (1) separador Ross, valva de 13 mm x 27 mm, con longitud de 245 mm.

- Un (1) separador, con hoja de 30 mm de ancho, con longitud ajustable entre 230 mm y 300 mm.

- Una (1) pinza de disección De Bakey atraumática, punta de 2 mm de ancho, con longitud de 200 mm.

- Una (1) pinza de disección De Bakey, atraumática, punta de 2 mm de ancho, con longitud de 240 mm.

- Una (1) micro pinza de disección Super Grip, modelo resano/DeBakey, punta de 3.5 mm, modelo fuerte, con longitud de 240 mm.

- Una (1) tijera Metzembaun, ultra cortante, curva, con longitud de 200 mm.

- Una (1) tijera Metzembaun, ultra cortante, curva, con longitud de 230 mm.

- Una (1) tijera ángulo doble, super cortante, con longitud de 220 mm.

- Una (1) gubia MIS, recta, boca de 6 mm x 12 mm, con longitud de 230 mm.

- Una (1) gubia MIS, angulada, hacia arriba 45º, boca de 6 mm x 12 mm, con longitud de 230 mm.

- Un (1) gancho Obadia, con ángulo de 90º, con longitud ajustable entre 200 mm y 270 mm.

- Dos (2) portagujas De Bakey, boca de 0.4 mm con insertos de carburo de tungateno, para suturas de 6-0 a 4-0, con longitud de 230 mm.

- Dos (2) porta agujas Jacobson, recto, con rachet, con insertos de carburo de tungsteno, mango redondo de 10 mm, para suturas de 4-0 a 2-0, con longitud de 230 mm.

- Dos (2) porta agujas Jacobson, recto, con rachet, con insertos de carburo de tungsteno, mango redondo de 10 mm, para suturas de 4-0 a 2-0, con longitud de 250 mm.

- Un (1) anillo para sutura diámetro 220 mm.

- Una (1) micro pinza para disección De Bakey, Super Grip, recta, boca de 2.6 mm de diámetro, con longitud de 240 mm.

- Una (1) microportagujas, con mandíbula de 0.8 mm de ancho, con recubrimiento de carburo de tungsteno en polvo, para suturas de 9-0 a 7-0, con longitud de 225 mm.

- Una (1) pinza para torcer hilos, esternón, mandíbula con insertos de carburo de tungsteno, con longitud de 180 mm.

- Una (1) pinza para cortar alambre de diámetro máximo de 2.5 mm, 4 articulaciones, boca de carburo de tungsteno.

- Una (1) canasta perforada con tapa articulada y cubierta de silicona 540 mm x 240 mm x 60 mm.

- Dos (2) canastas perforadas con tapa articulada y cubierta de silicona 540 mm x 240 mm x 80 mm.

- De acero inoxidable quirúrgico.

- Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR EL INSTRUMENTAL POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

  - Garantía mínima de cinco (5) años.

  - Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

  - Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

  - Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

  - Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

PLATAFORMA PARA CIRUGIA AORTICA COMPLEJA POR MINI-ESTERNOTOMIA (formulario 22494)

Descripción: Para ser utilizado en cirugía cardiovascular aórtica de alta complejidad por abordaje de mini esternotomía.

Especificaciones:

- Un (1) separador Yan, apertura máxima 108 mm, largo de los brazos 96 mm.

  - Incluye: tres (3) pares de hojas de 36 mm de ancho x 30 mm, 40 mm y 50 mm de profundidad.

- Un (1)	 mango de bisturí con longitud ajustable entre 180 mm y 250 mm, para hojas tamaño 10, 11, 12, 15, 18 y 19.

- Un (1)	separador manual para protección de arteria, con longitud de 230 mm

- Un (1)	separador manual, ancho de la hoja 20 mm, con longitud ajustable entre 230 mm y 300 mm.

- Un (1)	separador manual, ancho de la hoja 30 mm, longitud ajustable entre 230 mm y 300 mm.

- Una (1)	cánula de aspiración, recta, largo de 260 mm.

- Una (1)	cánula de aspiración, curva, largo 260 mm.

- Un (1)	clamp De Bakey angulado, con presión de sujeción progresiva, con cerradura.

- Uan (1)	pinza de disección, Resano/ DeBakey, modelo fuerte, con punta de 3.5 mm, mango redondo de 10 mm, con longitud de 210 mm.

- Una (1)	pinza de disección, Resano/ DeBakey, modelo fuerte, con punta de 3.5 mm, mango redondo de 10 mm, con longitud de 240 mm.

- Una (1)	gubia recta, con mordida de 6 mm x 12 mm, largo de 230 mm.

- Una (1)	gubia con ángulo de 45° hacia arriba, con mordida de 6 mm x 12 mm, largo de 230 mm.

- Una (1)	tijera ángulo doble, super cortante, con longitud de 220 mm.

- Un (1)	gancho Obaldia con ángulo de 90º, con longitud ajustable entre 200 mm y 270 mm.

- Dos (2)	portaagujas Jacobson, recto, con rachet, con insertos de carburo de tungsteno (TC), mango redondo de 10 mm, para suturas de 4-0 a 2-0, con longitud de 230 mm.

- Dos (2)	portaagujas Jacobson, recto, con rachet, con insertos de carburo de tungsteno (TC), mango redondo de 10 mm, para suturas de 4-0 a 2-0, con longitud de 250 mm.

- Dos (2)	portagujas de Tungsteno, curvo, para sutura de 5-0 hasta 2-0, largo 250 mm, diámetro 6 mm, con cierre fácil.

- Dos (2)	portagujas de Tungsteno, recto, para sutura de 5-0 hasta 2-0, largo 250 mm, diámetro 6 mm, con cierre fácil.

- Una (1)	pinza para pasar tubos, con rachet, con longitud de 355 mm.

- Una (1)	pinza para pasar tubos, con rachet, con longitud de 240 mm.

- Una (1)	extensión de dedo para bajar nudos, con longitud de 50 mm.

- Una (1)	micro pinza para disección De Bakey, super Grip, recta, boca de 2.6 mm de diámetro, con longitud de 240 mm.

- Una (1)	microportagujas, con mandíbula de 0.8 mm de ancho, con recubrimiento de carburo de tungsteno (TC) en polvo, para suturas de 9-0 a 7-0, con longitud de 225 mm.

- Una (1)	tijera curva, robusta, fuerza de corte muy fuerte, diámetro 7 mm, con longitud de 250 mm.

- Una (1)	tijera muy curva, robusta, fuerza de corte muy fuerte, diámetro 7 mm, con longitud de 250 mm.

- Tres (3)	bandejas de 540 mm x 250 mm x 70 mm con tapa y soporte de instrumentos.

- De acero inoxidable quirúrgico.

- Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR EL INSTRUMENTAL POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

  - Garantía mínima de cinco (5) años.

  - Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

  - Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

  - Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

  - Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

PLATAFORMA TORACOTOMIA VIDEO ASISTIDA MULTI PORTAL (formulario 22495)

Descripción: Plataforma para cirugía cardiovascular para la realización de toracotomía video asistida multi portal.

Especificaciones:

- Un (1) trocar para toracoscopia desechable, antigoteo, diámetro de 12 mm, largo de 70 mm, caja por 5 unidades.

- Una (1) pinza para ganglio linfático, 6 mm x 11 mm curva a la   izquierda, oblonga, diámetro de 5 mm, con rachet, con longitud total de 330 mm.

- Una (1) pinza para ganglio linfático, 6 mm x 11 mm recta, oblonga, diámetro de 5 mm, con rachet, con longitud total de 330 mm.

- Una (1) pinza de disección, estriada, curva a la izquierda, diámetro de 7 mm, sin rachet, con longitud total de 340 mm.

- Una (1) pinza de disección Debakey Cooley con anulo de 90º, diámetro de 7 mm, sin rachet, con longitud total de 340 mm.

- Una (1) pinza de disección Snake, curva a la izquierda, diámetro de 5 mm, sin rachet, largo total de 340 mm.

- Una (1) tijera, curva a la izquierda, hojas de 35 mm, diámetro de 10 mm, con longitud total de 290 mm.

- Una (1) tijera, curva a la izquierda, hojas de 35 mm, diámetro de 10 mm, con longitud total de 420 mm.

- Una (1) pinza Harken DeBakey, mandíbula, curva, de 95 mm, diámetro de 10 mm, sin rachet, con longitud total de 355 mm.

- Una (1) pinza Duval, curva a la izquierda, mandíbula triangular de 15 mm de ancho, diámetro de 10 mm, sin rachet, con longitud total de 340 mm.

- Una (1) pinza Duval, curva a la izquierda, mandíbula triangular de 25 mm de ancho, diámetro de 10 mm, sin rachet, con longitud total de 340 mm.

- Una (1) pinza Foerster, mandíbula oval de 12 mm, curva a la izquierda, diámetro de 7 mm, con rachet, con longitud total de 340 mm.

- Una (1) pinza Foerster, mandíbula oval de 20 mm, curva a la izquierda, diámetro de 7 mm, con rachet, con longitud total de 340 mm.

- Una (1) pinza Damico, mandíbula DeBakey de 110 mm, curva a la izquierda, diámetro de 10 mm, con rachet, con longitud total de 370 mm.

- Un (1) portaaguja recto, boca de carburo de tungsteno (TC), para sutura 2-0, diámetro de 7 mm, con rachet, con longitud total de 340 mm.

- Un (1) portaaguja recto, boca de carburo de tungsteno (TC), para sutura 2-0, diámetro de 10 mm, con rachet, con longitud total de 340 mm.

- Un (1) tubo de succión curvo, diámetro de 7.5mm, con longitud total de 360 mm.

- Un (1) tubo de succión recto, diámetro de 5 mm, con longitud total de 455 mm.

- Dos (2) bandejas para esterilizar, con tapa articulada y soporte para instrumental.

- De acero inoxidable quirúrgico.

- Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR EL INSTRUMENTAL POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

  - Garantía mínima de cinco (5) años.

  - Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

  - Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

  - Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

  - Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

PLATAFORMA PARA REPARACION DE VALVULA MITRAL POR TECNICA MÍNIMAMENTE INVASIVA (formulario 22496)

Descripción: Para ser utilizado en cirugía cardiovascular de reparación de válvula mitral por abordaje mínimamente invasivo.

Especificaciones:

- Un (1) retractor Obadia 3D, con tres hojas:

  - De 40 mm x 50 mm.

  - De 40 mm x 60 mm.

  - De 40 mm x 70 mm.

- Una (1) hoja flexible para retractor Obadia de 94 mm.

- Una (1) pinza para manejar hoja flexible para retractor obadia, con longitud de 360 mm.

- Una (1) pinza para colocar valvas, longitud de 240 mm

- Un (1) retractor Obadia en C, tamaño 190 mm x 250 mm, apertura máxima de 70 mm.

- Un (1) par de Valvas para retractor obadía en C, 70 mm x 30 mm.

- Un (1) retractor Beckmann Cone, con 3 x 4 ganchos romos de 16 mm de profundidad, con longitud total de 210 mm.

- Una (1) pinza para tejido DeBakey atraumática, de 160 mm, mandíbula de 2 mm, 120 g de presión.

- Una (1) tijera Prestige Ultracut Metzenbaum, curva, con longitud de 180 mm.

- Una (1) cánula de aspiración mínimamente invasiva, ancho de 8 mm, con longitud de 330 mm.

- Una (1) pinza de disección mínimamente invasiva, punta tipo DeBakey diámetro de 5 mm, con longitud de 360 mm.

- Una (1) pinza de disección mínimamente invasiva, boca cerrada, recta, diámetro de 5 mm, con longitud de 360 mm.

- Una (1) tijera curva robusta, longitud de 360 mm diámetro de 5 mm y 7 mm

- Una (1) tijera muy curva robusta, diámetro de 5 mm y 7 mm, con longitud de 360 mm.

- Dos (2) porta agujas, recto, de carburo de tungsteno (TC), diámetro de 5 mm y 6 mm, con longitud de 360 mm.

- Dos (2) porta agujas, curvo, de carburo de tungsteno (TC), diámetro de 5 mm y 6 mm, con longitud de 360 mm.

- Un (1) empuja-nudos tipo Obadia, recto, con longitud fija de 350 mm.

- Un (1) gancho para sutura, diámetro de 2.5 mm, con longitud de 280 mm.

- Un (1) recuperadores de aguja, punta magnética, con longitud fija de 280 mm.

- Un (1) mango de bisturí mínimamente invasivo.

- Un (1) separador Bouchot, de uso corto, diámetro de 36 mm.

- Un (1) separador Bouchot, de uso corto, diámetro de 40 mm.

- Un (1) separador Bouchot, de uso corto, diámetro de 44 mm.

- Un (1) separador Bouchot, de uso corto, diámetro de 48 mm.

- Un (1) gancho Obadia, con punta esférica, 90°, con longitud fija de 300 mm.

- Un (1) gancho obadia doble con mango corredero de 330 mm.

- Una (1) plantilla para sutura, con graduación láser.

- Una (1) tijera Satinsky, doble ángulo, con longitud de 245 mm.

- Una (1) pinza transtorácica Chitwood Debakey, con dientes 2 x 3, con longitud de boca de 80 m, con longitud total de 320 mm.

- Una (1) pinza para pasar tubos, de 240 mm, con cremallera.

- Una (1) canasta con malla fina con tapa 80 mm x 80 mm x 34 mm.

- Una (1) bandeja de 540 mm x 253 mm x 70 mm.

- Una (1) bandeja de 540 mm x 253 mm x 70 mm.

- De acero inoxidable quirúrgico.

- Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR EL INSTRUMENTAL POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

  - Garantía mínima de cinco (5) años.

  - Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

  - Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

  - Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

  - Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

PLATAFORMA PARA CIRUGIA ABIERTA DE BAYPASS ARTERIA CORONARIA (formulario 22497)

Descripción: Para ser utilizada en cirugía cardiovascular de bypass de arteria coronaria por abordaje abierto.

Especificaciones:

- Un (1) separador esternal Coeutil, apertura máxima de 230 mm, con longitud de los brazos de 170 mm.

  - Con Valvas:

    - Dos (2) valvas con tres (3) ganchos agudos, ancho de 20 mm y longitud; Una (1) valva de 23 mm y Una (1) valva de 28 mm.

1.1.2. Una (1) valva en forma de "U" ancho 100 m, profundidad 25 mm.

    - Un (1) par de valvas de 97 mm de ancho x 30 mm de profundidad.

    - Un (1) par de valvas de 97 mm de ancho x 40 mm de profundidad.

    - Un (1) par de valvas de 97 mm de ancho x 50 mm de profundidad.

- Una (1) pinza de disección De Bakey, atraumática, ancho de 1.5 mm, presión 200 g, con longitud de 240 mm.

- Una (1) pinza de disección DeBakey atraumática, angulada en 60°, presión de 200 g, punta de 2 mm x 10 mm, con longitud de 240 mm.

- Una (1) micro pinza de disección, con plataforma, presión de 180 g, dientes 1 x 2, recta, punta de 0.5 x 6 mm, con longitud de 205 mm.

- Una (1) tijera tipo Stevens, curva, con longitud de 230 mm

- Una (1) tijera vascular Diethrich-Potts, angulada en 45°, con longitud de 180 mm.

- Una (1) pinza DeBakey Morris, con longitud de 215 mm.

- Una (1) pinza DeBakey Morris, con longitud de 260 mm.

- Una (1) cánula de aspiración mínimamente invasiva, curva, con longitud de 260 mm.

- Un (1) dilatador vascular con memoria de forma, diámetro de 1.5 mm, con longitud de 170 mm.

- Un (1) dilatador vascular con memoria de forma, diámetro de 2 mm, con longitud de 170 mm.

- Cuatro (4)	pinzas tipo bulldog, reca, boca estriada, presión de 250 g, con longitud de 40 mm.

- Cuatro (4)	pinzas Bulldog De Bakey, curva, con longitud de 5.5 cm.

- Una (1)   	cánula de aspiración tipo Frazier, con control manual de la aspiración, diámetro de 5 Fr.

- Un (1) retractor de 3 x 3 ganchos, apertura de 30 mm, con longitud de 35 mm.

- Un (1)   retractor de 3 x 3 ganchos, apertura de 35 mm, con longitud de 45 mm

- Una (1) micro pinza de disección super grip, con plataforma, punta de 0.4 mm x 7 mm, recta, presión de 180 g, con longitud de 180 mm.

- Una (1) micro pinza de disección super grip, con plataforma, punta de 0.4 mm x 7 mm, recta, presión de 180 g, con longitud de 210 mm.

- Una (1) micro pinza de disección super grip, con plataforma, punta de 0.4 mm x 7 mm, curva, presión de 180 g, con longitud de 180 mm.

- Una (1) micro pinza de disección super grip, con plataforma, punta de 0.4 mm x 7 mm, curva, presión de 180 g, con longitud de 210 mm.

- Una (1) micro tijera tipo Jacobson, mango redondo, hojas de 7 mm, angulada en 25°, con longitud de 210 mm.

- Una (1) micro tijera tipo Jacobson, mango redondo, lamas de 7 mm, angulada en 45°, con longitud de 210 mm.

- Una (1) micro tijera tipo Jacobson, mango redondo, lamas de 7 mm, angulada en 60°, con longitud de 210 mm.

- Una (1) micro tijera tipo Jacobson, mango redondo, lamas de 7 mm, angulada en 90°, con longitud de 210 mm.

- Una (1) micro tijera tipo Jacobson, mango redondo, lamas de 7 mm, angulada en 125°, con longitud de 210 mm.

- Dos (2) micro porta agujas super grip, ancho de 0.5 mm, con longitud de 180 mm.

- Dos (2) microporta agujas super grip, ancho de 0.5 mm, con longitud de 205 mm.

- Dos (2) microporta agujas super grip, ancho de 0.8 mm, con longitud de 180 mm.

- Dos (2) microporta agujas super grip, ancho de 0.8 mm, con longitud de 210 mm.

- Un (1) gancho con ángulo de 90º, diámetro de punta 0.5 mm, con longitud de 210 mm.

- Un (1) gancho con ángulo de 90º, diámetro de punta 0.5 mm, con longitud de 300 mm.

- Una (1) pinza Satinsky DeBakey, con longitud de 265 mm.

- Una (1) micropinzas DeBakey Supergrip, recta, mandíbula de 1.3 mm, con longitud de 180 mm.

- Una (1) micropinzas DeBakey super grip, recta, mandíbula de 1.3 mm, con longitud de 210 mm.

- Dos (2) microportagujas super grip, de boca lisa, ancho de 1 mm, con longitud de 180 mm.

- Dos (2) microportagujas super grip, de boca lisa, ancho de 1 mm, con longitud de 205 mm.

- Una (1) pinza para cerclaje con carburo de tungsteno (TC), con longitud de 180 mm.

- Una (1) pinza para cortar alambre de 240 mm, diámetro de 2.5 mm.

- Una (1) bandeja para kit de baypass.

- Dos (2) bandeja perforada con tapa articulada y alfombra de silicona 540 mm x 240 mm x 60 mm.

- Un (1) bandeja perforada con tapa articulada y alfombra de silicona 540 mm x 240 mm x 80 mm.

- De acero inoxidable quirúrgico.

- Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR EL INSTRUMENTAL POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

  - Garantía mínima de cinco (5) años.

  - Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

  - Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

  - Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

  - Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.