BANDEJA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA DERMATOLOGICA (formulario 22767)

Descripción: Para procedimientos quirúrgicos en dermatología.

Especificaciones:

La bandeja debe contener:

- Una (1) mango de bisturí N° 3, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) pinza ADSON sin dientes, de 12 cm de longitud (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) pinza ADSON con dientes 1 x 2, con longitud de 12 cm de longitud (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) pinza micro ADSON o ADSON micro, sin dientes, de 12 cm de longitud (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) pinza micro ADSON o ADSON micro, con dientes 1 x 2, x 12 cm de longitud (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) pinza MCPHERSON, recta, punta entre 5 mm y 7 mm, con longitud entre 10 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) pinza CHALAZION, mandíbulas ovaladas grandes, diámetro entre 15 mm y 20 mm x entre 12 mm y18 mm, con longitud entre 9 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) pinza HALSTED-MOSQUITO, recto, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) pinza HALSTED-MOSQUITO, curvo, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) tijera IRIS, recta, con longitud entre 9 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) tijera IRIS, curva, con longitud entre 9 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) tijera de tenotomía STEVENS, roma/roma, recta, con longitud entre 10 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) tijera de tenotomía STEVENS, roma/roma, curva, con longitud entre 10 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) tijera de disección LEXER, recta, con longitud entre 9 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) tijera de disección LEXER, curva, con longitud entre 9 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) tijera SPENCER-STICH, con longitud entre 9 cm y 11 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) tijera METZENBAUM o METZENBAUM-BABY, recta, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) tijera METZENBAUM o METZENBAUM-BABY, curva, con longitud entre 11 cm y 1 2cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) tijera MAYO recta, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) portaaguja HALSEY, mandíbulas aserradas, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) portaaguja MAYO, mandíbulas aserradas, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) portaaguja MAYO, mandíbulas aserradas, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Dos (2) ganchos JOSEPH, agudo, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Dos (2) ganchos GILLIES, agudo, con longitud entre 16 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) disector ranurado o sonda acanalada, con longitud entre 11 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) cuchillo MILLIUM, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) raspador VIDAL, con longitud entre 12 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) cureta de BUCK, recta, afilada, Fig. 0000, con longitud entre 15 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) cureta de BUCK, recta, afilada, Fig. 000, con longitud entre 15 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) cureta de BUCK, recta, afilada, Fig. 00, con longitud entre 15 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) cureta de BUCK, recta, afilada, Fig. 0, con longitud entre 15 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) cureta de BUCK, recta, afilada, Fig. 1, con longitud entre 15 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) cureta de BUCK, recta, afilada, Fig. 2, con longitud entre 15 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) cureta de BUCK, recta, afilada, Fig. 3, con longitud entre 15 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) cureta de FOX, Fig. 1, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) cureta de FOX, Fig. 2, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) cureta de FOX, Fig. 3, con longitud entre 13 cm y 15cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) cureta de FOX, Fig. 4, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) cureta WOLFF (para Lupus), Fig. 1, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) cureta WOLFF (para Lupus), Fig. 2, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) cureta WOLFF (para Lupus), Fig. 3, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) cureta WOLFF (para Lupus), Fig. 4, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) cureta WOLFF (para Lupus), Fig. 5, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) cureta WOLFF (para Lupus), Fig. 6, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) perforador KEYES, punta de 2 mm, con longitud entre 11 cm a 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) perforador KEYES, punta de 3 mm, con longitud entre 11 cm a 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) perforador KEYES, punta de 4 mm, con longitud entre 11cm a 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) perforador KEYES, punta de 5 mm, con longitud entre 11 cm a 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) perforador KEYES, punta de 6 mm, con longitud entre 11 cm a 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) perforador KEYES, punta de 7 mm, con longitud entre 11 cm a 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) perforador KEYES, punta de 8 mm, con longitud entre 11 cm a 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) extractor de comedones UNNA, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) extractor de comedones KATSCH, con longitud entre 15 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) cortador de uñas, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) elevador de uñas, con longitud entre 15 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) rongeur de hueso LEMPER, recto, con longitud entre 17 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) rongeur de hueso LUER, curvo, con longitud entre 17 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Contenedor o bandeja con tapa, perforada o fenestrada, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

- De acero inoxidable quirúrgico, acero con inserto de tungsteno o titanio.

- Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR EL INSTRUMENTAL POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

  - Garantía mínima de cinco (5) años.

  - Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

  - Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

  - Debe venir impreso en la instrumental marca y código del producto.

  - Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.