KIT PARA MEMBRANAS DE RETINA, formulario 22609.

Descripción: Instrumental para manipulación de membranas en cirugías de retina

Especificaciones:

- Pinzas:

  - Calibre: 23 G, 25 G, 27 G o 20 G.

  - Tipo:

    - ILM.

    - Aserrada.

  - Tipo Maxgrip.

    - Longitud de trabajo: entre 2.2 mm y 3.4 mm.

    - Longitud total: entre 130 mm y 145 mm.

    - Material de la punta: Titanio o acero inoxidable.

- Tijeras:

  - Calibre: 23 G, 25 G, 27 G o 20 G.

  - Tipo:

    - Recta.

    - Curva.

  - Vertical.

    - Longitud de trabajo: entre 2.1 mm y 2.8 mm.

    - Longitud total: entre 130 mm y 145 mm.

    - Material de punta: Titanio o acero inoxidable.

- Cánula de extrusión tipo:

  - Pasiva.

  - Activa.

    - Longitud de trabajo entre 27 mm y 34 mm.

    - Longitud total: 100 mm.

    - Material de punta: acero inoxidable con punta de silicona.

Observaciones:

- Garantía mínima de 5 años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.