- VALVULA AORTICA PERCUTANEA AUTOEXPANDIBLE (formulario 22188)

Descripción: Válvula aórtica autoexpandible con diseño que permite fácil acceso al origen de las coronarias.

Especificaciones:

  - Material y anatomía:

  - Pericardio bovino, Nitinol.

  - Stent de Nitinol.

- Anatomía diseñada para ajustarse cómodamente al anillo valvular.

- Resistencia:  mantiene su forma incluso en anatomías con alto índice de calcio.

- Resistente a la corrosión, bio-compatible y poco trombogénico.

- Compatibilidad biológica:  bio-compatible y con bajo riesgo trombogénico.

- Diseño del faldón:

  - Faldón de sellado: Faldón extendido para un sellado eficaz.

- Capacidades de re-captura y despliegue:

  - Re-captura: se puede re-capturar hasta un 80% del despliegue inicial.  Sistema de liberación:  incluye un sistema de liberación activa.

- Dispositivo de entrega:

  - Perfil bajo:  compatible con dispositivos de entrega de bajo perfil de 14 Fr a 22 Fr.

  - Tamaños disponibles:  22 mm, 26 mm y 30 mm.

- Proporciona sellado a múltiples niveles, reduciendo la fuga para valvular

- Faldón de sellado extendido.

- Tamaños 22 mm, 26 mm y 30 mm.

- Dispositivo de entrega de liberación de bajo perfil desde 14 Fr a 22 Fr.

- Estéril.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- INSTRUMENTAL DE CIRUGIA CORONARIA Y VALVULAR COMPLETO (formulario 22206)

Descripción: Instrumental para cirugía coronaria y valvular. Compuesto por pinzas, tijeras, porta agujas y retractores, etc.

Especificaciones:

- Dos (2) doblador de alambres entre 18 cm y 20 cm.

- Dos (2) alicate de corta alambre, entre 16 cm y 22 cm.

- Pinza de campo tipo Tohoku:

  - Seis (6) de 10 cm.

  - Siete (7) de 13 cm.

- Siete (7) pinzas de campo tipo Lorna entre 10 cm y 11 cm.

- Dos (2) portas agujas tipo Mayo Hegar 18 cm con o sin carburo de tungsteno (TC)

- Portas agujas tipo Crile Wood con o sin carburo de tungsteno (TC)

  - Tres (3) mediano 18 cm.

  - Dos (2) largo de 20 cm.

  - Dos (2) largo de 26 cm.

- Dos (2) porta aguja tipo Intracardiaca de 18 cm, punta de 1.9 mm.

- un (1) porta aguja tipo Mini Ryder, punta de 1.2 mm, longitud de 15 cm.

- un (1) Porta aguja con insertos carburos de tungsteno (TC), French- Eye, punta de 2.1 mm, longitud entre 15 cm y 16 cm.

- Seis (6) pinzas hemostáticas fina tipo Crile, curva 14 cm   sin diente.

- Dieciséis (16) Pinzas hemostáticas tipo Ochsner recta (Kocher) de 16 cm.

- cuatro (4) Pinzas hemostática Micro mosquitos rectas de 10 cm, sin diente.

- Diez (10) Pinzas hemostática Micro mosquitos curva 10 cm, sin diente.

- Cuatro (4) Pinza baby-mosquito (Hartmann) entre 9 cm y 10 cm, sin diente, curva.

- Pinza hemostática Rochester-Pean:

15.1	 Cuatro (4) de 16 cm, recta.

15.2	Ocho (8) de 18 cm, recta.

15.3	Cuatro (4) de 18 cm, curva.

- Pinzas Jacobsen o Jacobson, extra delicada, curva:

16.1	Cuatro (4) de 13 cm, curva.

16.2	Cuatro (4) de 19 cm, curva

- Una (1) Pinza Semb entre 24 cm y 25 cm, curva.

- Cuatro (4) Pinza Torácicas Sarot de 24 cm, curva

- Pinzas Lahey curva:

19.1	Dos (2) Pinza de 19 cm.

19.2	Dos (2) entre 22.5 cm y 23 cm.

- Una (1) Pinza de Bronquios, tipo Price-Thomas de 22 cm, dientes a la izquierda.

- Una (1) Pinza de Bronquios, tipo Price-Thomas de 22 cm, dientes a la derecha.

- Seis (6) pinzas Allis de tejido, longitud entre 15 cm y 15.5 cm, 4 x 5 dientes.

- Pinzas Allis de tejido, 5 x 6 dientes.

23.1	Dos (2) de longitud de 19 cm.

23.2	Dos (2) longitud entre 23 cm y 25 cm.

- Cuatro (4) Pinza Duval de tejido, longitud de 20 cm, diámetro de 18 mm, recta o curva.

- Pinza de tejido Babcock:

25.1	Dos (2) de 18 cm.

25.2	Dos (2) entre 21 cm y 24 cm.

- Diez (10) pinza para oclusión de tubos con o sin bloqueo de seguridad, 20 cm.

- Cuatro (4) porta esponja aserrado recto o curvo de 25cm, modelo Gross-Maier.

- Una (1) pinza porta esponja Ballenger o Foerster, no aserrado, curvo, de 25 cm.

- Una (1) pinza porta esponja Ballenger o Foerster, aserrado, curvo, de 25 cm.

- Micro clamps vascular de titanio, longitud de 10.5 cm, con mandíbula delicada y aserrada:

30.1	Dos (2) curvas.

30.2	Dos (2) rectas.

30.3	Dos (2) anguladas.

- Un (1) clamp atraumática vascular en ángulo entre 45 y 50 grados, tipo DeBakey extrafino, longitud entre 12 cm y 16 cm, mandíbula recta de 37 mm.

- un (1) clamp atraumática vascular, en ángulo de 30 grados, tipo DeBakey extrafino, longitud de 12 cm, mandíbula recta de 30 mm.

- Un (1) camp atraumática vascular, tipo DeBakey extrafino, longitud de 14.5 cm, mango o mandíbula curva:

33.1	Una (1) de 16 cm.

33.2	Una (1) de 21 cm.

- Un (1) clamp atraumática vascular, tipo DeBakey extrafino, longitud de 11.5 cm, mandíbula angulada de 10 ms.

- Un (1) clamp atraumática vascular, tipo DeBakey extrafino, longitud de 14 cm, mandíbula curva de 17 ms.

- Un (1) clamp vascular pediátricas DeBakey extra- fina, longitud de 14 cm, mandíbula recta de 45 mm

- Clamps vasculares pediátricas DeBakey   extra- fina, longitud de 14.5 cm, mandíbula recta:

37.1	 Dos (2) de 20 mm.

37.2	Dos (2) de 16 mm.

- Dos (2) pinza Lambert Kay   atraumática, mandíbula curva entre 20 cm y 21 cm.

- Pinza DeBakey-Satinsky vascular atraumática, mandíbula curva.

39.1	Cuatro (4) entre 21 cm y 24.5 cm.

- Un (1) Clamp atraumática DeBakey curvo, longitud de 24 cm.

- Un (1) clamp vascular Cooley de entre 17 cm y 18.5 cm, mandíbula curva, con mandíbula graduada.

- Dos (2) clamp multiuso Cooley con mandíbula curva, longitud entre 18 cm y 20.5 cm.

- Clamps de oclusión caval Cooley, longitud entre 20 cm y 21 cm, mandíbula angulada.

43.1	un (1) char o Fr 24.

43.2	Dos (2) char o Fr 28.

43.3	Un (1) char o Fr 30.

43.4	Un (1) char o Fr 32.

- Dos (2) Espátula Pulmonar Deaver, longitud entre 18 cm y 19 cm, ancho o medida 19 mm

- Dos (2) retractor Weitlaner 2 x 3 dientes, punta roma, longitud entre 11 cm y 12 cm.

- Retractor Weitlaner 3 x 4 dientes, punta roma:

46.1	Dos (2) de longitud de 13 cm.

46.2	Dos (2) de longitud entre 16 cm y 17 cm.

- Un (1) retractor Cone, 3 x 4 dientes, punta roma, longitud entre 20 cm y 21 cm.

- Tijera Mayo recta, super corte:

48.1	Una (1) 17 cm.

48.2	Una (1) entre 20 y 21cm.

- Tijera Mayo curva, super corte:

49.1	Una (1) 17 cm

49.2	Una (1) entre 20 cm y 21 cm.

- Tijera Metzenbaum curvas:

50.1	Dos (2) entre 14 cm y 15 cm.

50.2	Una (1) entre 20 cm y 21 cm

50.3	Una (1) de 23 cm.

- Una (1) tijera Metzenbaum recta de 20 cm.

- Tijera Potts Smith con hoja de bordes con o sin carburo de tungsteno (TC), longitud de 19 cm.

52.1	Una (1) 25 grados.

52.2	Una (1) entre 40 y   45 grados.

52.3	Una (1) entre 60 grados y 65 grados.

- Tijera DeBakey con o sin   carburo de tungsteno (TC), longitud de 17 cm:

  - Una (1) 25 grados.

  - Una (1) entre 40 grados y 45° grados.

  - Una (1) entre 60 grados y   65° grados.

- Una (1) Tijera Lister, de super corte, longitud de 18 cm.

- Una (1) Rongeurs vascular Bailey recto, longitud entre 12 cm y 20 cm, mandíbula de 3 mm.

- Una (1) Pinza de costilla Griets-Stille, entre 24 cm y 27 cm.

- Una (1) Pinza tudor-edwards para primera costilla de 26 cm de longitud.

- Mango de bisturí # 3:

58.1	Dos (2) cortos.

58.2	Dos (2) largos.

- Un (1) Mango de bisturí N° 3 con escala.

- Un (1) Mango de bisturí N° 4 corto.

- Mango de bisturí N° 7.

61.1	Dos (2) cortos.

61.2	Dos (2) largos.

- Dos (2) Mango para cuchillo micro-quirurgico entre 13 cm y 16 cm.

- Gancho de nervio y herida, ancho de punta 7mm.

63.1	Uno (1) de longitud entre 16 cm y 19 cm.

63.2	Uno (1) de longitud de 28 cm.

- Un (1) gancho de nervio y herida, ancho de punta de 5mm

64.1	Uno (1) de longitud entre 16 cm y 19 cm.

64.2	Uno (1) de longitud de 28 cm.

- Una (1) pinza tissue Adson con inserto de carburo de tungsteno (TC), tipo standard, longitud de 12 cm, sin diente.

- Una (1) pinza tissue Adson con inserto de carburo de tungsteno (TC), longitud de 12 cm, con diente.

- Una (1) pinza tissue Adson-Brown con inserto de carburo de tungsteno (TC), longitud de 12 cm.

- Dos (2) pinza tissue Adson de carburo de tungsteno (TC), con diente 1 x 2, largo 12 cm, mandíbula de 1.7 mm.

- (Dos) 2 Pinza tissue Oehler, con diente 1 x 2, longitud entre 14 cm y 15 cm, tipo standard.

- Dos (2) Pinza tissue Skinner de carburo de tungsteno (TC), con diente 1 x 2, tamaño M, longitud entre 23 cm y 25 cm.

- Dos (2) Pinza tissue standard, sin diente, longitud de 14.5 cm, mandíbula de 1.8 mm.

- Pinza tissue Atraumática DeBakey, largo entre 15 cm y 16 cm.

72.1	Dos (2) mandíbula de 1.5.

72.2	Tres (3) mandíbula de 2 mm.

72.3	Dos (2) mandíbula entre 2.5 mm y 2.8 mm.

- Tres (3) Pinza tissue Atraumática DeBakey, mandíbula de 2.0 mm, largo 19.5 cm.

- Dos (2) Pinza tissue atraumática DeBakey, mandíbula de 2.0 mm, largo 24 cm.

- Pinza tissue Russian.

75.1	Una (1) longitud de 15 cm.

75.2	Una (1) longitud de 20 cm.

- Clamp Micro Bulldog Diethrich Debakey, recto o curvo, mandíbula de 10 mm.

76.1	Dos (2), longitud 47 mm.

76.2	Cinco (5) longitud 44 mm.

- Un (1) clamp Bulldog atraumático, modelo Cooley, recto o curvo, longitud de 80 mm, mandibula de 20 mm.

- Un (1) clamp Bulldog atraumático, modelo Cooley, recto o curvo, longitud de 85 mm, mandíbula de 30 mm.

- Una (1) Pinza aplicadora para clamps bulldog de acción cruzada, 240 mm.

- Un (1) tubo de succión Yankauer   entre 29 cm y 31 cm.

- Un (1) tubo de succión Poole curvo, entre 22 cm y 25 cm

- Un (1) tubo de succión cooley entre 25 cm y 33 cm de longitud, diámetro de 8mm

- Un (1) tubo de succión Debate-Adson, longitud entre 20 cm y 21 cm

- Micro-Porta Aguja, mango redondo, para suturas de 5-0 y menos. de 18 cm, mandíbula de 1.2 mm x 12 mm:

84.1	Uno (1) recto/ con trinquete.

84.2	Uno (1) curvo/sin trinquete.

- Micro-porta agujas de Titanio, para suturas entre 6-0 y 8-0, longitud entre 14.5cm y 17cm, mandíbula de 0.4 mm x 1 1mm:

85.1	Uno (1) recto/ con trinquete.

85.2	Uno (1) curvo/sin trinquete.

- Micro-porta agujas de titanio entre 6-0 y 8-0 y longitud entre 18 cm y 23.5 cm, mandíbula de 0.8 mm x 11 mm:

86.1	Uno (1) recto/ con trinquete.

86.2	Uno (1) curvo/sin trinquete.

- Micro-Porta aguja de titanio, para agujas de 5-0, longitud entre 18 cm y 19 cm, mandíbula de 1.2 mm x 12 mm:

87.1	Uno (1) recto/ con trinquete.

87.2	Uno (1) curvo/sin trinquete.

- Una (1) Micro -porta aguja de titanio, punta de anillo, longitud entre 18 cm y 23 cm, anillo de 0.5 mm x 1.0 mm, recto.

- Tres (3) Micro-porta aguja de titanio, cono sin plataforma, recto, de longitud entre 15 cm y 23cm, mandíbula de 0.4 mm x 6 mm.

- Dilatador vascular de longitud entre 14 cm y 16 cm con diámetro:

90.1	Uno (1) de 0.5 mm.

90.2	Uno (1) de 1 mm.

90.3	Uno (1) de 1.5 mm.

90.4	Uno (1) de 2 mm.

90.5	Uno (1) de 2.5 mm.

- Retractor Richardson-Eastman con longitud de 25 cm:

91.1	Uno (1) entre 25 cm y 26 cm, medida de 28 mm x 20 mm y 36 mm x 28 mm.

91.2	Uno (1) entre 27 cm y 28 cm, medida de 49 mm x 38 mm y 71 mm x 43 mm.

- Anillo de sutura con diámetro de 23 cm.

- Pinza de sujeción de sutura de 13 cm.

- (Un) 1 retractor Farabeuf, longitud de 12 cm, medida de 26 mm x 10 mm, 30 mm x 13 mm, 30 mm x 10 mm, 34 mm x 13 mm.

- (Un) 1 retractor Senn-Mueller, de 16 cm, punta roma o afilada.

- (Un) 1 retractor US Army, longitud de 21 cm, medida de 27 mm x 15 mm, 40 mm x 15 mm, 31 mm x 15 mm, 45 mm x 15 mm.

- (Un) 1 retractor de vena de 24 cm, ancho de hoja de 15 mm, maleable.

- (Un) 1 retractor de vena de 24 cm, ancho de hoja de 17 mm, maleable.

- (Un) 1 retractor de vena de 24 cm, ancho de hoja de 23 mm, maleable.

- (Un) 1 Retractor Cooley, diseño europeo, 45 mm x 45 mm, doblado hacia la derecha.

- (Un) 1 Retractor Davidson, medida de 75 mm x 50 mm, longitud de 16 cm.

- (Un) 1 Retractor Cooley, diseño europeo, 15 mm x 45 mm, doblado hacia la izquierda.

- (Dos) 2 retractor de manos de 22 cm, de 9 mm x 29 mm, punta roma, modelo Volkmann.

- (Un) 1 Brazo flexible de 24 cm.

- (una)1 hoja pequeña, tipo rastrillo, cooley atrial de 20 mm.

- (Una) 1 hoja mediana, tipo rastrillo, cooley atrial de 35 mm.

- (Una) 1 hoja larga, tipo rastrillo, cooley atrial de 45 mm.

- (Un) 1 Retractor de esternón, tipo cardioframe incluye dos hojas cooley de 30 mm de profundidad.

- (tres) 3 soporte deslizante.

- (Cuatro) 4 hojas Morse de 30 mm de profundidad.

- (Cuatro) 4 hojas Morse de 40 mm de profundidad.

- (Dos) 2 hojas cooley de 40 mm de profundidad.

- (Un) 1 gancho rastrillo cooley de 20 mm pequeño.

- (Un) 1 gancho rastrillo cooley de 35 mm mediano.

- (Un) 1 gancho rastrillo cooley de 45 mm largo.

- (Un) 1 Finochietto, infantil de acero inoxidable, extensión de 95 mm, longitud de brazo 75 mm, hojas de 12 mm x 20 mm.

- (Un) 1 Finochietto Baby de acero inoxidable, extension de 100 mm, longitud de brazo 75 mm, hojas de 28 mm x 30 mm

- (Un) 1 Burford-Finochietto extension de 165 mm, longitud de brazo 200 mm, hojas de 45 mm x 62 mm o 65 mm x 62 mm.

- (Dos) 2 retractor Bailey de 165mm

- (Un)1 Modular I.M.A Retractor, extensión de 200 mm, longitud de brazo 150 mm, hojas de 40 mm x 60 mm.

- Contenedores de instrumental.

LA INSTITUCION SOLICITARA LAS ESPECIFICACIONES QUE REQUIERA.

LOS COMPONENTES PUEDEN ADQUIRIRSE INDIVIDUALMENTE CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

  - Esta bandeja completa debe ser fabricada por una sola casa productora o fabricante y la misma debe otorgar garantía de cinco años (5) a partir de la fecha de entrega en la unidad ejecutora peticionaria.

  - Certificado de fábrica de instrumental nuevo.

  - Marca de fabricación y país de origen.

  - Traer impreso y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante, país de origen.

  - Cumplir con las normas internacionales de acero inoxidable quirúrgico o titanio.

  - Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y la comercialización.

  - Recomendaciones del fabricante en cuanto a la limpieza, desinfección y método de esterilización del instrumental.