Ficha técnica 110358 de la BANDEJA PARA COLOPROCTOLOGIA PEDIATRICA, formulario 10492

Descripción: Para cirugía de reconstrucción ano rectal.

Especificaciones Técnicas:

La bandeja debe incluir:

1.	Un (1) mango de bisturí Nº 3, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas).

2.	Un (1) mango de bisturí N° 4, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas).

3.	Un (1) mango de bisturí N° 7, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

4.	Una (1) tijera estándar, recta, aguda/roma, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

5.	Una (1) tijera de disección METZENBAUM o METZENBAUM BABY, curva, roma/roma, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

6.	Una (1) tijera de disección METZENBAUM fino, romas/romas, rectas, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

7.	Una (1) tijera de disección METZENBAUM fino, romas/romas, curvas, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

8.	Una (1) tijera IRIS, recta, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas).

9.	Una (1) tijera IRIS, curva, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas).

10.	Una (1) pinza para vendajes estándar o patrón delgado, recta, estriada o aserrada, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

11.	Una (1) pinza para vendajes estándar o patrón delgado, recta, con dientes 1 x 2, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

12.	Una (1) pinza MICRO-ADSON o ADSON MICRO, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgadas).

13.	Una (1) pinza MICRO-ADSON o ADSON MICRO, 1 x 2 dientes, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgadas).

14.	Una (1) pinza para vendajes ADSON, sin dientes, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgadas).

15.	Una (1) pinza de disección ADSON, 1 x 2 dientes, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgadas).

16.	Una (1) pinza de disección modelo ruso, con longitud de 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

17.	Una (1) pinza para apósitos CUSHING, recta, con longitud entre 16 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas).

18.	Una (1) pinza de disección CUSHING, 1 x 2 dientes, con longitud entre 17 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas).

19.	Doce (12) pinzas hemostáticas HALSTED-MOSQUITO o HALSTEAD-MOSQUITO, recta, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas).

20.	Seis (6) pinzas hemostáticas HALSTED-MOSQUITO o HALSTEAD-MOSQUITO, curva, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas).

21.	Seis (6) pinzas hemostáticas KELLY, recta, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

22.	Doce (12) pinzas hemostáticas KELLY, curva, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

23.	Dos (2) pinzas hemostáticas ROCHESTER-PEAN, curva, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

24.	Dos (2) pinzas hemostáticas ROCHESTER-PEAN, curva, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

25.	Dos (2) pinzas hemostáticas OCHSNER-KOCHER, recta, 1 x 2 dientes, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

26.	Dos (2) pinzas de disección y ligadura MIXTER-BABY, curva, con longitud entre 17 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgadas).

27.	Seis (6) pinzas de disección y ligadura MIXTER-BABY, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

28.	Una (1) pinza de disección y ligadura MIXTER, con longitud entre 22 cm y 24 cm (o su equivalencia en pulgadas).

29.	Cuatro (4) pinzas BACKHAUS, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas).

30.	Dos (2) pinzas BACKHAUS, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas).

31.	Dos (2) pinzas FOERSTER, recta, aserrada, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgadas).

32.	Un (1) portaagujas MAYO-HEGAR, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

33.	Un (1) portaagujas MAYO-HEGAR, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

34.	Un (1) portaagujas MAYO-HEGAR, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgadas).

35.	Una (1) cánula de succión POOLE, diámetro entre 5mm y 6mm, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Una (1) cánula de succión POOLE O POOLE BABY, diámetro entre 5mm y 6mm, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

36.	Una (1) cánula de succión POOLE, diámetro de 8 mm, con longitud entre 18 cm y 23 cm (o su equivalencia en pulgadas).

37.	Una (1) cánula de succión POOLE o POOLE-BABY, diámetro de 10mm, con longitud entre 18 cm y 23 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Una (1) cánula de succión POOLE, diámetro de 10mm, con longitud entre 18 cm y 23 cm (o su equivalencia en pulgadas)

38.	Un (1) retractor CRILE, doble extremo, con longitud total entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas).

39.	Dos (2) retractores GOELET, valvas de 40 mm x 40 mm – 30 mm x 30 mm (tolerancia de las valvas +/- 2 mm), con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

40.	Un (1) juego de retractores PARKER-LANGEBECK, valvas de 21 mm x 15 mm - 40 mm x 15 mm y 25 mm x 15 mm - 45 mm x 15 mm (tolerancia de las valvas de +/- 2 mm), con longitud entre 20 cm y 22 cm (o su equivalencia en pulgadas)

41.	Una (1) espátula abdominal MARTIN maleable, diámetro de 6.5 mm (tolerancia +/-2 mm), con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

42.	Una (1) espátula abdominal MARTIN maleable, diámetro de 9.5 mm (tolerancia +/-2 mm), con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

43.	Una (1) espátula abdominal MARTIN maleable, diámetro de 13 mm (tolerancia +/-2 mm), con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

44.	Una (1) espátula abdominal MARTIN maleable, diámetro de 16 mm (tolerancia +/-2 mm), con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

45.	Una (1) espátula abdominal MARTIN maleable, diámetro de 19 mm (tolerancia +/-2 mm), con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

46.	Una (1) espátula abdominal, ancho de hoja de 40 mm (tolerancia +/- 2 mm) con longitud entre 30 cm y 33 cm (o su equivalencia en pulgadas).

47.	Una (1) espátula abdominal, ancho de hoja de 50 mm (tolerancia +/- 2 mm) con longitud entre 30 cm y 33 cm (o su equivalencia en pulgadas).

48.	Un (1) retractor DEAVER, ancho de hoja de 19 mm (tolerancia +/- 2 mm), con longitud entre 17 cm y 22 cm (o su equivalencia en pulgadas).

49.	Un (1) retractor DEAVER, ancho de hoja de 22 mm (tolerancia +/- 2 mm), con longitud entre 17 cm y 22 cm (o su equivalencia en pulgadas).

50.	Un (1) retractor RICHARDSON, tamaño de hoja de 25 mm x 21 mm (tolerancia de +/- 2 mm), con longitud entre 22 cm y 24 cm (o su equivalencia en pulgadas)

51.	Un (1) retractor RICHARDSON, tamaño de hoja de 38 mm x 40 mm (tolerancia de +/- 2 mm), con longitud entre 22 cm y 24 cm (o su equivalencia en pulgadas)

52.	Un (1) retractor KELLY, tamaño de hoja 63mm x 50 mm (tolerancia de +/- 2 mm), con longitud entre 24 cm y 26 cm (o su equivalencia en pulgadas).

53.	Un (1) retractor BALFOUR-BABY, completo, con hoja central, apertura entre 90 mm y 100 mm, con longitud entre 11 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

54.	Dos (2) pinzas de disección y ligadura LAHEY, curva, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgadas).

55.	Dos (2) pinzas de agarre de tejido e intestino ALLIS, 5 x 6 dientes, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

56.	Dos (2) pinzas de agarre de tejido e intestino ALLIS, 5 x 6 dientes, con longitud entre 23 cm y 26 cm (o su equivalencia en pulgadas).

57.	Dos (2) pinzas de agarre para tejidos e intestinos BABCOCK, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

58.	Una (1) pinza hemostática LOVELACE, recta, dentada en cruz, con longitud total entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

59.	Cuatro (4) pinzas hemostáticas para amígdalas SCHNIDT, suavemente curvada, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

60.	Dos (2) pinzas para conducto biliar LAHEY, curva, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

61.	Una (1) pinza DEBAKEY, atraumática, ancho de punta de 2.0 mm, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

62.	Una (1) pinza DEBAKEY, atraumática, ancho de punta de 1.0 mm, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

63.	Dos (2) pinzas de disección y ligadura GEMINI, curva, con longitud entre 20 cm y 23 cm (o su equivalencia en pulgadas).

64.	Una (1) sonda de conducto biliar OCHSNER (FENGER), canulada en espiral flexible, con longitud entre 33 cm y 35 cm (o su equivalencia en pulgadas)

65.	Seis (6) sondas BOWMAN, doble extremo, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas).

65.1.	Tamaños:

65.1.1.	0000/000.

65.1.2.	00/0.

65.1.3.	½.

65.1.4.	¾.

65.1.5.	5/6.

65.1.6.	7/8.

66.	Un (1) tubo de succión YANKAUER, orificio central entre 2.0 mm y 3.0 mm, con orificio para fibra óptica, con longitud entre 30 cm y 31 cm (o su equivalencia en pulgadas).

67.	Un (1) tubo de succión MORSE-ANDREWS o ANDREW PICHON, orificio central entre 2.0 mm y 3.0 mm, con longitud entre 21 cm y 24 cm (o su equivalencia en pulgadas)

68.	Un (1) retractor de autorretención WEITLANER o WEITLANER BABY, 2 x 3 puntas, romas, con longitud entre 10 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas).

69.	Un (1) retractor de autorretención ADSON o ADSON CONE o CONE, 3 x 4 puntas, romas, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

70.	Un (1) retractor de autorretención GELPI, con longitud entre 9 cm y 10 cm (o su equivalencia en pulgadas).

71.	Un (1) retractor de autorretención GELPI, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas).

72.	Un (1) retractor SENN-MILLER, romo, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

73.	Un (1) separador FINSEN-MARTIN, con tornillo de ajuste, puntas romas de 3 x 4, longitud entre 7 cm y 9 cm, (o su equivalencia en pulgadas).

74.	Un (1) retractor KIRSCHNER, completo, con marco y valvas con los siguientes tamaños:

74.1.	Cuatro (4) valvas de 40 mm x 55 mm (tolerancia +/- 5 mm).

74.2.	Cuatro (4) valvas de 50 mm x 65 mm (tolerancia +/- 5 mm).

74.3.	Cuatro (4) valvas de 60 mm x 85 mm (tolerancia +/- 5 mm).

75.	Un (1) cuenco, pocillo o bol, capacidad entre 250 cc y 350 cc.

76.	Una (1) riñonera o bandeja arriñonada, capacidad entre 250cc y 500cc.

77.	Un (1) contenedor o bandeja con tapa, perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

78.	De acero inoxidable quirúrgico.

79.	Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones Sugeridas para el Pliego de Cargos:

1. Garantía mínima de cinco (5) años.

2.	Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3.	Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

4.	Debe venir impreso en la instrumental marca y código del producto.

5.	Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Instrumental Médico Quirúrgico y Odontológico - Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 2

CT o CVT: Si

Especialidad: Cirugía Pediátrica

Presentación: Por unidad

Ficha técnica 110359 de la BANDEJA PEDIATRICA DE TRAQUEOSTOMIA, formulario 10493.

Descripción: Para cirugía de reconstrucción ano rectal.

Especificaciones Técnicas:

La bandeja debe incluir:

1.	Dos (2) mangos de bisturí N° 3, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas).

2.	Dos (2) tijeras METZENBAUM curvas, con longitud entre 14. cm y 15cm (o su equivalencia en pulgadas).

3.	Una (1) tijera de MAYO, recta, con longitud entre 14 cm y 15cm (o su equivalencia en pulgadas).

4.	Una (1) tijera IRIS curva, con longitud entre 10 cm y 11cm (o su equivalencia en pulgadas).

5.	Una (1) tijera IRIS recta, aguda/aguda, con longitud entre 10 cm y 11cm (o su equivalencia en pulgadas).

6.	Una (1) tijera DEAVER, curva roma/roma, con longitud de 12cm (o su equivalencia en pulgadas)

7.	Dos (2) pinzas ADSON, estriadas cruzada, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgadas).

8.	Dos (2) pinzas de disección ADSON sin dientes, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgadas).

9.	Dos (2) pinzas de disección Adson, 1 x 2 diente, con longitud de 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

10. Dos (2) ganchos CUSHING, con longitud de 14 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Dos (2) ganchos CUSHING o GRAEFE, con longitud entre 14 cm y 19cm (o su equivalencia en pulgadas).

11.	Un (1) gancho JACKSON, con longitud de 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Un (1) gancho JACKSON, con longitud entre 16 cm y 18cm (o su equivalencia en pulgadas)

12.	Dos (2) separadores CRILE, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas).

13.	Dos (2) separadores LUER, con longitud de entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas).

14.	Dos (2) separadores dobles RAGNELL, con longitud de 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Dos (2) separadores dobles RAGNELL o RAGNELL-DAVIS, con longitud entre 14cm y 16cm (o su equivalencia en pulgadas).

15.	Un (1) separador BABY ROUX, con longitud de 13 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Un (1) separador BABY ROUX, con longitud entre 12cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas).

16.	Dos (2) separadores SENN MILLER, romo/romo, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

17.	Dos (2) separadores DESMARRES, con valva de 8 mm y longitud de 13 cm (o su equivalencia en pulgadas).

18.	Dos (2) tubos de aspiración BARON o BARON-SCHUKNECHT, acodado, con placa de agarre, orificio de interrupción y mandril, Luer-Lock, diámetro exterior de 5 mm, con longitud entre 7 cm y 8cm (o su equivalencia en pulgadas)

19.	Dos (2) tubos de succión FRAZIER # 7, con orificio de interrupción y mandril, angulado, diámetro de 2.3 mm, con longitud total entre 17cm y 20cm (o su equivalencia en pulgadas).

20.	Dos (2) succiones FRAZIER # 8, con orificio de interrupción y mandril, angulado, diámetro de 2.5 mm, con longitud total entre 17cm y 20cm (o su equivalencia en pulgadas)

21.	Dos (2) succiones FRAZIER # 9, con orificio de interrupción y mandril, angulado, diámetro de 3 mm, con longitud total entre 17cm y 20cm (o su equivalencia en pulgadas)

22.	Una (1) pinza porta esponja FOERSTER, estriada, recta, con longitud total de 18 cm (o su equivalencia en pulgadas).

23.	Una (1) pinza estándar, curva, con longitud total de 13 cm (o su equivalencia en pulgadas).

24.	Una (1) pinza CUSHING, curva, con longitud total entre 17 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas).

25.	Una (1) pinza estándar delicada, curva, con longitud total de 13 cm (o su equivalencia en pulgadas).

26.	Una (1) pinza de campo BACKHAUS, con longitud total 13 cm (o su equivalencia en pulgadas).

27.	Dos (2) pinzas BABY ALLIS, recta, con diente de 4 x 5, con longitud total 12 cm (o su equivalencia en pulgadas).

28.	Dos (2) pinzas HALSTEAD MOSQUITO, curvas, aserrada, con longitud total entre 12cm y 14cm (o su equivalencia en pulgadas).

29.	Dos (2) Pinzas MICRO HALSTEAD MOSQUITO, curvas, con longitud  de 12 cm (o su equivalencia en pulgadas).

30.	Dos (2) pinzas MICRO HALSTEAD MOSQUITO rectas, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgadas).

31.	Un (1) porta aguja MAYO-HEGAR, recto, con inserto de carburo de tungsteno, con longitud de 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

32.	Un (1) porta aguja MAYO-HEGAR, recto, con inserto de carburo de tungsteno, con longitud entre 12cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas).

33.	Un (1) contenedor o bandeja con tapa, perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental

34.	De acero inoxidable quirúrgico.

35.	Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones Sugeridas para el Pliego de Cargos:

1. Garantía mínima de cinco (5) años.

2.	Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3.	Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

4.	Debe venir impreso en la instrumental marca y código del producto.

5.	Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Instrumental Médico Quirúrgico y Odontológico - Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 2

CT o CVT: Si

Especialidad: Cirugía Pediátrica

Presentación: Por unidad

Ficha técnica 110127 de la BANDEJA DE TORACOTOMIA PEDIATRICA., formulario 10494.

Descripción: Para cirugía de tórax en pacientes pediátricos.

Especificaciones Técnicas:

La Bandeja debe contener:

1.	Un (1) Mango de bisturí #3 con graduaciones, entre 12 cm y 13 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

2.	Un (1) Mango de bisturí # 7 sin graduación, recto, longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgada).

3.	Tijera mayo, curva, punta roma, longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada.

4.	Tijera mayo, recta, punta roma, longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada

5.	Una (1) Tijera Metzenbaum, recta, punta roma, entre 14 cm y 15 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

6.	Una (1) Tijera Metzenbaum, curva, punta roma, entre 14 cm y 15 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

7.	Una (1) Tijera Metzenbaum-nelson, o Metzenbaum, recta, punta roma, longitud 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

8.	Una (1) Tijera Metzenbaum-nelson, o Metzenbaum, curva, punta roma, longitud 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

9.	Una (1) Tijera Metzenbaum Fino, curvada, en forma de S, entre 20 cm y 21 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

10.	Una (1) Tijera de Tenotomía Reynolds, curva, de 18 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

11.	Tres (3) Tijeras Vasculares Potts Smith, de 25°, 45° y 60°, longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgada).

12.	Una (1) Pinza de disección, patrón delgado, sin diente, con longitud 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

13.	Una (1) Pinza de disección, con diente, de 1 x 2 dientes, patrón delgado, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

14.	Una (1) Pinza Micro Adson, sin dientes, de 12 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

15.	Una (1) Pinza Micro Adson, con dientes 1 x 2, de 12 cm de longitud o su equivalencia en pulgada).

16.	Una (1) Pinza de disección Adson sin diente, recta, boca estriada, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgada).

17.	Una (1) Pinza de disección Adson con diente, 1 x 2 dientes, recta, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgada).

18.	Una (1) Pinza de disección Adson, sin diente, con longitud 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

19.	Una (1) Pinza de disección Adson, con dientes 1 x 2, con longitud 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

20.	Una (1) Pinza de Micro Anillo, recta, punta de trabajo de 1.0 mm x 0.5 mm, con cobertura de diamante, de 18 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

21.	Una (1) Pinza de Micro Anillo, recta, punta de trabajo de 2.0 mm x 1.3 mm, con cobertura de diamante, de 18 cm de longitud. (o su equivalencia en pulgada).

22.	Una (1) Pinza de disección Singley- Tuttle, longitud entre 18 cm y 23 cm (o su equivalencia en pulgada).

23.	Pinza de disección vascular Debakey punta recta, mandíbula de 1.5 mm, longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalencia en pulgada).

24.	Pinza de disección vascular Debakey punta recta, mandíbula de 2 mm, longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalencia en pulgada).

25.	Seis (6) Pinzas Micro-mosquito, curva, sin dientes, entre 9 cm y 10 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

26.	Seis (6) Pinzas hemostática Halsted mosquito curva, longitud entre 14 cm y 15 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

27.	Seis (6) Pinzas hemostática Halsted mosquito recta, longitud entre 14 cm y 15 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

28.	Cuatro (4) Pinzas hemostática Rochester Pean, curva, de 16 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

29.	Cuatro (4) Pinzas Ochsner – Kocher, recta, con dientes 1 x 2, longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

30.	Dos (2) Pinzas Ochsner – Kocher, recta, con dientes 1 x 2, longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgada).

31.	Seis (6) Pinzas hemostática Crile-Rankin, curva, longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgada).

32.	Dos (2) Pinzas hemostáticas Martin-Fuchsig, curvas, entre 20 cm y 21 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

33.	Un (1) Porta agujas Halsey, mandíbulas aserradas, con inserto de Carburo de Tungsteno, longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgada).

34.	Un (1) Porta aguja Mayo Hegar, mandíbulas aserradas, con inserto de Carburo de Tungsteno, longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

35.	Dos (2) Porta aguja Mayo Hegar, boca con estrías, entrecruzadas, sistema de cierre tipo cremallera, con ranura, longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgada).

36.	Un (1) Porta aguja Mayo Hegar, boca con estrías, entrecruzadas, sistema de cierre tipo cremallera, con ranura, longitud entre 18 cm y 19 cm. (o su equivalencia en pulgada).

37.	Un (1) Porta agujas Mayo-Hegar delicado, patrón delgado, longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgada).

38.	Dos (2) Micro Portaagujas, con inserto de diamante, con seguro, de 18 cm de longitud. (o su equivalencia en pulgada).

39.	Dos (2) Retractores Farabeuf, en juego, 26 mm x 10 mm – 30 mm x 13 mm, 30 mm x 10 mm – 34 mm x 13 mm, de 12 cm de longitud. (o su equivalencia en pulgada).

40.	Dos (2) Separadores Richardson-Eastman con valva entre 40 mm y 49 mm x 38 mm, y otra entre 63 mm y 71 mm x entre 43 mm y 49 mm, longitud entre 26 cm y 28 cm (o su equivalencia en pulgada)

41.	Dos (2) Separadores Richardson-Eastman con valva de 28 mm x 20 mm y otra de 36 mm x 28 mm, longitud entre 26 cm y 28 cm (o su equivalencia en pulgada).

42.	Dos (2) Retractor Parker-Langenbeck (US Army) o Army Navy, valva de 21 mm x 15 mm – 40 mm x 15 mm, por un lado, y 25 mm x 15 mm – 45 mm x 15 mm del otro lado, entre 20 cm y 22 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

43.	Dos (2) Retractores Crile, con 2 hojas opuestas, una hoja mide entre 3 y 5 mm x entre 11 mm y 12 mm y el otro extremo 6 mm x 20 mm, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgada).

44.	Dos (2) Separador Deaver con mango plano, valva de 19 mm de ancho y 18 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

45.	Dos (2) Separadores Deaver con mango plano, valva de 22 mm de ancho y con longitud entre 20 cm y 23 cm (o su equivalencia en pulgada).

46.	Dos (2) Separadores Deaver con mango plano, valva de 38 mm de ancho, con longitud entre 30 cm y 31 cm (o su equivalencia en pulgada).

47.	Dos (2) Separadores Deaver con mango plano, valva de 50 mm de ancho y con longitud entre 30 cm y 31 cm (o su equivalencia en pulgada).

48.	Un (1) Separador Finochietto, hoja entre 13 mm y 15 mm x entre 13 mm y 15 mm, apertura de 75 mm (o su equivalencia en pulgada).

49.	Un (1) Separador Finochietto, hoja de 31 mm x 31 mm, apertura entre 98 mm y 100 mm (o su equivalencia en pulgada).

50.	Un (1) Separador Finochietto, hoja entre 62 mm y 75 mm x entre 45 mm y 55 mm, apertura entre 190 mm y 250 mm (o su equivalencia en pulgada).

51.	Un (1) Separador de Vena Cushing, de 8 mm, de 20 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

52.	Un (1) Separador de Vena Cushing, de 10 mm, de 20 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

53.	Un (1) Separador de Vena Cushing, de 12 mm, de 20 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

54.	Un (1) Separador de Vena Cushing, de 14 mm, de 20 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

55.	Un (1) Separador de Vena Cushing, de 16 mm, de 20 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

56.	Dos (2) Separadores Senn o Senn Miller de doble extremo, con 3 garfios, romos en extremo y el otro extremo en ángulo recto, plano entre 5 mm y 6 mm x entre 17 mm y 20 mm, longitud entre 15 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

57.	Un (1) Tubo de Succión Yankauer completo, entre 4.8 mm y 5 mm de diámetro, entre 30 cm y 32 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

58.	Un (1) Tubo de Succión Andrews-Pynchon, de 2 mm de diámetro, de 23 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

59.	Una (1) Cánula de succión Poole-Baby, diámetro entre 5 mm y 6 mm, entre 18 cm y 20 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

60.	Una (1) Cánula de succión Poole, diámetro de 8.0 mm, entre 18 cm y 23 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

61.	Una (1) Cánula de succión Poole, diámetro de 10.0 mm, entre 18 cm y 23 cm de longitud. (o su equivalencia en pulgada).

62.	Una (1) Espátula abdominal Martin, maleable, de 6.5 mm x 20 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

63.	Una (1) Espátula abdominal Martin, maleable, de 9.5 mm x 20 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

64.	Una (1) Espátula abdominal Martin, maleable, de 13 mm x 20 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

65.	Dos (2) Pinzas Pennington, mandíbula en triángulo, mango con anillos, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgada).

66.	Dos (2) Pinzas Pennington, mandíbula en triángulo, mango con anillos, con longitud entre 20 cm y 22 cm (o su equivalencia en pulgada).

67.	Dos (2) Pinzas Babcock, longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgada).

68.	Dos (2) Pinzas Babcock, longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalencia en pulgada).

69.	Dos (2) Pinzas Allis de 5 x 6 dientes, entre 15 cm y 16 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

70.	Dos (2) Pinzas Allis de 5 x 6 dientes, entre 18 cm y 19 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

71.	Seis (6) Pinzas de campo Backhaus, longitud entre 11 cm y 12 cm. (o su equivalencia en pulgada).

72.	Cuatro (4) Pinzas de campo Backhaus, longitud 13 cm. (o su equivalencia en pulgada).

73.	Una (1) Pinza Gemini, curva, de 18 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

74.	Una (1) Pinza Lahey, curva, mandíbulas dentadas longitudinalmente, longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgada).

75.	Una (1) Pinza Lahey, curva, angulada, mandíbulas dentadas longitudinalmente, entre 22 cm y 23 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

76.	Un (1) Clamp vascular atraumático Cooley, angulado a 40°, longitud de trabajo de 32 mm, longitud total entre 12 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

77.	Un (1) Clamp vascular atraumático Leland-Jones, angulado a 30°, entre 18 cm y 19 cm. (o su equivalencia en pulgada).

78.	Un (1) Clamp vascular atraumático Leland-Jones, recto, entre 19 cm y 20 cm de longitud. (o su equivalencia en pulgada).

79.	Una (1) Pinza Foerster recta, boca estriada, longitud de 20 cm. (o su equivalencia en pulgada).

Una (1) Pinza Foerster recta, boca estriada, con longitud entre 20 cm y 21cm (o su equivalencia en pulgada).

80.	Un (1) Elevador de periostio o desperiostizador Langenbeck, con punta de 10 mm.

81.	Un (1) porta aguja entorchador de alambre entre 15 cm y 20 cm de longitud.

82.	Un (1) Cortador de alambre angulado de doble acción entre 18 cm y 22 cm de longitud

Un (1) Cortador de alambre angulado de doble acción entre 17 cm y 22 cm de longitud

83.	Un (1) Cuenco o pocillo con capacidad entre 250 cc y 350 cc.

84.	Una (1) Riñonera de 500 ml.

85.	Un (1) Contenedor con tapa perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

86.	De acero inoxidable quirúrgico.

87.	Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL, O LA BANDEJA COMPLETA, CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones Sugeridas para el Pliego de Cargos:

1. Garantía mínima de cinco (5) años.

2.	Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3.	Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

4.	Debe venir impreso en la instrumental marca y código del producto.

5.	Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Instrumental Médico Quirúrgico y Odontológico - Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 2

CT o CVT: Si

Especialidad: Cirugía Pediátrica

Presentación: Por unidad.

Ficha técnica 110399 de la BANDEJA PEDIÁTRICA DE CADERA, formulario 10502.

Descripción: Para Cirugía de Cadera en pacientes pediátricos.

Especificaciones Técnicas:

1.	Un (1) mango de bisturí #3 con graduaciones, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas).

2.	Un (1) mango de bisturí #3 sin graduaciones, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas).

3.	Un (1) mango de bisturí #4, con longitud entre 12 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas).

4.	Un (1) mango de bisturí # 7, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

5.	Una (1) tijera MAYO, recta, punta roma, con longitud entre 17 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas).

6.	Una (1) tijera MAYO, curva, punta roma, con longitud entre 17 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas).

7.	Una (1) tijera METZENBAUM, recta, punta roma, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

8.	Una (1) tijera METZENBAUM, curva, punta roma, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

9.	Una (1) tijera METZENBAUM-NELSON, recta, roma/roma, con longitud 18 cm (o su equivalencia en pulgadas).

10.	Una (1) tijera METZENBAUM-NELSON, curva, roma/roma, con longitud 18 cm (o su equivalencia en pulgadas).

11.	Una (1) tijera para cartílago MARTIN, curvada, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

12.	Dos (2) pinzas de disección estándar, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

13.	Dos (2) pinzas de disección estándar, con dientes 1x2, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

14.	Una (1) pinza de disección estándar, con longitud de 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

15.	Una (1) pinza de disección estándar, con dientes 1x2, con longitud de 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

16.	Una (1) pinza de disección ADSON, sin dientes, con longitud de 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

17.	Una (1) pinza de disección ADSON, con dientes 1 x 2, con longitud de 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

18.	Una (1) pinza de disección ADSON BROWN, 7x7, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas).

19.	Una (1) Pinza de disección vascular DEBAKEY punta recta, mandíbula de 2mm, con longitud de 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

20.	Una (1) pinza de disección TAYLOR, con diente 1 x 2, con extremo disector, con longitud entre 17 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas).

21.	Seis (6) pinzas hemostáticas HALSTED-MOSQUITO o HALSTEAD MOSQUITO, recta, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas).

22.	Seis (6) pinzas hemostáticas HALSTED-MOSQUITO o HALSTEAD MOSQUITO, curva, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas).

23.	Seis (6) pinzas hemostáticas KELLY, recta, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

24.	Seis (6) pinzas hemostáticas KELLY, curva, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

25.	Dos (2) pinzas hemostáticas KOCHER-NIPPON o KOCHER OCHSNER, rectas, con dientes 1 x 2, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

26.	Dos (2) pinzas hemostáticas KOCHER-NIPPON o KOCHER OCHSNER, rectas, con dientes 1 x 2, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgadas).

27.	Una (1) pinza LAHEY, curva, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

28.	Una (1) pinza del conducto biliar LAHEY (SWEET), curvo, con longitud de 23 cm (o su equivalencia en pulgadas).

29.	Una (1) pinza de disección y ligadura de KANTROWITZ, ángulo recto, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

30.	Una (1) pinza de disección y ligadura de KANTROWITZ, ángulo recto, con longitud entre 24 cm y 25 cm (o su equivalencia en pulgadas).

31.	Una (1) pinza de disección y ligadura de KANTROWITZ, ángulo recto, con longitud entre 26 cm y 28 cm (o su equivalencia en pulgadas).

32.	Seis (6) pinzas ALLIS, 5 x 6 dientes, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

33.	Seis (6) pinzas hemostáticas OCHSNER-KOCHER, recta, 1 x 2 dientes, con longitud entre 20 cm y 26 cm (o su equivalencia en pulgadas).

34.	Seis (6) pinzas de campo BACKHAUS, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas).

35.	Dos (2) pinza portaesponja FOERSTER, recta, aserrada, con longitud de 25 cm (o su equivalencia en pulgadas).

36.	Un (1) tubo de succión FRAZIER, angulado, de 8 Fr. (Charr), con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

37.	Un (1) tubo de succión FRAZIER, angulado, de 10 Fr. (Charr), con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

38.	Un (1) tubo de succión FRAZIER, angulado, de 12Fr. (Charr), con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

39.	Un (1) tubo de succión FRAZIER, angulado, entre 14Fr. (Charr) y 15Fr. (Charr) con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

40.	Una (1) cánula de succión POOLE, con diámetro entre 6.0 mm y 8.0 mm, con longitud entre 18 cm y 23 cm (o su equivalencia en pulgadas).

41.	Una (1) cánula de succión POOLE, con diámetro de 10.0 mm, con longitud entre 18 cm y 23 cm (o su equivalencia en pulgadas).

42.	Un (1) porta aguja MAYO HEGAR, boca con estrías, entrecruzadas, con ranura, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

43.	Un (1) porta aguja MAYO HEGAR, boca con estrías entrecruzadas, con ranura, con longitud entre 16 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgadas).

44.	Dos (2) portaagujas MAYO HEGAR, con inserto de Carburo de Tungsteno (TC), con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

45.	Dos (2) retractores MINI LANGENBECK, con punta de 17 mm x 5 mm, con longitud de 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

46.	Dos (2) separadores SENN MILLER, con 3 garfios, romo, con longitud entre16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

47.	Un (1) martillo de hueso HAJEK, con diámetro 27 mm, 140 gramos, con longitud entre 21 cm y 22 cm (o su equivalencia en pulgadas).

48.	Nueve (9) Curetas de hueso SPRATT.

48.1. Una (1) Cureta SPRATT, copa ovalada entre 1.5 mm y 2.0 mm, con longitud 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

48.2. Una (1) Cureta SPRATT, copa ovalada entre 2.1 mm y 2.5 mm, con longitud 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

48.3. Una (1) Cureta SPRATT, copa ovalada entre 2.6 mm y 3.0 mm, con longitud 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

48.4. Una (1) Cureta SPRATT, copa ovalada entre 3.1 mm y 3.5 mm, con longitud 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

48.5. Una (1) Cureta SPRATT, copa ovalada entre 4.0 mm y 4.5 mm, con longitud 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

48.6. Una (1) Cureta SPRATT, copa ovalada entre 5.0 mm y 5.5 mm, con longitud 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

48.7. Una (1) Cureta SPRATT, copa ovalada entre 6.0 mm y 6.5 mm, con longitud 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

48.8. Una (1) Cureta SPRATT, copa ovalada entre 6.6 mm y 7.0 mm, con longitud 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

48.9. Una (1) Cureta SPRATT, copa ovalada entre 7.3 mm y 7.6 mm, con longitud 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

49.	Dos (2) retractores FARABEUF, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgadas).

50.	Dos (2) separadores MATHIEU en juego, con longitud de 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

51.	Dos (2) separadores PARKER LANGENBECK (U.S. ARMY), con longitud entre 20 cm y 22 cm (o su equivalencia en pulgadas).

52.	Dos (2) separadores RICHARDSON, valva 21 mm x 25 mm (+/- 2mm), con longitud entre 23 cm y 24 cm (o su equivalencia en pulgadas).

53.	Dos (2) separadores RICHARDSON, valva entre 30 y 36 mm x entre 28 mm y 29 mm, con longitud entre 23 cm y 24 cm (o su equivalencia en pulgadas).

54.	Un (1) disector FREER, doble extremo, agudo/romo, 6.0mm/5.0mm, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalencia en pulgadas).

55.	Dos (2) elevadores de periostio LANGENBECK, con punta entre 7 mm y 8 mm, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

56.	Dos (2) elevadores de periostio LANGENBECK, con punta de 10 mm, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

57.	Dos (2) elevadores de periostio MARTIN-LANGENBECK, con punta de 8 mm, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

58.	Un (1) elevador/raspador de periostio FARABEUF, recto, con punta de 12.5 mm, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

59.	Dos (2) elevador/raspador de periostio SEMB, angulado, punta cóncava, de 12mm (+/- 1.0mm), con longitud entre 18 cm y 23 cm (o su equivalencia en pulgadas).

60.	Un (1) elevador/raspador de periostio SEMB, angulado, punta en ángulo recto de 12mm (+/- 1.0mm), con longitud entre 18 cm y 23 cm (o su equivalencia en pulgadas).

61.	Dos (2) elevador/raspador de periostio SEMB, punta recta de 13mm (+/- 1.0mm), con longitud entre 18 cm y 22 cm (o su equivalencia en pulgadas).

62.	Un (1) elevador/raspador de periostio SEMB, punta convexa entre 13 mm y 15 mm (+/- 1.0mm), con longitud entre 18 cm y 23 cm (o su equivalencia en pulgadas).

63.	Un (1) elevador/raspador de periostio ADSON, punta entre 7.7 mm y 8.2 mm, con longitud de 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

64.	Un (1) elevador/raspador de periostio ADSON, punta entre 5.0 mm y 5.5 mm, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

65.	Un (1) elevador/raspador de periostio ADSON, punta entre 6.0 mm y 7.0 mm, con longitud de 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

66.	Un (1) elevador/raspador de periostio ADSON, con punta entre 7.5 mm y 7.7 mm, con longitud de 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

67.	Cinco (5) elevadores de PERIOSTIO COBB, con punta de 10 mm, 13 mm, 19 mm, 26 mm y 32 mm (+/- 1mm), con longitud entre 27 cm y 30 cm (o su equivalencia en pulgadas).

68.	Un (1) raspador de periostio MCKISSOCK, recto, hoja de 11 mm de ancho, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

69.	Un (1) elevador/raspador de periostio MARTIN-CUSHING, recto, hoja de 8 mm de ancho, con longitud entre 17 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas).

70.	Un (1) elevador/raspador de periostio FARABEUF, recto, hoja de 12.5 mm de ancho, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

71.	Dos (2) retractores KOCHER, 4 puntas, agudo o semiagudo, con longitud de 22 cm (o su equivalencia en pulgadas).

72.	Dos (2) retractores KOCHER, 4 puntas, romo, con longitud de 22 cm (o su equivalencia en pulgadas).

73.	Dos (2) ganchos de hueso LAMBOTTE, con longitud de 27 cm (o su equivalencia en pulgadas).

74.	Dos (2) retractores KOERTE, romo, 8 puntas de 40 mm x 30 mm, con longitud entre 24 cm y 25 cm (o su equivalencia en pulgadas).

75.	Dos (2) retractores ISRAEL, romo, 5 puntas de 45 mm x 50mm, con longitud entre 25 cm y 26 cm (o su equivalencia en pulgadas).

76.	Dos (2) separadores DEAVER, valva de 25 mm, con longitud entre 30 cm y 31 cm (o su equivalencia en pulgadas).

77.	 Dos (2) separadores DEAVER, valva de 50mm, con longitud entre 30 cm y 31 cm (o su equivalencia en pulgadas).

78.	Dos (2) retractores de autorretención WEITLANER, 3x4 puntas, romas, con longitud de 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

79.	Dos (2) retractores de autorretención WEITLANER o BABY WEITLANER, de 2x3 puntas, roma, con longitud entre 10 cm y 11 cm (o su equivalencia en pulgadas).

80.	Dos (2) retractores de autorretención WEITLANER, de 3x4 puntas, agudas o romas, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas).

81.	Dos (2) retractores de autorretención GELPI, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

82.	Un (1) esparcidor de láminas INGE, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

83.	Un (1) esparcidor de láminas INGE, con longitud entre 25 cm y 27 cm de longitud (o su equivalencia en pulgadas).

84.	Un (1) rongeur de huesos JANSEN, recto, con longitud entre 16 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas).

85.	Un (1) elevador de periostio KEY, de 6mm, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

86.	Un (1) elevador de periostio KEY, de 10mm, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

87.	Un (1) elevador de periostio KEY, de 13mm, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

88.	Ocho (8) osteotomos óseos MINI-LAMBOTTE, recto, de diferentes tamaños, con punta entre 2 mm y 15 mm, con longitud entre 12 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas).

89.	Ocho (8) osteotomos óseos MINI-LAMBOTTE, curvo, de diferentes tamaños, con punta entre 2 mm y 15 mm, con longitud entre 12 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Ocho (8) osteotomos óseos MINI-LAMBOTTE, curvo, de diferentes tamaños, con punta entre 2 mm y 15 mm, con longitud entre 12 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

90.	Un (1) martillo de hueso LUCAE, cabeza de 19 mm, de 230g, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

91.	Un (1) martillo de hueso COTTLE, plano/Convexo, cabeza de 30 mm, entre 240 g y 300g, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

92.	Un (1) martillo de hueso OMBERDANNE o OMBREDANNE, cabeza de 40 mm, entre 520 g y 550 g, con longitud de 24 cm (o su equivalencia en pulgadas).

93.	Un (1) alicate para cortar alambre, para alambres blandos con diámetro hasta 2.0 mm, para alambres duros, diámetro hasta 1.7 mm, con longitud entre 17 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgadas).

94.	Un (1) alicate para cortar alambre, para alambres blandos con diámetro hasta 3.3 mm, para alambres duros, diámetro hasta 2.2 mm, con longitud entre 23 cm y 24 cm (o su equivalencia en pulgadas).

95.	Un (1) raspador o lima de hueso PUTTI, curvado, recto, con longitud entre 26 cm y 28 cm (o su equivalencia en pulgadas).

96.	Una (1) rongeur de hueso MARQUARD, doble acción ó acción compuesta, con longitud entre 20 cm y 22 cm (o su equivalencia en pulgadas).

97.	Una (1) rongeur de hueso STILLE LUER, curva, doble acción ó acción compuesta, con longitud entre 20 cm y 23 cm (o su equivalencia en pulgadas).

98.	Cinco (5) curetas de hueso VOLKMANN, mango ovalado, copa ovalada de diferentes tamaños entre 2.5 mm y 8.5 mm, con longitud de 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

99.	Contenedor o bandeja con tapa, perforada o fenestrada, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

100.	De acero Inoxidable Quirúrgico.

101.	Autoclavable

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR EL INSTRUMENTAL POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones Sugeridas para el Pliego de Cargos:

1. Garantía mínima de cinco (5) años.

2.	Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3.	Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

4.	Debe venir impreso en la instrumental marca y código del producto.

5.	Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Instrumental Médico Quirúrgico y Odontológico - Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 2

CT o CVT: Si

Especialidad: Ortopedia pediátrica.

Presentación: Por unidad.

Ficha técnica 110164 de la BANDEJA DE UROLOGIA PEDIATRICA., formulario 10504.

Descripción: Para procedimientos quirúrgicos urológicos en pacientes.

Especificaciones Técnicas:

La bandeja debe contener:

1.	Un (1) mango de bisturí #3, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

2.	Un (1) mango de bisturí #4, sin graduaciones, con longitud entre 12 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas)

3.	Un (1) mango de bisturí # 7, sin graduación, recto, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)

4.	Una (1) tijera de operación o estándar, recta, roma/roma, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

5.	Una (1) tijera de operación o estándar, curva, roma/roma, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

6.	Una (1) tijera mayo, curva, punta roma, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

7.	Una (1) tijera mayo, recta, punta roma, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

8.	Dos (2) tijera IRIS, rectas, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

9.	Dos (2) tijera IRIS, curvas, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

10.	Una (1) tijera METZENBAUM, recta, roma/roma, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

11.	Una (1) tijera METZENBAUM, curva, roma/roma, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

12.	Una (1) tijera METZENBAUM-fino, curva, punta roma, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

13.	Una (1) tijera METZENBAUM-fino, recta, punta roma, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

14.	Una (1) tijera METZENBAUM-fino, recta, roma/roma, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgadas)

15.	Una (1) tijera METZENBAUM-fino, curva, roma/roma, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgadas)

16.	Una (1) tijera METZENBAUM-fino, recta, roma/roma, con longitud de 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

17.	Una (1) tijera METZENBAUM-fino, curva, roma/roma, con longitud de 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

18.	Una (1) tijera METZENBAUM-fino, recta, roma/roma, con longitud de 23 cm (o su equivalencia en pulgadas)

19.	Una (1) tijera METZENBAUM-fino, curva, roma/roma, con longitud de 23 cm (o su equivalencia en pulgadas)

20.	Una (1) tijera POTTS O POTTS-SMITH, angulada a 25°, con longitud entre 18 cm y de 19 cm (o su equivalencia en pulgadas)

21.	Una (1) tijera POTTS O POTTS-SMITH, angulada a 45°, con longitud entre 18 cm y de 19 cm (o su equivalencia en pulgadas)

22.	Una (1) tijera POTTS O POTTS-SMITH, angulada a 60°, con longitud entre 18 cm y de 19 cm (o su equivalencia en pulgadas)

23.	Una (1) tijera POTTS O POTTS-SMITH, angulada a 90°, con longitud entre 18 cm y de 19 cm (o su equivalencia en pulgadas)

24.	Una (1) pinza de disección estándar, sin dientes, con longitud de 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

25.	Una (1) pinza de disección estándar, sin dientes, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

26.	Una (1) pinza de disección estándar, sin dientes, con longitud de 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

27.	Una (1) pinza de disección estándar, con dientes 1 x 2, con longitud de 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

28.	Una (1) pinza de disección estándar, con dientes 1 x 2, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

29.	Una (1) pinza de disección estándar, con dientes 1 x 2, con longitud de 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

30.	Dos (2) pinza micro ADSON, sin dientes, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

31.	Dos (2) pinza micro ADSON, con dientes 1 x 2, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

32.	Dos (2) pinza micro ADSON, con dientes 1 x 2, con longitud de 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

33.	Una (1) pinza de disección ADSON, sin dientes, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

34.	Una (1) pinza de disección ADSON, con diente, 1 x 2 dientes, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

35.	Una (1) pinza de disección CUSHING, sin dientes, con longitud entre 17 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas)

36.	Una (1) pinza de disección CUSHING, 1 x 2 dientes, con longitud entre 17 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas)

37.	Una (1) pinza de disección SINGLEY-TUTTLE, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgadas).

38.	Una (1) pinza de disección SINGLEY-TUTTLE, con longitud de 23 cm (o su equivalencia en pulgadas)

39.	Una (1) pinza atraumática DEBAKEY, punta de 1.5 mm, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

40.	Una (1) pinza atraumática DEBAKEY, punta de 2.0 mm, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

41.	Seis (6) pinzas micro-mosquito, rectas, sin dientes, con longitud entre 9 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

42.	Seis (6) pinzas micro-mosquito, curvas, sin dientes, con longitud entre 9 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

43.	Seis (6) pinzas hemostáticas HALSTED-MOSQUITO, rectas, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

44.	Seis (6) pinzas hemostáticas HALSTED-MOSQUITO, curvas, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

45.	Dos (2) pinzas hemostáticas HALSTED-MOSQUITO, rectas, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgadas)

46.	Dos (2) pinzas hemostáticas HALSTED-MOSQUITO, curvas, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgadas)

47.	Dos (2) pinzas hemostáticas CRILE, curvas, con longitud de 14 cm (o su equivalencia en pulgadas)

48.	Dos (2) pinzas hemostáticas CRILE RANKIN, curvas, con longitud de 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Dos (2) pinzas hemostáticas CRILE RANKIN, curvas, con longitud entre 16 cm y 17cm (o su equivalencia en pulgadas).

49.	Dos (2) pinzas hemostáticas KELLY, curvas, con longitud de 14 cm (o su equivalencia en pulgadas)

50.	Dos (2) pinzas hemostáticas KELLY RANKIN, curvas, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

51.	Cuatro (4) pinzas hemostáticas ROCHESTER PEAN, curvas, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

52.	Cuatro (4) pinzas hemostáticas ROCHESTER PEAN, curvas, con longitud de 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

53.	Cuatro (4) pinzas hemostáticas ROCHESTER PEAN, curvas, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgadas)

54.	Cuatro (4) pinzas hemostáticas OCHSNER KOCHER, rectas, 1 x 2 dientes, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)

55.	Cuatro (4) pinzas hemostáticas OCHSNER KOCHER, rectas, 1 x 2 dientes, con longitud on entre 19 cm y 21 cm (o su equivalencia en pulgadas)

56.	Cuatro (4) pinzas de campo BACKHAUS, con longitud entre 9 cm y 10 cm (o su equivalencia en pulgadas)

57.	Dos (2) pinzas de campo BACKHAUS, con longitud de 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

58.	Dos (2) pinza FOERSTER, recta, aserrada, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgadas).

59.	Un (1) director ranurado o sonda acanalada tipo mariposa, con punta, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

60.	Un (1) dilatador, punta de 2 mm, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

61.	Una (1) pinza de disección y ligadura GEMINI, curva, con longitud de 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

62.	Una (1) pinza de disección y ligadura GEMINI, curva, con longitud de 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

63.	Dos (2) pinzas BABCOCK, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

64.	Dos (2) pinzas BABCOCK, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalencia en pulgadas)

65.	Cuatro (4) pinzas ALLIS BABY, de 4 x 5 dientes, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas)

66.	Cuatro (4) pinzas ALLIS de 5 x 6 dientes, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

67.	Dos (2) pinzas de agarre para tejidos e intestinos de BABCOCK, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

68.	Dos (2) pinzas de agarre para tejidos e intestinos de BABCOCK, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalencia en pulgadas)

69.	Dos (2) pinzas de disección y ligadura MEEKER, angulada a la derecha, con longitud de 28 cm (o su equivalencia en pulgadas)

70.	Dos (2) pinzas de disección y ligadura GEMINI, con longitud de 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

71.	Dos (2) pinzas de disección y ligadura GEMINI, con longitud de 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

72.	Dos (2) pinzas de disección y ligadura GEMINI, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgadas)

73.	Dos (2) pinzas de disección y ligadura LAHEY, curvas, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgadas)

74.	Una (1) pinza de agarre de órganos PENNINGTON, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

75.	Una (1) pinza de agarre de órganos PENNINGTON, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalencia en pulgadas)

76.	Una (1) pinzas de anastomosis COOLEY, atraumática, mandíbulas de 17 mm, con longitud de 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)

77.	Una (1) pinza vascular COOLEY, atraumática, mandíbulas de 18 mm, con longitud de 14 cm (o su equivalencia en pulgadas)

78.	Dos (2) porta aguja HALSEY, mandíbulas lisas, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas)

79.	Un (1) porta aguja HALSEY, mandíbulas aserradas, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas)

80.	Un (1) porta agujas CRILE WOOD, con longitud de 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

81.	Tres (3) porta aguja mayo HEGAR, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

82.	Tres (3) porta aguja mayo HEGAR con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

83.	Un (1) porta aguja mayo HEGAR, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgadas).

84.	Un (1) porta aguja RYDER, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud de 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

85.	Un (1) porta aguja RYDER, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud de 23 cm (o su equivalencia en pulgadas)

86.	Un (1) director ranurado o sonda acanalada, con longitud de 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

87.	Un (1) dilatador, punta de 2 mm, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

88.	Un (1) DESMARRES O CUSHING, de 10 mm, con longitud entre 20 cm y 22 cm (o su equivalencia en pulgadas)

89.	Un (1) DESMARRES O CUSHING, de 12 mm, con longitud entre 20 cm y 22 cm (o su equivalencia en pulgadas)

90.	Un (1) DESMARRES O CUSHING, de 14 mm, con longitud entre 20 cm y 22 cm (o su equivalencia en pulgadas)

91.	Un (1) DESMARRES O CUSHING, de 16 mm, con longitud entre 20 cm y 22 cm (o su equivalencia en pulgadas)

92.	Un (1) tubo de succión FRAZIER, angulado, de 6 Fr (Charr), o 2 mm de diámetro, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

93.	Un (1) tubo de succión FRAZIER, angulado, de 8 Fr (Charr), o 2.6 mm de diámetro, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

94.	Un (1) tubo de succión FRAZIER, angulado, de 10 (Charr), o 3.3 mm de diámetro, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

95.	Un (1) tubo de succión FRAZIER, angulado, de 12 Fr (Charr), o 4 mm de diámetro, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

96.	Una (1) cánula de succión POOLE-BABY, diámetro de 5.5 mm, con longitud de 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

97.	Una (1) cánula de succión POOLE, diámetro de 8.0 mm, con longitud entre 18 cm y 23 cm (o su equivalencia en pulgadas)

98.	Una (1) cánula de succión POOLE, diámetro de 10.0 mm, con longitud entre 18 cm y 23 cm (o su equivalencia en pulgadas)

99.	Una (1) cánula de aspiración ANDREWS-PYNCHON o YANKAUER BABY, completo, orificio central de 2.0 mm, con longitud entre 21 cm y 23 cm (o su equivalencia en pulgadas)

100.	Dos (2) separadores SENN O SENN MILLER de doble extremo, con 3 garfios, romos, hoja entre 6 mm y 7 mm x 19 mm-20 mm, con longitud de 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

101.	Dos (2) retractores FARABEUF, 26 mm x 10 mm – 30 mm x 13 mm, 30 mm x 10 mm – 34 mm x 13 mm, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

102.	Dos (2) separadores RICHARDSON-EASTMAN, con valva de 28 mm x 20 mm y otra de 36 mm x 28 mm, con longitud de 26 cm (o su equivalencia en pulgadas)

103.	Dos (2) separadores RICHARDSON-EASTMAN, con valva de 49 mm x 38 mm y otra de 63 mm x 49 mm, con longitud de 27 cm (o su equivalencia en pulgadas)

104.	Dos (2) separadores RICHARDSON, con valva de 25 mm x 21 mm, con longitud entre 23 cm y 24 cm (o su equivalencia en pulgadas)

105.	Dos (2) separadores RICHARDSON, con valva de 48 mm x 22 mm, con longitud de 24 cm (o su equivalencia en pulgadas)

106.	Dos (2) separadores DEAVER, mango plano, valva de 19 mm, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgadas)

107.	Una (1) espátula abdominal e intestinal, maleable, 13 mm de ancho, con longitud de 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

108.	Una (1) espátula abdominal e intestinal, maleable, 16 mm de ancho, con longitud de 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

109.	Una (1) espátula abdominal e intestinal, maleable, 19 mm de ancho, con longitud de 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

110.	Una (1) espátula abdominal e intestinal, maleable, 25 mm de ancho, con longitud de 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

111.	Dos (2) espátulas abdominales, ancho de 50 mm, con longitud de 33 cm (o su equivalencia en pulgadas)

112.	Dos (2) separadores DEAVER, mango plano, valva de 25 mm, con longitud entre 30 cm y 31cm (o su equivalencia en pulgadas)

113.	Dos (2) separadores DEAVER, mango plano, valva de 38 mm, con longitud entre 30 cm y 31 cm (o su equivalencia en pulgadas)

114.	Dos (2) separadores DEAVER, mango plano, valva 50 mm, con longitud entre 30 cm y 31 cm (o su equivalencia en pulgadas)

115.	Un (1) retractor BALFOUR-BABY, completo, con hoja central, apertura de 95 mm, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

116.	Un (1) retractor BALFOUR-BABY, completo, con hoja central, apertura de 180 mm, hojas laterales de 70 mm x 35 mm, con longitud de 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

117.	Un (1) retractor BALFOUR-BABY, completo, con hoja central, apertura de 250 mm, hojas laterales de 100 mm x 35 mm, con longitud de 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

118.	Un (1) retractor de autorretención ADSON O ADSON CONE, 3 x 4 puntas romas, con longitud de 14 cm (o su equivalencia en pulgadas)

119.	Un (1) retractor de autorretención ADSON O ADSON CONE, 3 x 4 puntas romas, con longitud de 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

120.	Un (1) pocillo o tazón para soluciones, con capacidad entre 250 cc y 350 cc.

121.	Una (1) riñonera, con capacidad entre 450 ml y 500 ml.

122.	Un (1) contenedor o bandeja con tapa perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

123.	De acero inoxidable quirúrgico.

124.	Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR EL INSTRUMENTAL POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones Sugeridas para el Pliego de Cargos:

1. Garantía mínima de cinco (5) años.

2.	Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3.	Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

4.	Debe venir impreso en la instrumental marca y código del producto.

5.	Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Instrumental Médico Quirúrgico y Odontológico - Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 2

CT o CVT: Si

Especialidad: Urología.

Presentación: Por unidad.

Ficha técnica 110413 de la BANDEJA PARA FRACTURA EXPUESTA, formulario 10505.

Descripción: Para Cirugía de Fracturas expuestas.

Especificaciones Técnicas:

La Bandeja debe Contener:

1.	Un (1) mango de bisturí #3 con graduaciones, con longitud entre 11 cm y 13 cm (o su equivalente en pulgadas).

2. Un (1) mango de bisturí #3 sin graduaciones, con longitud entre 11 cm y 13 cm (o su equivalente en pulgadas).

3. Un (1) mango de bisturí #4 con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

4. Una (1) tijera MAYO, recta, punta roma, con longitud entre 16cm y 18 cm (o su equivalente en pulgadas).

5.Una (1) tijera MAYO, curva, punta roma, con longitud entre 16cm y 18 cm (o su equivalente en pulgadas).

6. Una (1) tijera METZENBAUM, recta, punta roma, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

7. Una (1) tijera METZENBAUM, curva, punta roma, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

8. Una (1) tijera METZENBAUM -NELSON, recta, roma/roma, con longitud entre 15 cm y 18 cm (o su equivalente en pulgadas).

9. Una (1) tijera METZENBAUM -NELSON, curva, roma/roma, con longitud de entre 15 cm y 18 cm (o su equivalente en pulgadas).

10. Una (1) tijera METZENBAUM-NELSON, curva, roma/roma, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

11. Una (1) tijera REYNOLDS, curva, aguda, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas).

12. Una (1) pinza TAYLOR O GRUENWALD en bayoneta, con extremo disector, con longitud entre 17 cm y 19 cm (o su equivalente en pulgadas).

13. Dos (2) pinzas de disección ESTÁNDAR o para apósitos ESTÁNDAR, sin dientes, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas).

14. Dos (2) pinzas de disección ESTÁNDAR o para apósitos ESTÁNDAR, con dientes, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas).

15. Una (1) pinza de disección FERRIS-SMITH o ADLERKREUTZ, 2 x 3 dientes, con longitud entre 17 cm y 18 cm (o su equivalente en pulgadas).

16. Una (1) pinza de disección ADSON, sin dientes, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas).

17. Dos (2) pinzas de disección ADSON, con dientes 1 x 2, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas).

18. Seis (6) pinzas hemostáticas HALSTED-MOSQUITO o HALSTEAD-MOSQUITO, recta, con longitud entre 12cm y 13 cm (o su equivalente en pulgadas).

19. Seis (6) pinzas hemostáticas HALSTED-MOSQUITO o HALSTEAD-MOSQUITO, curva, con longitud entre 12cm y 13 cm (o su equivalente en pulgadas).

20. Seis (6) pinzas hemostáticas KELLY, recta, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

21. Seis (6) pinzas hemostáticas KELLY, curva, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

22. Diez (10) pinzas hemostáticas KELLY o KELLY RANKIN, curva, con longitud entre 15 cm y 18 cm (o su equivalente en pulgadas).

23. Seis (6) pinzas hemostáticas OCHSNER-KOCHER o KOCHER- OCHSNER, recta, 1 x 2 dientes, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

24. Dos (2 pinzas hemostáticas KOCHER-NIPPON o KOCHER- OCHSNER, rectas, con dientes 1 x 2, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalente en pulgadas).

25. Dos (2) pinzas hemostáticas KOCHER-NIPPON o KOCHER- OCHSNER, rectas, con dientes 1 x 2, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalente en pulgadas).

26. Dos (2) pinzas hemostáticas KOCHER-NIPPON o KOCHER- OCHSNER, curvas, con dientes 1 x 2, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalente en pulgadas).

27. Dos (2) pinzas hemostáticas KOCHER-NIPPON o KOCHER- OCHSNER, curvas, con dientes 1 x 2, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalente en pulgadas).

28. Una (1) pinza de disección y ligadura de KANTROWITZ, ángulo recto, con longitud entre  19 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

29. Una (1) pinza de disección y ligadura de KANTROWITZ, ángulo recto, con longitud entre 24 cm y 25 cm (o su equivalente en pulgadas).

30. Una (1) pinza de disección y ligadura de KANTROWITZ, ángulo recto, con longitud entre 26 cm y 28 cm (o su equivalente en pulgadas).

31. Una (1) pinza del conducto biliar LAHEY O LAHEY-SWEET, curvo, con longitud entre  22 cm y  23 cm (o su equivalente en pulgadas).

32. Seis (6) pinzas de campo BACKHAUS, con longitud entre 8 cm y 9 cm (o su equivalente en pulgadas).

33. Seis (6) pinzas de campo BACKHAUS, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalente en pulgadas).

34. Seis (6) pinzas de campo BACKHAUS, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalente en pulgadas).

35. Dos (2) pinza portaesponjas FOERSTER, recta, aserrada, con longitud entre 24 cm y 25 cm (o su equivalente en pulgadas).

36. Seis (6) pinzas ALLIS, 5 x 6 dientes, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas).

37. Dos (2) retractores mini LANGENBECK, diámetro de la punta entre 15mm y 17 mm x entre 4mm y 6 mm, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas).

38. Dos (2) separadores SENN MILLER, con 3 garfios, romo, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas).

39. Dos (2) retractores KOCHER, 4 puntas, agudo o semi-agudo, con longitud de 22 cm (o su equivalente en pulgadas).

40. Dos (2) retractores KOCHER, 4 puntas, romo, con longitud de 22 cm (o su equivalente en pulgadas).

41. Dos (2) gancho de hueso LAMBOTTE  o BONE HOOK, con longitud entre 24 cm y 27 cm (o su equivalente en pulgadas).

42. Dos (2) retractores KOERTE, romo, 8 puntas, con longitud entre 24 cm y 26 cm (o su equivalente en pulgadas).

43. Dos (2) retractores ISRAEL, romo, 5 puntas entre 45 mm y 47 mm x entre 50mm y 51 mm, con longitud entre 25 cm y 26 cm (o su equivalente en pulgadas).

44. Dos (2) separadores RICHARDSON, valva 21 x 25mm, con longitud entre 23cm y 24 cm (o su equivalente en pulgadas).

45. Dos (2) separadores RICHARDSON, valva entre 30 mm y 36 mm x entre 28 mm y 29mm, con longitud entre 23cm y 24 cm (o su equivalente en pulgadas).

46. Dos (2) separadores DEAVER, Fig. 2, valva de 22 mm, con longitud entre 21cm y 22 cm (o su equivalente en pulgadas).

47. Dos (2) separadores DEAVER, Fig. 4, valva de 25 mm, con longitud entre 30 cm y 32 cm (o su equivalente en pulgadas).

48. Dos (2) separadores DEAVER, Fig. 8, valva de 50mm, con longitud entre 30 cm y 32 cm (o su equivalente en pulgadas).

49. Dos (2) retractores FARABEUF, en juego, con longitud de 12 cm (o su equivalente en pulgadas).

50. Un (1) set de dos (2) separadores MATHIEU en juego, con longitud entre 19 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

51. Dos (2) Separadores PARKER LANGENBECK (U.S. ARMY), con longitud entre 20 cm y 22 cm (o su equivalente en pulgadas).

52. Dos (2) retractores de autorretención WEITLANER, de 3 x 4 puntas, romo, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

53. Dos (2) retractores de autorretención WEITLANER o BABY- WEITLANER, de 2x3 puntas, romo, con longitud entre 10 cm y 11 cm (o su equivalente en pulgadas).

54. Dos (2) retractores de autorretención WEITLANER, de 3x4 puntas, romo, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalente en pulgadas).

55. Dos (2) retractores de autorretención GELPI, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalente en pulgadas).

56. Un (1) esparcidor de láminas INGE, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalente en pulgadas).

57. Un (1) esparcidor de láminas INGE, con longitud entre 25 cm y 28 cm (o su equivalente en pulgadas).

58. Un (1) tubo de succión FRAZIER, angulado, de 6Fr. ó Charr, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

59. Un (1) tubo de succión FRAZIER, angulado, de 8Fr. ó Charr, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

60. Un (1) tubo de succión FRAZIER, angulado, de 10Fr. ó Charr, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

61. Un (1) tubo de succión FRAZIER, angulado, de 12Fr. ó Charr, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

62. Una (1) cánula de succión POOLE, diámetro de 10.0 mm, con longitud entre 18 cm y 23 cm (o su equivalente en pulgadas).

63. Una (1) cánula de succión POOLE, diámetro entre 6 mm y  8 mm, con longitud entre 18 cm y 23 cm (o su equivalente en pulgadas).

64. Una (1) cánula de succión POOLE -BABY, diámetro de 5.5 mm, con longitud entre  18 cm y  20 cm (o su equivalente en pulgadas).

65. Dos (2) portaagujas HALSEY, con inserto de carburo de tungsteno, mandíbulas aserradas, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalente en pulgadas).

66. Dos (2) portaagujas CRILE WOOD, con inserto de carburo de tungsteno, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas).

67. Dos (2) portaagujas MAYO HEGAR, con inserto de carburo de tungsteno, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

68. Dos (2) escariador de huesos, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas).

69. Un (1) arco de extensión tipo KIRSCHNER, con 3 ganchos de tracción, patrón pequeño, con longitud entre 18 cm y 19cm (o su equivalente en pulgadas).

70. Un (1) arco de extensión tipo KIRSCHNER, con 3 ganchos de tracción, patrón largo, con longitud entre 26 cm y 27 cm (o su equivalente en pulgadas

71. Dos (2) pinzas de sujeción ósea de GERSTER-LOWMAN Ó LOWMAN, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalente en pulgadas).

72. Dos (2) pinzas de sujeción ósea de GERSTER-LOWMAN Ó LOWMAN, con longitud de 22 cm (o su equivalente en pulgadas).

73. Dos (2) pinzas sostenedoras de hueso LOWMAN-LAMBERT con longitud entre 17 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

74. Un (1) porta aguja para alambre BERRY, con inserto de carburo de tungsteno, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

75. Dos (2) alicates para cortar alambres con mandíbula angulada, para alambres blandos con diámetro hasta 2.0 mm, y para alambres duros con diámetro de hasta 1.7 mm, con longitud entre 17cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

76. Dos (2) alicates para cortar alambres con mandíbula recta, para alambres blandos con diámetro hasta  3.0 mm y para alambres duros con diámetro hasta 2.2 mm, con longitud entre 22 cm y 24 cm (o su equivalente en pulgadas).

77. Un (1) osteotomo de huesos STILLE, punta de 10 mm, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

78. Un (1) osteotomo de huesos STILLE, punta de 12 mm, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

79. Un (1) osteotomo de huesos STILLE, punta de 15 mm, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

80. Un (1) osteotomo de huesos STILLE, punta de 20 mm, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

81. Un (1) martillo de hueso HAJEK, de 27 mm, peso entre 140g y 170g, con longitud entre 21cm y 22 cm (o su equivalente en pulgadas).

82. Un (1) martillo de hueso LUCAE, diámetro de la cabeza 19 mm, peso entre 200g y 230g, con longitud entre 18 cm y 25 cm (o su equivalente en pulgadas).

83. Un (1) martillo de hueso COTTLE, plano/Convexo, diámetro de cabeza 30 mm, peso entre 250g y 350g, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

84. Un (1) martillo de hueso OMBERDANNE o OMBREDANNE, diámetro de cabeza de 40 mm, peso entre 500 g y 600 g, con longitud entre 24 cm y 27 cm (o su equivalente en pulgadas).

85. Diez (10) curetas de hueso VOLKMANN, de diferentes tamaños,  mango ovalado, copa ovalada entre 2.5 mm y 15 mm, con longitud entre 17 cm y 19 cm (o su equivalente en pulgadas).

86. Nueve (9) curetas de hueso SPRATT, de diferentes tamaños, copa ovalada entre 1.5 mm y 7.7 mm, con longitud de 17 cm (o su equivalente en pulgadas).

87. Seis (6) curetas de hueso BRUNS, de diferentes tamaños, copa o cuchara ovalada, entre 2 mm y 7.4 mm, con longitud entre 22 cm y 23 cm (o su equivalente en pulgadas).

88. Un (1) elevador/raspador de periostio ADSON, bisel recto, diámetro de punta entre 7.8 mm y 8.1 mm, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalente en pulgadas).

89. Un (1) elevador/raspador de periostio ADSON, con punta convexa entre 5 mm y 5.5 mm, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalente en pulgadas).

90. Un (1) elevador/raspador de periostio ADSON, con punta convexa entre 6mm y 6.5mm, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalente en pulgadas).

91. Un (1) elevador/raspador de periostio ADSON, con punta convexa entre 7.5mm y 7.7mm, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalente en pulgadas).

92. Un (1) elevador/raspador de periostio MARTIN LANGENBECK, punta de 7mm, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalente en pulgadas).

93. Dos (2) elevadores de periostio LANGENBECK, de 8 mm, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

94. Dos (2) elevadores de periostio LANGENBECK, de 10 mm, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

95. Dos (2) elevadores de periostio MARTIN LANGENBECK, de 8 mm, con longitud entre 17 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

96. Dos (2) elevadores de periostio MARTIN LANGENBECK, de 10 mm, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

97. Dos (2) elevadores de hueso MINI-HOHMANN, ancho de hoja 6 mm, con longitud entre 16 cm y  17 cm (o su equivalente en pulgadas).

98. Dos (2) elevadores de hueso MINI-HOHMANN, ancho de hoja 8 mm, con longitud entre 16 cm y  17 cm (o su equivalente en pulgadas).

99. Dos (2) elevadores de hueso o HOHMANN, ancho de hoja 15 mm, con longitud entre 16 cm y  17 cm (o su equivalente en pulgadas).

100. Dos (2) elevadores de hueso  HOHMANN, ancho de hoja 8 mm, con longitud entre 20 cm y  21 cm (o su equivalente en pulgadas).

Dos (2) elevadores de hueso HOHMANN, ancho de hoja 8 mm, con longitud entre 20 cm y 22 cm (o su equivalente en pulgadas).

101. Dos (2) retractores de rodilla BLOUNT, hoja de una sola punta, romo, con longitud entre 25 cm y  27 cm (o su equivalente en pulgadas).

102. Dos (2) elevadores de hueso HOHMANN, ancho de hoja entre 17mm y 18 mm, con longitud entre 23 cm y  24 cm (o su equivalente en pulgadas).

103. Dos (2) retractores de rodilla BLOUNT, hoja de dos puntas, romo, con longitud entre 25 cm y  27 cm (o su equivalente en pulgadas).

104. Dos (2) elevadores de hueso HOHMANN, ancho de hoja 43 mm, con longitud entre 22 cm y  25 cm (o su equivalente en pulgadas).

105. Una (1) pinza de reposicionamiento óseo, con longitud entre 8 cm y  9 cm (o su equivalente en pulgadas).

106. Una (1) pinza de reposicionamiento óseo, con longitud entre 15 cm y  16 cm (o su equivalente en pulgadas).

Una (1) pinza de reposicionamiento óseo, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas).

107. Una (1) Pinza de reposicionamiento óseo, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

108. Una (1) pinza de reposicionamiento óseo, delicada, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalente en pulgadas).

109. Una (1) pinza de reposicionamiento óseo ó pinza de rótula, autocentrada, con longitud entre 17 cm y 19 cm (o su equivalente en pulgadas).

110. Una (1) pinza de reposicionamiento óseo, con tornillo de fijación, con longitud entre 14 cm y 17 cm (o su equivalente en pulgadas).

111. Dos (2) sostenedores de huesos KERN, con longitud de 17 cm (o su equivalente en pulgadas).

112. Dos (2) Sostenedores de huesos KERN, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

113. Una (1) Pinza de sujeción ósea LANE o KERN- LANE, con trinquete, con longitud de 33 cm (o su equivalente en pulgadas).

114. Un (1) Rongeur de hueso Friedman, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

115. Una (1) Pinza de hueso Luer, angulada entre 25° y 30°, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

116. Un (1) Rongeur de hueso Mead, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalente en pulgadas).

117. Un (1) Rongeur de hueso Jansen, recto, con longitud entre 17 cm y 18 cm (o su equivalente en pulgadas).

118. Un (1) Rongeur de hueso Jansen, curvo, con longitud entre 17 cm y 18 cm (o su equivalente en pulgadas).

119. Una (1) Rongeur de hueso SCHLIN, diámetro de la punta de 4mm, acción compuesta o doble acción, con longitud entre 23 cm y 25 cm (o su equivalente en pulgadas).

120. Una (1) Pinza para cortar hueso tipo LISTON, recta, con longitud de 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

121. Un (1) Elevador FREER, doble extremo, agudo/romo, punta de 5mm/5mm, con longitud entre 17 cm y 19 cm (o su equivalente en pulgadas).

122. Un (1) Disector FREER, doble extremo, agudo/romo, 6.0mm/5.0mm, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

123. Un (1) Raspador de periostio MCKISSOCK, recto, hoja de 11mm de ancho, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

124. Un (1) elevador/raspador de periostio MARTIN-CUSHING, recto, hoja de 8mm de ancho,  con longitud entre 17 cm y 18 cm (o su equivalente en pulgadas).

125. Un (1) elevador/raspador de periostio FARABEUF, recto, hoja de 12.5mm de ancho, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas).

126. Una (1) pinza de disección y ligadura LOWER o LAHEY, curva, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalente en pulgadas).

127. Una (1) pinza de disección y ligadura LAHEY Ó LAHEY DULCE, curva, entre con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalente en pulgadas).

128. Un (1) distractor HINTERMANN Ó KIRSCHNER, con brazos cerrados, con longitud entre 15 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

129. Un (1) contenedor o bandeja con tapa, perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

130. De acero inoxidable quirúrgico

131. Autoclavable

Observaciones Sugeridas para el Pliego de Cargos:

1. Garantía mínima de cinco (5) años.

2.	Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3.	Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

4.	Debe venir impreso en la instrumental marca y código del producto.

5.	Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Instrumental Médico Quirúrgico y Odontológico - Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 2

CT o CVT: Si

Especialidad: Ortopedia

Presentación: Por unidad.

Ficha técnica 110382 de la BANDEJA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ORTOPEDIA ONCOLOGICA PEDIÁTRICA., formulario 10528.

Descripción: Para resección de tumores óseos y partes blandas.

Especificaciones Técnicas:

La Bandeja debe contener:

1.	Un (1) mango para bisturí #3, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalente en pulgadas).

2.	Un (1) mango para bisturí # 4, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalente en pulgadas).

3.	Una (1) tijera mayo, recta, punta roma, con longitud de 17 cm (o su equivalente en pulgadas).

4.	Una (1) tijera mayo, curva, punta roma, con longitud de 17cm (o su equivalente en pulgadas).

5.	Una (1) tijera IRIS, recta, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalente en pulgadas).

6.	Una (1) tijera IRIS, curva, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalente en pulgadas).

7.	Una (1) tijera METZENBAUM, curva, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud de 18 cm (o su equivalente en pulgadas).

8.	Una (1) tijera METZENBAUM-FINO, curva, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud de 18 cm (o su equivalente en pulgadas).

9.	Una (1) tijera METZENBAUM o METZENBAUM NELSON, curva, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 30 cm y 31 cm (o su equivalente en pulgadas).

10.	Una (1) pinza de disección patrón delgado, sin dientes, con longitud de 13 cm (o su equivalente en pulgadas).

11.	Una (1) pinza de disección patrón delgado, con dientes 1 x 2, con longitud de 13 cm (o su equivalente en pulgadas).

12.	Una (1) pinza de disección estándar, sin dientes, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

13.	Una (1) pinza de disección estándar, con dientes 1 x 2, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

14.	Dos (2) pinzas MICRO ADSON, con dientes 1 x 2, con longitud de 12 cm (o su equivalente en pulgadas).

15.	Dos (2) pinzas MICRO ADSON, sin dientes, con longitud de 12 cm (o su equivalente en pulgadas).

16.	Una (1) pinza MICRO ADSON, sin dientes, con longitud de 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

17.	Una (1) pinza MICRO ADSON, con dientes 1 x 2, con longitud de 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

18.	Una (1) pinza de disección FERRIS SMITH, con dientes 2 x 3, con longitud de 18 cm (o su equivalente en pulgadas).

19.	Una (1) micro pinza, recta, con plataforma de atado, extremo de trabajo entre 0.3 mm y 0.4 mm x 6 mm, con longitud entre 20 cm y 23 cm (o su equivalente en pulgadas).

20.	Una (1) micro pinza, recta, con plataforma de atado, extremo de trabajo 0.8 mm x 6 mm, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

21.	Una (1) micro pinza de anillo, recta, con plataforma de atado, extremo de trabajo, 1.0 mm x 0.5 mm, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

22.	Una (1) micro pinza de anillo, recta, con plataforma de atado tipo diamante, extremo de trabajo, 2.0 mm x 1.3 mm, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

23.	Una (1) pinza atraumática DEBAKEY, punta 1.2 mm, mango plano, con longitud de 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

24.	Una (1) pinza atraumática DEBAKEY o DIETRICH DEBAKEY, punta de 1.5 mm, mango plano, con longitud de 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

25.	Dos (2) pinzas MICRO-MOSQUITO o MICRO HALSTED-MOSQUITO, recto, con longitud de 10 cm (o su equivalente en pulgadas).

26.	Cuatro (4) pinzas MICRO-MOSQUITO o MICRO HALSTED-MOSQUITO, curva, con longitud entre 9 cm y 10 cm (o su equivalente en pulgadas).

27.	Dos (2) pinzas MICRO-MOSQUITO o MICRO HALSTED-MOSQUITO, con dientes 1 x 2, recto, con longitud de 10 cm (o su equivalente en pulgadas).

28.	Cuatro (4) pinzas MICRO-MOSQUITO o MICRO HALSTED-MOSQUITO, con dientes 1 x 2, curva, con longitud entre 9 cm y 10 cm (o su equivalente en pulgadas).

29.	Seis (6) pinzas MICRO-MOSQUITO o MICRO HALSTED-MOSQUITO, curva, con longitud de 12 cm (o su equivalente en pulgadas).

30.	Seis (6) pinzas MICRO-MOSQUITO o MICRO HALSTED-MOSQUITO, curva, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalente en pulgadas).

31.	Un (1) portaagujas CASTROVIEJO, recto, para sutura 5/0 o más pequeñas, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con bloqueo, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

32.	Un (1) microportaagujas, recto, para suturas sutura 6/0 o más pequeñas, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con bloqueo, con longitud de 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

33.	Un (1) portaagujas HEGAR BAUMGARTNER, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 12 cm y 14 cm (o su equivalente en pulgadas).

34.	Un (1) portaagujas MAYO-HEGAR, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

35.	Dos (2) portaagujas MAYO-HEGAR, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud de 16 cm (o su equivalente en pulgadas).

36.	Un (1) portaagujas MAYO-HEGAR, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud de 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

37.	Un (1) porta aguja para alambre BERRY, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 17 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

Una (1) pinza de torsion para alambre BERRY, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 17 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

38.	Un (1) separadores DEAVER, diámetro de 19 mm, con longitud de 18 cm (o su equivalente en pulgadas).

39.	Un (1) separadores DEAVER, diámetro de 22 mm, con longitud entre 21 cm y 22 cm (o su equivalente en pulgadas).

40.	Dos (2) separadores DEAVER, diámetro de 38 mm, con longitud entre 30 cm y 31 cm (o su equivalente en pulgadas).

41.	Dos (2) separadores DEAVER, diámetro de 50 mm, con longitud entre 30 cm y 31 cm (o su equivalente en pulgadas).

42.	Un (1) esparcidor de heridas ALM, de 4 x 4 puntas, romo, con longitud de 7 cm (o su equivalente en pulgadas).

43.	Un (1) esparcidor de heridas ALM, de 4 x 4 puntas, romo, con longitud de 10 cm (o su equivalente en pulgadas).

44.	Un (1) retractor de autorretención WEITLANER, de 2 x 3 puntas, romo, con longitud entre 10 cm y 12 cm (o su equivalente en pulgadas).

45.	Un (1) retractor de autorretención WEITLANER, de 3 x 4 puntas, romo, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalente en pulgadas).

46.	Un (1) retractor de autorretención WEITLANER, de 3 x 4 puntas, romo, con longitud entre16 cm y 17 cm (o su equivalente en pulgadas).

47.	Un (1) retractor de autorretención ADSON, de 3 x 4 puntas, romo, con longitud entre 26 cm y 27 cm (o su equivalente en pulgadas).

48.	Un (1) retractor de autorretención WEITLANER-BABY, romo, hojas sólidas, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalente en pulgadas).

49.	Dos (2) miniclips para vasos, mandíbulas de 8.0 mm x 2 mm, presión de cierre: 100 g, con longitud de 17 mm (o su equivalente en pulgadas).

50.	Dos (2) miniclips para vasos, mandíbulas de 10.0 mm x 2 mm, presión de cierre: 125 g, con longitud de 20 mm (o su equivalente en pulgadas).

51.	Un (1) micro aproximador de vasos (ACLAND), doble, en "V", para vasos con calibre de 0.6 mm a1.5 mm, fuerza de sujeción de 17 g a 23 g, con longitud de 11 mm (o su equivalente en pulgadas).

52.	Un (1) micro aproximador de vasos (ACLAND), doble, en "V", para vasos con calibre de 2.0 mm a 5.0 mm, fuerza de sujeción de 120 g a140 g, con longitud de 25 mm (o su equivalente en pulgadas).

53.	Una (1) pinza de disección y ligadura de WICKSTROEM, en ángulo recto, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

54.	Una (1) pinza hemostática para amígdalas de SCHNIDT o SCHNIDT SAWTELL, curvada suavemente, con longitud de 19 cm (o su equivalente en pulgadas).

55.	Una (1) pinza para conducto biliar LAHEY (Dulce), curva, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

56.	Una (1) pinza para conducto biliar LAHEY (Dulce), curva, de 23 cm (o su equivalente en pulgadas).

57.	Un (1) tubo de succión FRAZIER, angulado, de 6 Fr o (Charr), con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

58.	Un (1) tubo de succión FRAZIER, angulado, de 8 Fr o (Charr), con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

59.	Un (1) tubo de succión FRAZIER, angulado, de 10 Fr o (Charr), con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

60.	Un (1) tubo de succión Frazier, angulado, de 12 Fr o (Charr), con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

61.	Un (1) tubo de succión FRAZIER, angulado, de 14 Fr o (Charr), con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

62.	Un (1) tubo de succión MORSE-ANDREWS, diámetro de 3.0 mm, con longitud de 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

63.	Un (1) tubo de succión YANKAUER completo, orificio central de 4.8 mm, con longitud de 31 cm (o su equivalente en pulgadas).

64.	Dos (2) ganchos JOSEPH, agudos, con longitud entre 15 cm y 16 cm, (o su equivalente en pulgadas).

65.	Un (1) disector ranurado o sonda acanalada tipo mariposa, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

66.	Un (1) disector ranurado o sonda acanalada tipo mariposa, con punta abotonada o cerrada, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

67.	Una (1) sonda o dilatador de 1.0 mm de diámetro, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

68.	Una (1) sonda o dilatador de 1.5 mm de diámetro, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

69.	Una (1) sonda o dilatador de 2.0 mm de diámetro, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

70.	Un (1) apisonador óseo, mango redondo, punta de 2.0 mm, con longitud de 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

71.	Un (1) apisonador óseo, mango redondo, punta de 4.0 mm, con longitud de 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

72.	Un (1) destornillador de 1.5 mm, punta hexagonal, con longitud de 25 cm (o su equivalente en pulgadas).

73.	Un (1) destornillador de 2.5 mm, punta hexagonal, con longitud de 25 cm (o su equivalente en pulgadas).

74.	Un (1) destornillador de 3.5 mm, punta hexagonal, con longitud de 25 cm (o su equivalente en pulgadas).

75.	Un (1) destornillador punta estándar LANE, con longitud de 25 cm (o su equivalente en pulgadas).

76.	Un (1) destornillador punta estándar, con longitud de 25 cm (o su equivalente en pulgadas).

77.	Un (1) destornillador punta estándar, PHILLIPS, con longitud de 25 cm (o su equivalente en pulgadas).

78.	Dos (2) pinzas de sujeción ósea de GERSTER-LOWMAN o LOWMAN, 1 x 2 garras, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalente en pulgadas).

79.	Dos (2) pinzas de sujeción ósea de GERSTER-LOWMAN o LOWMAN, 1 x 2 garras, con longitud de 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

80.	Dos (2) pinzas de sujeción ósea de GERSTER-LOWMAN o LOWMAN, 1 x 2 garras, con longitud de 22 cm (o su equivalente en pulgadas).

81.	Dos (2) barras de tracción GESTER o GERSTER.

82.	Un (1) alicate para cortar alambres blandos con diámetro entre 0.2 mm y 2.4 mm y para alambres duros con diámetro entre 1.6 mm y 1.8 mm, con longitud entre 17 cm y 19 cm (o su equivalente en pulgadas).

83.	Un (1) alicate para cortar alambres o placas, con diámetro hasta 6 mm, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 38 cm y 47 cm (o su equivalente en pulgadas).

84.	Un (1) alicate para cortar alambres blandos con diámetro hasta 1.5 mm y para alambres duros con diámetro hasta 1.0 mm, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

85.	Un (1) alicate para cortar alambres con diámetro hasta 3.5 mm y para alambres duros con diámetro hasta 2.5 mm, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 16 cm y 22 cm (o su equivalente en pulgadas).

86.	Ocho (8) osteótomos de hueso MINI LAMBOTTE, recto, de 2.0 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 6.0 mm, 8.0 mm, 10.0 mm, 12.0 mm y 15.0 mm, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalente en pulgadas).

87.	Un (1) osteótomo de hueso LAMBOTTE, diámetro de 15 mm, recto, con longitud de 24 cm (o su equivalente en pulgadas).

88.	Un (1) osteótomo de hueso LAMBOTTE, diámetro de 20 mm, recto, con longitud de 24 cm (o su equivalente en pulgadas).

89.	Un (1) osteótomo de hueso LAMBOTTE, diámetro de 15 mm, curvo, con longitud de 24 cm (o su equivalente en pulgadas).

90.	Un (1) osteótomo de hueso LAMBOTTE, diámetro de 20 mm, curvo, con longitud de 24 cm (o su equivalente en pulgadas).

91.	Un (1) raspador de hueso PUTTI, recto/curvo, con longitud entre 26 cm y 27 cm (o su equivalente en pulgadas).

92.	Una (1) lima para huesos, semi redonda, con longitud entre 23 cm y 28 cm (o su equivalente en pulgadas).

93.	Un (1) martillo de hueso WILLIGER, diámetro de 20.0 mm, 140 gramos, con longitud entre 16 cm y 24 cm (o su equivalente en pulgadas).

94.	Un (1) martillo de hueso COTTLE, plano/convexo, diámetro de 30 mm, 300 gramos, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

95.	Un (1) martillo de hueso OMBERDANNE, diámetro de 40 mm, 520 gramos, con longitud entre 24 cm y 27 cm (o su equivalente en pulgadas).

96.	Un (1) martillo de hueso HEATH, diámetro de 40 mm, 660 gramos, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalente en pulgadas).

97.	Diez (10) curetas de hueso VOLKMANN, mango ovalado, copa ovalada, 0000, 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, una de cada número, con longitud de 17 cm (o su equivalente en pulgadas).

98.	Tres (3) curetas de hueso SPRATT, copa ovalada, 0000, 000 y 00, con longitud de 17 cm (o su equivalente en pulgadas).

99.	Tres (3) curetas de hueso modelo USA, copa ovalada, izquierda, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas).

100.	Tres (3) curetas de hueso modelo USA, copa ovalada, derecha, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas).

101.	Un (1) elevador de periostio LANGENBECK, con diámetro entre 7 mm y 8 mm, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

102.	Un (1) elevador FREER o FREER-YASARGIL, doble extremo, hojas agudas/romas, 3.0 mm/3.0 mm de ancho (tolerancia +/- 1.0mm), con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

103.	Un (1) elevador FREER doble extremo, hojas agudas/romas, diámetro de 5.0 mm / 5.0 mm de ancho, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalente en pulgadas).

104.	Un (1) elevador FREER doble extremo, hojas agudas/romas, diámetro entre 5.0 mm y 6.5 mm de ancho, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

105.	Un (1) elevador/raspador de periostio SYME, hojas de 4.0 mm, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

106.	Un (1) elevador de hueso MINI-HOHMANN, ancho de hoja 6 mm, con longitud de 16 cm (o su equivalente en pulgadas).

107.	Un (1) elevador de hueso MINI-HOHMANN, ancho de hoja 8 mm, con longitud de 16 cm (o su equivalente en pulgadas).

108.	Un (1) elevador de hueso tipo HOHMANN, ancho de hoja 15 mm, con longitud entre 12 cm y 22 cm (o su equivalente en pulgadas).

109.	Un (1) elevador de hueso HOHMANN, ancho de hoja 8 mm, con longitud entre 20 cm y 24 cm (o su equivalente en pulgadas).

110.	Un (1) elevador de hueso HOHMANN, ancho de hoja 18 mm, con longitud entre 22 cm y 25 cm (o su equivalente en pulgadas).

111.	Una (1) pinza de reposicionamiento óseo, trinquete largo, puntiagudo, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalente en pulgadas).

112.	Una (1) pinza de reposicionamiento óseo, un extremo puntiagudo y otro extremo en forma de martillo (plana), trinquete largo, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

113.	Una (1) pinza de reposicionamiento de huesos LEWIN, con trinquete largo, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalente en pulgadas).

114.	Una (1) pinza de reposicionamiento y sujeción de huesos, mandíbulas dentadas, con trinquete largo, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

115.	Una (1) pinza de reposicionamiento de huesos, mandíbulas dentadas atraumáticas, con tornillo de fijación, con longitud de 17 cm (o su equivalente en pulgadas).

116.	Una (1) pinza de reposicionamiento de huesos, mandíbulas dentadas atraumáticas, con tornillo de fijación, con longitud de 24 cm (o su equivalente en pulgadas).

117.	Una (1) pinza para Sostener HUESOS KERN, con longitud entre 17 cm y 18 cm (o su equivalente en pulgadas).

118.	Una (1) pinza para Sostener HUESOS KERN, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

119.	Un (1) rongeur de huesos STELLBRINK, con longitud entre 17 cm y 18 cm (o su equivalente en pulgadas).

120.	Un (1) rongeur de huesos STELLBRINK, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalente en pulgadas).

121.	Un (1) rongeur de huesos BEYER, doble acción o acción compuesta, con longitud de 18 cm (o su equivalente en pulgadas).

122.	Un (1) rongeur de huesos ZAUFAL o ZAUFAL-JANSEN, doble acción o acción compuesta, con longitud de 18 cm (o su equivalente en pulgadas).

123.	Un (1) rongeur de huesos RUSKIN, curvo, doble acción o acción compuesta, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalente en pulgadas).

124.	Un (1) rongeur de huesos FRYKHOLM, doble acción o acción compuesta, con longitud de 24 cm (o su equivalente en pulgadas).

Un (1) rongeur de huesos FRYKHOLM, doble acción o acción compuesta, con longitud entre 24 cm y 25cm (o su equivalente en pulgadas).

125.	Una (1) rongeur de hueso STILLE-LUER o LUER-STILLE, curvo, doble acción o acción compuesta, con longitud entre 22 cm y 23 cm (o su equivalente en pulgadas).

126.	Dos (2) retractores FARABEUF, con longitud de 12 cm (o su equivalente en pulgadas).

127.	Un (1) juego de dos (2) retractores PARKER-LANGEBECK (US ARMY), 21 mm x 15 mm / 40 mm x 15 mm y 25 mm x 15 mm / 45 mm x 15 mm, con tolerancia de +/- 2mm, con longitud entre 20 cm y 22 cm (o su equivalente en pulgadas).

128.	Un (1) retractor VOLKMANN, agudo, x 1 punta (gancho grande), con longitud entre 21 cm y 22 cm (o su equivalente en pulgadas).

129.	Un (1) retractor VOLKMANN, romo, x 1 punta (gancho grande), con longitud entre 21 cm y 22 cm (o su equivalente en pulgadas).

130.	Dos (2) retractores VOLKMANN, romo, x 4 puntas, con longitud entre 21 cm y 22 cm (o su equivalente en pulgadas).

131.	Dos (2) retractores VOLKMANN, romo, x 6 puntas, con longitud entre 21 cm y 22 cm (o su equivalente en pulgadas).

132.	Dos (2) retractores WOUND, romo, x 4 puntas, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalente en pulgadas).

133.	Dos (2) separadores SENN MILLER de doble extremo, con 3 garfios romos, con longitud de 16 cm (o su equivalente en pulgadas).

134.	Dos (2) retractores RAGNELL DAVIS, hojas de 8 mm x 4 mm y 15 mm x 5.5 mm (tolerancia de +/ 1mm), con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

135.	Dos (2) retractores SENN-GREEN, hoja de 20 mm x 6 mm (tolerancia de +/- 1mm), con longitud de 15 cm (o su equivalente en pulgadas).

136.	Dos (2) retractores MEYERDING, romo, hoja de 18 mm x 7 mm (tolerancia de +/- 1mm) con longitud entre 17 cm y 18 cm (o su equivalente en pulgadas).

137.	Un (1) retractor CUSHING, hoja de 8 mm, con longitud entre 19 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

138.	Un (1) retractor CUSHING, hoja de 10 mm, con longitud entre 19 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

139.	Un (1) retractor CUSHING, hoja de 12 mm, con longitud entre 19 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

140.	Un (1) retractor CUSHING, hoja de 14 mm, con longitud entre 19 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

141.	Un (1) retractor CUSHING, hoja de 16 mm, con longitud entre 19 cm y 21 cm (o su equivalente en pulgadas).

142.	Un (1) set para biopsia ósea CHAMPY, compuesto por trocar, trépano dentado y escariador de émbolo, con longitud de 22 cm (o su equivalente en pulgadas).

143.	Una (1) regla graduada en milímetros y pulgadas, con longitud total entre 15 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas).

144.	Una (1) regla graduada en milímetros y pulgadas, con longitud total entre 30 cm y 32 cm (o su equivalente en pulgadas).

145.	Un (1) contenedor o bandeja con tapa, perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

146.	Autoclavable.

147.	De acero inoxidable quirúrgico.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR EL INSTRUMENTAL POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones Sugeridas para el Pliego de Cargos:

1. Garantía mínima de cinco (5) años.

2.	Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3.	Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

4.	Debe venir impreso en la instrumental marca y código del producto.

5.	Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Instrumental Médico Quirúrgico y Odontológico - Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 2

CT o CVT: Si

Especialidad: Ortopedia

Presentación: Por unidad.

Ficha técnica 110222 de la BANDEJA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE FRACTURA DEPRIMIDA PEDIATRICA, formulario 10506.

Descripción: Para cirugías de fractura deprimida en pacientes pediátricos.

Especificaciones Técnicas:

La bandeja debe Contener:

1.	Dos (2) mangos de bisturí # 3, graduado, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgada).

2.	Dos (2) mangos para bisturí # 4, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgada).

3.	 Un (1) mango de bisturí # 7 sin graduación, recto, con longitud de 16 cm (o su equivalencia en pulgada).

4.	Una (1) cánula ventricular Frazier, graduada en centímetros, con diámetro 2.0 mm, con longitud entre 9 cm y 10 cm (o su equivalencia en pulgada).

5.	 Una (1) tijera mayo, curva, punta roma, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

6.	Una (1) tijera mayo, recta, punta roma, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

7.	Tres (3) tijeras METZENBAUM FINO, recta, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

8.	Tres (3) tijeras METZENBAUM FINO, curva, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

9.	 Una (1) tijera METZENBAUM-FINA, recta, aguda/aguda, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

10.	 Una (1) tijera METZENBAUM-NELSON, recta, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

11.	Una (1) tijera METZENBAUM-NELSON, curva, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

12.	Una (1) tijera SCHMIEDEN-TAYLOR, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgada).

13.	Dos (2) pinzas de disección Standard, sin dientes, con longitud de 14 cm (o su equivalencia en pulgada).

Dos (2) pinzas de disección Standard, sin dientes, con longitud entre 14 cm y 15cm (o su equivalencia en pulgada).

14.	Dos (2) pinzas de disección Standard, con dientes 1 x 2, con longitud de 14 cm (o su equivalencia en pulgada).

Dos (2) pinzas de disección Standard, con dientes 1 x 2, con longitud entre 14cm y 15cm (o su equivalencia en pulgada).

15.	Dos (2) pinza de disección ADSON sin diente, boca estriada, con longitud12 cm (o su equivalencia en pulgada).

16.	Dos (2) pinza de disección ADSON con diente, 1 x 2 dientes, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgada).

17.	Dos (2) pinzas Micro ADSON, con dientes 1 x 2, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgada).

18.	 Dos (2) pinzas Micro ADSON, sin dientes, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgada).

19.	 Una (1) pinza Micro ADSON, con dientes 1 x 2, con longitud de 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

20.	Una (1) pinza DEBAKEY, atraumática, con punta 1.5 mm, con longitud de 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

21.	Ocho (8) pinzas micro-mosquito, recta, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgada).

22.	Ocho (8) pinzas micro-mosquito, curva, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgada).

23.	 Doce (12) pinzas Hemostática HALSTED-Mosquito Recta, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgada).

24.	Doce (12) pinzas Hemostática HALSTED-Mosquito Curva, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgada).

25.	Doce (12) pinzas hemostáticas HALSTED, mosquito, recta, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

26.	Doce (12) pinzas hemostáticas HALSTED mosquito, curva, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

27.	Dos (2) pinzas ADSON-Broli o Austin, sin dientes, punta de 0.8 mm, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

28.	Seis (6) pinzas Hemostáticas PEAN, recta, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

29.	Seis (6) pinzas Hemostáticas PEAN, curva, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

30.	 Una (1) pinza Hemostáticas KOCHER-NIPPON, curva, con dientes 1 x 2, con longitud de 16 cm (o su equivalencia en pulgada).

31.	 Una (1) pinza Hemostáticas ROCHESTER-PEAN, recta, sin dientes, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalencia en pulgada).

32.	Dieciocho (18) pinzas DANDY o DANDY-MOSQUITO, curvadas lateralmente, aserrada entrecruzado, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgada).

33.	Dieciocho (18) pinzas DANDY o DANDY-MOSQUITO, curvadas lateralmente, aserrada, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

34.	Un (1) micro Portaagujas, recto, para suturas 5-0 o más pequeñas, con inserto carburo de tungsteno (TC), con seguro, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

35.	 Un (1) micro Portaagujas, curvo, para suturas 5-0 o más pequeñas, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con seguro, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

36.	Tres (3) portaagujas HALSEY, mandíbulas aserradas entrecruzadas, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud de 13 cm (o su equivalencia en pulgada).

37.	Dos (2) porta agujas CRILE-WOOD, con inserto de carburo de tungsteno (TC), para suturas entre 4.0 y 6.0, con longitud de 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

38.	Dos (2) porta agujas CRILE-WOOD, con inserto de carburo de tungsteno (TC), para suturas entre 4.0 y 6.0, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

39.	Dos (2) porta agujas Crile-Wood, con inserto de carburo de tungsteno (TC), para suturas entre 4.0 y 6.0, con longitud de 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

40.	Dos (2) porta agujas Ryder, con inserto de carburo de tungsteno (TC), para suturas entre 0.4 y 6.0, con longitud 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

41.	Dos (2) portaagujas MAYO-HEGAR, con inserto de carburo de tungsteno (TC), para suturas entre 0.6 y 4.0, con longitud de 16 cm (o su equivalencia en pulgada).

42.	 Un (1) portaagujas MAYO-HEGAR, con inserto de carburo de tungsteno (TC), para suturas entre 0.6 y 4.0, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

43.	 Un (1) portaagujas MAYO-HEGAR, con inserto de carburo de tungsteno (TC), para suturas entre 0.6 y 4.0, con longitud de 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

44.	Seis (6) pinzas para tejidos ALLIS, con dientes 4 x 5, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgada).

45.	Seis (6) pinzas de campo BACKHAUS, con longitud entre 8 cm y 9 cm (o su equivalencia en pulgada).

46.	Doce (12) pinzas de campo BACKHAUS, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgada).

47.	Cuatro (4) pinzas de campo BACKHAUS, con longitud de 13 cm (o su equivalencia en pulgada).

48.	Dos (2) pinzas portaesponja FOERSTER, recta, aserrada, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

49.	Un (1) retractor CUSHING, con punta de 8 mm, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalencia en pulgada).

50.	 Un (1) retractor CUSHING, con punta de 10 mm, con longitud entre 20 cm y 21 cm (o su equivalencia en pulgada).

51.	Un (1) elevador/Raspador de Periostio Key, con punta de 6 mm, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

52.	Un (1) elevador/Raspador de Periostio Key, con punta de 10 mm, con longitud de 19 cm (o su equivalencia en pulgada).

53.	 Dos (2) separadores SENN MILLER de doble extremo, con 3 garfios, romos, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgada).

54.	Dos (2) retractor MURPHY, de seis garras, agudo, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

Dos (2) retractor MURPHY, de cuatro garras, agudo, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

55.	 Dos (2) separadores PARKER LANGENBECK (U.S. Army), con longitud entre 21 cm y 22 cm (o su equivalencia en pulgada).

56.	Dos (2) retractores de autorretención JANSSEN, de 3 x 3 puntas, romo, con tornillo de ajuste, con longitud de 10 cm (o su equivalencia en pulgada).

57.	Dos (2) retractor de autorretención WEITLANER, de 2 x 3 puntas, romo, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgada).

58.	Dos (2) retractores de autorretención WEITLANER, de 3 x 4 puntas, romo, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgada).

59.	Dos (2) retractores de autorretención WEITLANER, de 3 x 4 puntas, romo, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgada).

60.	Dos (2) retractores de autorretención WEITLANER, de 3 x 4 puntas, romo, con longitud de 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

61.	Dos (2) retractores de autorretención ADSON o ADSON CONE, articulado, de 3 x 4 puntas, romo, con longitud entre14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada)

62.	 Seis (6) curetas de hueso VOLKMANN, mango ovalado, copa ovalada, entre 2.7 mm y 8.6 mm, con longitud de 17 cm (o su equivalencia en pulgada).

63.	Un (1) rongeur de huesos STELLBRINK, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgada).

64.	Un (1) rongeur de huesos BOHLER, curvo, de acción compuesta o doble acción, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgada).

65.	Un (1) rongeur de huesos BEYER, de doble acción o acción compuesta, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

66.	 Un (1) rongeur de huesos ZAUFAL, de doble acción o acción compuesta, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

Un (1) rongeur de huesos ZAUFAL o ZAUFAL JANSSEN, de doble acción o acción compuesta, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

67.	Un (1) rongeur de huesos RUSKIN, de doble acción o acción compuesta, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgada).

68.	Un (1) kerrison Ferris Smith, corte hacía arriba, entre 40° y 45°, con punta de 1 mm, regular, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

69.	 Un (1) kerrison Ferris Smith, corte hacía arriba, entre 40° y 45°, con punta de 2 mm, regular, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

70.	Un (1) kerrison Ferris Smith, corte hacía arriba, entre 40° y 45°, con punta de 3 mm, regular, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

71.	Un (1) kerrison Ferris Smith,corte hacía arriba, entre 40° y 45°, con punta de 4 mm, regular, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

72.	Dos (2) pinza de Disección en Bayoneta TAYLOR, con extremo disector, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgada).

73.	Dos (2) pinza de Disección en Bayoneta, CUSHING o CUSHING-TAYLOR, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgada).

74.	Un (1) tubo de succión FRAZIER, recto, de 10 Fr o Charr, con longitud entre 23 cm y 24 cm (o su equivalencia en pulgada).

75.	Un (1) tubo de succión Frazier, recto, de 10 Fr o Charr, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgada). Eliminar el renglón, está contemplado en el renglón 74.

76.	Un (1) tubo de succión Frazier, angulado, de 6 Fr o Charr, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

77.	Un (1) tubo de succión Frazier, angulado, de 7 Fr o Charr, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

78.	Un (1) tubo de succión Frazier, angulado, de 8 Fr o Charr, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

79.	 Un (1) tubo de succión Frazier, angulado, de 9 Fr o Charr, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

80.	Un (1) tubo de succión Frazier, angulado, de 10 Fr o Charr, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

81.	 Un (1) tubo de succión Frazier, angulado, de 11 Fr o Charr, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

82.	Un (1) tubo de succión Frazier, angulado, de 12 Fr o Charr, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

83.	Dos (2) elevador Freer doble extremo, hojas agudas-romas, entre 4.5 mm y 6.5 mm de ancho, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

84.	Dos (2) elevador Freer doble extremo, hojas agudas-romas, entre 4.5 mm y 6.0 mm de ancho, con longitud entre 18 cm y 21 cm (o su equivalencia en pulgada).

85.	Una (1) espátula cerebral Olivecrona, convexa, de 7 mm/9 mm, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

86.	Una (1) espátula cerebral Olivecrona, convexa, de 11 mm/13 mm, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

87.	Un (1) martillo de hueso HAJEK, diámetro de 27 mm, peso entre 140 g y 160 g, con longitud entre 20 cm y 22 cm (o su equivalencia en pulgada).

88.	Un (1) disector de Dura PENFIELD, Fig. 1 o con longitud entre 17 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

89.	Un (1) disector de Dura PENFIELD, Fig. 2 o con longitud entre 17 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

90.	Un (1) disector de Dura PENFIELD, Fig. 3 o con longitud entre 17 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

91.	Un (1) disector de Dura PENFIELD, Fig. 4 o con longitud entre 17 cm y 22 cm (o su equivalencia en pulgada).

92.	Un (1) disector de Dura PENFIELD, Fig. 5 o con longitud entre 17 cm y 29 cm (o su equivalencia en pulgada).

93.	Un (1) disector ranurado o sonda acanalada tipo Mariposa, con Longitud de 13 cm (o su equivalencia en pulgada).

94.	 Un (1) estilete o sonda, con ojo (ojal), con diámetro de 2.0 mm, con longitud de 13 cm (o su equivalencia en pulgada)

95.	Una (1) regla con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgada).

96.	 Un contenedor con tapa, perforado, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

97.	Material: acero inoxidable quirúrgico o titanio.

98.	 Autoclavable

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones Sugeridas para el Pliego de Cargos:

1. Garantía mínima de cinco (5) años.

2.	Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3.	Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

4.	Debe venir impreso en la instrumental marca y código del producto.

5.	Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Instrumental Médico Quirúrgico y Odontológico - Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 2

CT o CVT: Si

Especialidad: Ortopedia

Presentación: Por unidad.

Ficha técnica 110275 de la BANDEJA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA NEUROCIRUGIA CERVICAL ANTERIOR PEDIATRICA, formulario 10507.

Descripción: Para Neurocirugía Cervical Anterior.

Especificaciones Técnicas:

La Bandeja consta de:

1.	Dos (2) mangos de bisturí # 3, graduado, con longitud entre 12cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgada).

2.	Dos (2) mangos para bisturí # 4, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgada).

3.	Un (1) mango de bisturí # 7 sin graduación, recto, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgada).

4.	Dos (2) tijera mayo, recta, punta roma, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

5.	Dos (2) tijera mayo, curva, punta roma, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

6.	Dos (2) tijeras Metzenbaum fino, recta, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 14 cm y 15cm (o su equivalencia en pulgada).

7.	Dos (2) tijeras Metzenbaum fino, curva, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 14 cm y 15cm (o su equivalencia en pulgada).

8.	Dos (2) tijeras Metzenbaum-Fino, recta, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud de 18cm (o su equivalencia en pulgada).

9.	Dos (2) tijeras Metzenbaum-Fino, curva, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud de 18cm (o su equivalencia en pulgada).

10.	Dos (2) pinzas de disección estándar, sin dientes, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

11.	Dos (2) pinzas de disección  estándar, con dientes 1 x 2, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

12.	Dos (2) pinza de disección Adson sin diente, boca estriada, con longitud de 12 cm, (o su equivalencia en pulgada).

13.	Dos (2) pinza de disección Adson con diente, 1 x 2 dientes, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgada).

14.	Dos (2) pinza de disección en bayoneta Taylor, con extremo disector, con longitud entre 17 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgada).

15.	Una (1) pinza de disección en bayoneta Adson, con longitud entre 17cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

16.	Una (1) pinza hipofisiarias Adson, en bayoneta, de 6mm de diámetro, con longitud entre 23cm y 24 cm (o su equivalencia en pulgada).

17.	Una (1) pinza atraumática Debakey, punta de 1.5 mm, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgada).

18.	Una (1) pinza atraumática Debakey, punta de 2.0 mm, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

19.	Una (1) pinza de tumor Yasargil, ranurada, de 3mm de diámetro, con longitud entre 22cm y 23 cm (o su equivalencia en pulgada).

20.	Una (1) pinza de tumor Yasargil, ranurada, de 5mm de diámetro, con longitud entre 22cm y 23 cm (o su equivalencia en pulgada).

21.	Una (1) pinza de tumor Yasargil, en bayoneta, mandíbulas planas dentadas, punta con recubrimiento tipo diámante ó de carburo de tungsteno (TC), con longitud de 22 cm (o su equivalencia en pulgada).

22.	Cuatro (4) pinzas hemostáticas Halsted-Mosquito, recto, sin dientes, con longitud entre 12cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgada).

23.	Cuatro (4) pinzas hemostáticas Halsted-Mosquito, curvo, sin dientes, con longitud entre 12cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgada).

24.	Cuatro (4) pinzas hemostáticas Halsted-Mosquito recta, con longitud entre 14cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

25.	Cuatro (4) pinzas hemostática Halsted-Mosquito curva, con longitud entre 14cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

26.	Ocho (8) pinzas hemostáticas Dandy ó Dandy-Mosquito, curvadas lateralmente, aserrada entrecruzado, con longitud entre 12 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgada).

27.	Ocho (8) pinzas hemostáticas Dandy ó Dandy Cairns, curvadas hacía un lado, sin dientes, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

28.	Cuatro (4) pinzas para tejidos Allis o Baby Allis con dientes 4 x 5, con longitud 14 entre y 16 cm (o su equivalencia en pulgada).

29.	Seis (6) pinzas de campo Backhaus, con longitud entre 8 cm y 9 cm (o su equivalencia en pulgada).

30.	Seis (6) pinzas de campo Backhaus, con longitud entre 11cm y 12 cm(o su equivalencia en pulgada).

31.	Seis (6) pinzas de campo Backhaus, con longitud de 13cm (o su equivalencia en pulgada).

32.	Dos (2) pinzas portaesponja Foerster, curva, aserrada, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

33.	Dos (2) pinzas de disección y ligadura Lahey, curva, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgada).

34.	Tres (3) portaagujas Halsey, mandíbulas aserradas entrecruzadas, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud de 13cm (o su equivalencia en pulgada).

35.	Dos (2) portaagujas Crile-Wood, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud de 15cm (o su equivalencia en pulgada).

36.	Dos (2) portaagujas Mayo-Hegar, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgada).

37.	Dos (2) portaagujas Mayo-Hegar, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud de 16 cm (o su equivalencia en pulgada).

38.	Un (1) portaagujas Mayo-Hegar, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud de 18cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

39.	Un (1) micro portaagujas, recto, para suturas 5-0 o más pequeñas, con inserto carburo de tungsteno (TC), con seguro, con longitud de 18cm (o su equivalencia en pulgada).

40.	Un (1) micro portaagujas, curvo, para suturas 5-0 o más pequeñas, Con inserto de carburo de tungsteno (TC), con seguro, con longitud de 18cm (o su equivalencia en pulgada).

41.	Un (1) gancho de nervio Cushing Fig. 1 o corto, con longitud entre 18 cm y 19 cm de longitud (o su equivalencia en pulgada).

42.	Un (1) retractor de nervio Dandy, con longitud entre 20cm y 22cm (o su equivalencia en pulgada).

43.	Dos (2) separadores Senn Miller de doble extremo, con 3 garfios, romos, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgada).

44.	Dos (2) retractores de autorretención Weitlaner, de 2 x 3 puntas, romo, con longitud entre 10cm y 11 cm (o su equivalencia en pulgada).

45.	Un (1) rongeur craneal tipo Adson, recto, con longitud entre 17 cm y 20cm (o su equivalencia en pulgada).

46.	Un (1) rongeur craneal tipo Adson, curvo, con longitud entre 17 cm y 20cm (o su equivalencia en pulgada).

47.	Un (1) rongeur craneal tipo Bacon, con longitud  entre 17 cm y 21cm (o su equivalencia en pulgada).

48.	Un (1) Kerrison Ferris Smith, corte hacía arriba, 40°, punta de 1mm, regular, con longitud de 18cm (o su equivalencia en pulgada).

49.	Un (1) Kerrison Ferris Smith, corte hacía arriba, 40°, punta de 2mm, regular, con longitud de 18cm (o su equivalencia en pulgada).

50.	Un (1) Kerrison Ferris Smith, corte hacía arriba, 40°, punta de 3mm, regular, con longitud de 18cm (o su equivalencia en pulgada).

51.	Un (1) Kerrison Ferris Smith, corte hacía arriba, 40°, punta de 4mm, regular, con longitud de 18cm (o su equivalencia en pulgada).

52.	Una (1) gubia para laminectomía Cushing, curva, tamaño de mordida 2 x 10 mm, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

53.	Una (1) gubia para laminectomía Cushing, hacía arriba, tamaño de mordida 2 x 10 mm, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

54.	Una (1) gubia para laminectomía Cushing, hacía abajo, tamaño de mordida 2 x 10 mm, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

55.	Una (1) gubia para laminectomía Love-Gruenwald, curva, tamaño de mordida 3 x 10 mm, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

56.	Una (1) gubia para laminectomía Love-Gruenwald, hacía arriba, tamaño de mordida 3 x 10 mm, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

57.	Una (1) gubia para laminectomía Love-Gruenwald, hacía abajo, tamaño de mordida 3 x 10 mm, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

58.	Una (1) pinza de laminectomía Rongeur, curva, de 2x10mm, con longitud entre 17cm y 18cm (o su equivalencia en pulgada).

59.	Una (1) pinza de agarre de tumores de Yasargil, diámetro entre 2 mm y 3mm, con longitud del eje 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

60.	Una (1) cureta para microdisectomia cervical, angulada hacía adelante, recta, 0000, con longitud entre 20cm y 22cm (o su equivalencia en pulgada).

61.	Una (1) cureta para microdisectomia cervical, angulada hacía adelante, recta, 000, con longitud entre 20cm y 22cm (o su equivalencia en pulgada).

62.	Una (1) cureta para microdisectomia cervical, angulada hacía adelante, recta, 00, con longitud entre 20cm y 22cm (o su equivalencia en pulgada).

63.	Una (1) cureta para microdisectomia cervical, angulada hacía adelante, recta, 0, con longitud entre 20cm y 22cm (o su equivalencia en pulgada).

64.	Una (1) cureta para microdisectomia cervical, angulada hacía adelante, curva, 0000, con longitud entre 20cm y 22cm (o su equivalencia en pulgada).

65.	Una (1) cureta para microdisectomia cervical, angulada hacía adelante, curva, 000, con longitud entre 20cm y 22cm (o su equivalencia en pulgada).

66.	Una (1) cureta para microdisectomia cervical, angulada hacía adelante, curva, 00, con longitud entre 20cm y 22cm (o su equivalencia en pulgada).

67.	Una (1) cureta para microdisectomia cervical, angulada hacía adelante, curva, 0, con longitud entre 20cm y 22cm (o su equivalencia en pulgada).

68.	Una (1) cureta para microdisectomia cervical, angulada hacía atrás, curva, 000, con longitud entre 20cm y 22cm (o su equivalencia en pulgada).

69.	Una (1) cureta para microdisectomia cervical, angulada hacía atrás, curva, 00, con longitud entre 20cm y 22cm (o su equivalencia en pulgada).

70.	Una (1 cureta para microdisectomia cervical, angulada hacía atrás, curva, 0, con longitud entre 20cm y 22cm (o su equivalencia en pulgada).

71.	Una (1) cureta para microdisectomia cervical, angulada hacía atrás, curva, 1, con longitud entre 20cm y 22cm (o su equivalencia en pulgada).

72.	Dos (2) tubo de succión Frazier, recto, de 10Fr., con longitud entre 19cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

73.	Dos (2) tubo de succión Frazier, angulado, de 6Fr., con longitud entre 19cm y 20cm (o su equivalencia en pulgada).

74.	Dos (2) tubo de succión Frazier, angulado, de 7Fr., mm, con longitud entre 19cm y 20cm (o su equivalencia en pulgada).

75.	Dos (2) tubo de succión Frazier, angulado, de 8Fr., con longitud entre 19cm y 20cm (o su equivalencia en pulgada).

entre 19cm y 20cm (o su equivalencia en pulgada).

77.	Dos (2) tubo de succión Frazier, angulado, de 10Fr., con longitud entre 19cm y 20cm (o su equivalencia en pulgada).

78.	Dos (2) tubo de succión Frazier, angulado, de 11Fr., con longitud entre 19cm y 20cm (o su equivalencia en pulgada).

79.	Dos (2) tubo de succión Frazier, angulado, de 12Fr., con longitud entre 19cm y 20cm (o su equivalencia en pulgada).

80.	Una (1) regla con longitud entre 15cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgada).

81.	Un (1) contenedor o bandeja con tapa, perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

82.	De acero inoxidable quirúrgico.

83.	Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR EL INSTRUMENTAL POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones Sugeridas para el Pliego de Cargos:

1. Garantía mínima de cinco (5) años.

2.	Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3.	Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

4.	Debe venir impreso en la instrumental marca y código del producto.

5.	Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Instrumental Médico Quirúrgico y Odontológico - Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 2

CT o CVT: Si

Especialidad: Neurocirugía, Ortopedia

Presentación: Por unidad.