SISTEMA DE FIJACION POSTERIOR NAVEGADO PARA CIRUGIAS ABIERTAS TORACICA Y LUMBAR PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS, TUMORES Y TRATAMIENTO DE ESCOLIOSIS, formulario 22533.

Descripción: Sistema que proporcione inmovilización y estabilización de segmentos espinales como complemento a la fusión de la columna torácica, lumbar o sacra. Que conste de variedad de formas y tamaños de varillas, ganchos, tornillos.

Especificaciones:

- Tornillos:

  - Tornillos multiaxiales con tulipa de cromo cobalto y codificado por colores según el diámetro del tornillo con diámetros desde 4.0 mm hasta 10.5 mm y longitudes desde 25 mm o menos hasta 55 mm o más.

  - Tornillos de ajuste sagital canulado o no canulado con diámetro desde 4.0 mm hasta 7.5 mm y longitudes desde 25 mm o menos hasta 50 mm o más

  - Tornillos Fenestrados con diámetro desde 4.5 mm hasta 7.5 mm y longitudes desde 30 mm o menos hasta 50 mm o más.

  - Tornillos de ángulo fijo con diámetro desde 4.5 mm hasta 7.5 mm y longitudes desde 20 mm o menos hasta 50 mm o más.

  - Tornillo de reducción multiaxial con diámetro desde 4.5 mm hasta 7.5 mm y longitudes desde 25 mm o menos hasta 50 mm o más.

  - Tornillo multiaxial recubierto de hidroxiapatita (HA) con diámetro desde 5.5 mm hasta 8.5 mm y longitudes desde 35 mm o menos hasta 50 mm o más.

- Ganchos:

  - Ganchos pediculares.

  - Gancho de hoja ancha.

  - Gancho de hoja estrecha.

  - Gancho de hoja ancha con rampa.

  - Gancho de hoja estrecha con rampa.

  - Gancho de cuerpo extendido.

  - Gancho offset o excéntrico.

  - Gancho pedicular anatómico total.

  - Gancho para apófisis transversa o proceso transverso.

  - Gancho supralaminar.

  - Gancho infralaminar.

- Conectores laterales que permitan ajuste medial y lateral:

  - Conectores laterales de carga lateral con longitudes de 20 mm, 25 mm, 35 mm y 70 mm.

  - Conectores laterales cerrados con longitudes de 20 mm, 25 mm, 35 mm y 70 mm.

  - Conectores laterales de carga superior con longitudes de 20 mm, 25 mm, 35 mm y 70 mm.

- Barras:

  - Barra de titanio comercialmente puro.

  - Barra de titanio comercialmente puro precurvada.

  - Barra de Aleación de titanio.

  - Barra precurvada de cromo cobalto.

- Placa ajustable que se fije a la varilla en los planos coronal, sagital o transversal. en cualquier orientación con opciones de longitud ajustable o fija.

Observaciones:

- El proveedor se compromete a facilitar la bandeja con el instrumental necesario para la colocación del implante.

- El proveedor se comprometerá a ofrecer el apoyo técnico y necesario para el conocimiento adecuado del sistema por parte del personal médico y de apoyo quirúrgico (personal del salón de operaciones) hasta que la institución se sienta satisfecha para lograr la mejor utilización del sistema.

- El proveedor se compromete a actualizar y/o sustituir el instrumental que lo amerite ya sea por daño, desgaste o al quedar obsoleto o descontinuado el mismo.

- Dentro de las formas de esterilización recomendadas por el fabricante debe estar especificada la esterilización en autoclave.

- El proveedor se compromete a la disponibilidad del instrumental e implantes en caso de cirugías simultaneas dentro de una o diferentes instituciones.

- Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.