SISTEMA MEDICO NO INVASIVO INHALAMBRICO DE TABLETA (formulario 21985)

Descripción: Unidad portátil de tableta de grado médico, diseñada para ser utilizada como una solución independiente con una variedad diferente de software o con módulos de diagnóstico (ECG-12 derivaciones, índice dedo del pie brazo, índice tobillo brazo, presión arterial, oximetría de pulso y espirometría) y provee informe de pacientes y aplicaciones médicas.

Especificaciones:

- Especificaciones técnicas de tableta:

  - Dimensiones.

    - Ancho 199 mm.

    - Profundidad 35 mm.

    - Altura 278 mm.

    - Peso 800 g.

    - Sistema operativo OS 1.0 (basado en Android OS)

    - Procesador CPU Quad ARM Cortex A53 @hasta 1.2 GHz por núcleo

    - Lector de código de barras 1D/2D.

    - Pantalla 1280x800 px IPS.

    - Memoria 8 GB.

    - RAM 1 GB.

    - Conectividad Wi-Fi 802.11b/g/n y 2.4 GHz banda única Bluetooth 4.1.

    - Cámara 5 MP.

    - Entorno IP20, 90 cm resistente a las caídas.

    - Audio: altavoz mono.

    - Seguridad: autenticación de 2 pasos-Contraseña de usuario o PIN, código de verificación SMS y Protocolo de transmisión HTTPS.

  - Potencia & Batería:

    - Adaptador AC/DC FRIWO FOX50-XM.

    - Entrada 100-240V AC / 50-60 Hz / 600-300 mA.

    - Salida 5 V DC/ 5,0 A.

    - Tipo de batería recargable de polímero de litio.

    - Capacidad 8800 mAh.

    - Funcionamiento de la batería Más de 8 horas.

- 1.3. Clasificación de seguridad de software clase A.

  - Conectividad.

    - Bluetooth 2.1 + EDR entre MTABMD y los módulos de diagnóstico.

    - WiFi 802.11b/g/n entre MTABMD y MTABDSW.

    - 10/100 Mbps conexión Ethernet entre MTABDSW y LAN.

- Módulos:

- 2.1. Sistema inalámbrico de ECG en reposo de 12 derivaciones, incluye:

- 2.1.1Un (1) sistema inalámbrico de tableta médica.

- 2.1.2 Unidad de medición de ECG.

- 2.1.3 Cable de paciente para ECG de reposo-broches conectores.

- 2.1.4 Manual básico.

- 2.1.5 Cincuenta (50) electrodos de un solo uso (desechable)

- 2.1.6 Estación de carga.

- 2.1.7 Aplicación (software) ECG, actualizaciones incluidas.

- 2.2. Sistema de medición del índice tobillo-brazo inalámbrico automatizado, incluye:

- 2.2.1 Cuatro (4) módulo de esfigmomanómetro sin cámara se incluyen brazaletes de la talla M para el brazo izquierdo, el brazo derecho, el tobillo izquierdo y el tobillo derecho.

- 2.2.2 Un (1) Sistema inalámbrico de tableta médica (embalaje separado)

- 2.2.3 Un (1) Módulo de la estación de carga de carga de 4 puertos.

- 2.2.4 Aplicaciones (software) ABI, BP y Foto actualizaciones incluidas.

- 2.3 Sistema inalámbrico de índice braquial del dedo del pie, incluye:

- 2.3.1 Una (1) Unidad de presión sanguínea de los dedos del pie.

- 2.3.2 Un (1) Cable de la presión sanguínea en el dedo del pie.

- 2.3.3 Un (1) par de brazaletes digitales de tamaño mediano.

- 2.3.4 Un (1) par de brazaletes digitales de tamaño grande.

- 2.3.5 Dos (2) unidades de brazaletes sin cámara.

- 2.3.6 Dos (2) brazaletes sin cámara de tamaño mediano.

- 2.3.7 120 rollos de esparadrapos precortado.

- 2.3.8 Dos (2) correas de sujeción.

- 2.3.9 Un (1) Sistema inalámbrico de tableta médica.

- 2.3.10 Un (1) Módulo de la estación de carga de cuatro (4) puertos.

- 2.3.11 Instrucciones de uso.

- 2.3.12 Informe de calibración.

- 2.3.13 Declaración de conformidad.

- 2.3.14 Aplicaciones (software) TBI actualizaciones incluidas.

- 2.4 Sistema inalámbrico de monitor de presión arterial, incluye:

- 2.4.1 Módulo de diagnóstico de brazalete sin cámara de presión sanguínea (se incluyen brazaletes de talla mediana para: brazo izquierdo, brazo derecho)

- 2.4.2 Un (1) Sistema inalámbrico de tableta médica.

- 2.4.3 Módulo de la estación de carga de cuatro (4) puertos.

- 2.4.4 Aplicaciones (software) BP y aBP actualizaciones incluidas.

- 2.5 Módulo de sistema oximetría de pulso inalámbrico, incluye:

- 2.5.1. Una (1) unidad de oxímetro de pulso.

- 2.5.2 Sensor de pinza de dedo.

- 2.5.3 Instrucciones de uso.

- 2.5.4 Estación de carga.

- 2.5.5 Una (1) Sistema inalámbrico de tableta médica.

- 2.5.6 Aplicación (software) SpO2, &MWT actualizaciones incluidas.

- 2.6 Módulo de Espirometría, incluye:

- 2.6.1 Una (1) Sistema inalámbrico de tableta médica.

- 2.6.2 Un (1) Módulo de placa de carga de cuatro (4) puertos.

- 2.6.3 Instrucciones de uso.

- 2.6.4 declaración de conformidad.

- 2.6.5 Aplicación (software) SPIRO actualizaciones incluidas.

ACCESORIOS:

- Carro de transporte para sistema completo.

- Maletín de transporte con ruedas.

- Aplicaciones y/o integraciones.

- Cable de paciente ECG-Conectores a presión (IEC)

- Juego de brazaletes para brazos y tobillos talla mediana (4 unidades)

- Juego de brazaletes para brazo y tobillo talla grande (4 unidades)

- Juego de brazaletes para brazo talla grande (2 unidades)

- Juego de brazaletes para brazo talla mediana (2 unidades)

- Cable de presión arterial del dedo del pie.

- Juego de brazalete de dos (2) dígitos para dedo talla mediano.

- Juego de brazalete de dos (2) dígitos para dedo talla grande.

- Sensor de dedo con cable de 1,2m de longitud para módulo de oximetría.

- Estación de carga de cuatro (4) puertos.

- Transductor de flujo desechable para espirometría paquete de 100 unidades.

- Filtros desechables para espirometría paquete de 50 unidades.

- Sistema de electrodos de ventosa para ECG.

- Extensión BP de presión arterial.

- Extensión de índice tobillo brazo.

- Extensión de ECG de 12 derivaciones.

- Extensión de espirometría.

- Extensión de índice dedo-braquial.

- Extensión presión del dedo del pie.

- Extensión de oxímetro de pulso.

- Unidad de tableta grado médico.

- Estante para impresora.

- Estante general.

- Montaje de pared aplicado para unidad de tableta médica.

- Complemente para almacenamiento de cable.

ACCESORIOS: LA UNIDAD EJECUTORA ESPECIFICARÁ LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de dieciséis (16) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de veinticuatro (24) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.