- Nombre: ESTACIÓN AUTOMATIZADA DE PREPARACIÓN DE LIBRERÍAS CON TERMOCICLADOR DENTRO DEL SISTEMA, formulario: 23632

Descripción: Estación de trabajo robotizada diseñada para automatizar por completo preparación de librerías NGS con termociclador incluído permitiendo procesar hasta 96 muestras en paralelo.

Especificaciones técnicas:

- Pipeteo en 96 canales con error < 2.5% y control de volúmenes precisos desde 2 µL a 200 µL.

- Un (1) brazo robótico 3D.

- Un (1) módulo de transferencia.

- Un (1) módulo de pinza.

- Módulos funcionales internos:

  - Módulo PCR.

  - Fluorómetro.

  - Módulo de control de temperatura independiente agitador con control de temperatura.

  - Soporte magnético

- Módulos funcionales auxiliares internos:

  - Sistema de desinfección UV.

  - Sistema de purificación de aire.

  - Módulo de cámara.

  - Software de la estación de trabajo

Observaciones para el pliego de cargo:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes de diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programas de mantenimiento preventivo que brindará cada cuatro (4) meses o cuando lo solicite la unidad ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 16 horas mínimo, al personal que tendrá a su cargo la operación del equipo y acompañamiento en estandarización de procedimientos.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 16 horas mínimo al personal del Servicio de Biomédica de la Institución, a la entrega del equipo y una actualización de entrenamiento previo al vencimiento de la garantía.

- Certificación del fabricante que el equipo es nuevo no reconstruido y de última generación apostillada.

- Certificación del fabricante en donde confirme la disponibilidad de piezas de repuesto por un periodo de siete (7) años mínimo.

- Presentará carta en la cual certifique que el proveedor tiene taller, piezas de repuesto y personal idóneo certificado por el fabricante que le permite brindar mantenimiento preventivo y correctivo.

- Certificación ISO13485 y CE

- El proveedor ofrecerá el soporte técnico y los recursos necesarios para la estandarización de las pruebas que se realizarán en el equipo.

- La empresa se compromete a realizar la adecuación de infraestructura y eléctrica en la Institución de ser necesario.

- Soporte Técnico de Aplicaciones e Ingeniería.

- Certificación de experiencia en Implementación de proyectos por más de 15 años en el campo de biología molecular.

- Certificación de experiencia de más 15 años de Servicio de ingeniería biomédica.

- Certificado de entrenamiento en fábrica de los Ingenieros Biomédicos encargados de los equipos apostillado.

- Certificación de Profesional Idóneo responsable de proyecto por la SPIA.

- Certificación de Ingeniero o Técnico en Redes y Sistemas.

- Soporte remoto continúo de fábrica y 24/7 e in situ por ingenieros locales.

- Un (1) UPS 6 KVA.

- Insumos de inicio para un mínimo de 288 muestras

PARA USO EXCLUSIVO DE INVESTIGACIÓN.

Tipo de producto:

Subgrupo:

Nivel de atención: 3

Registro sanitario: Si

Clase de riesgo: A

Presentación: Por unidad

Reactivo: Si